„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI”

Autorzy opracowania:

Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego w składzie:

- mgr inż. arch. kraj. Krystyna Ładyżyńska – Adamowicz

- inż. Dariusz Dąbrowski

- tech. Jerzy Kopeć

- mgr inż. Sławomir Pietraszek

oraz

- mgr Edyta Łyszkowska

Grodzisk Mazowiecki, czerwiec 2004r

SPIS TREŚCI

| „CZĘŚĆ A” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program Ochrony Środowiska dla gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2004 – 2012. |  |  |  |
|  |  |  | - str - |
| Rozdział I - WSTĘP |  |  |  |
| 1. | Ochrona środowiska w UE | - | 5 |
| 2. | Regulacje prawne | - | 6 |
| 3. | Cel i zakres programu | - | 7 |
| 4. | Polityka ekologiczna kraju | - | 8 |
| 5. | Polityka ekologiczna województwa | - | 9 |
| 6. | Polityka ekologiczna powiatu grodziskiego | - | 11 |
| 7. | Najważniejsze definicje i pojęcia | - | 12 |
| Rozdział II – Analiza stanu istniejącego |  |  |  |
| 1. | Podstawowe dane o gminie | - | 15 |
| 1.1 | Położenie geograficzne | - | 15 |
| 1.2 | Warunki demograficzne | - | 17 |
| 1.3 | Szlaki komunikacyjne | - | 19 |
| 1.4 | Działalność gospodarcza na terenie gminy | - | 21 |
| 1.5 | Kierunek rozwoju gminy według planu zagospodarowania przestrzennego, studium i strategii | - | 22 |
| 2. | Zasoby środowiska przyrodniczego | - | 25 |
| 2.1 | Ukształtowanie terenu | - | 25 |
| 2.2 | Warunki klimatyczne | - | 26 |
| 2.3 | Gleby | - | 27 |
| 2.3.1 | Jakość gleb | - | 27 |
| 2.3.2 | Rolnictwo i hodowla | - | 28 |
| 2.3.3 | Rolnicze użytkowanie ziemi | - | 34 |
| 2.3.4 | Pszczelarstwo | - | 39 |
| 2.4 | Przyroda | - | 41 |
| 2.4.1 | Krajobraz jako dobro kulturowe | - | 42 |
| 2.4.2 | Siedliska potencjalne a siedliska rzeczywiste | - | 44 |
| 2.4.3 | Lasy | - | 46 |
| 2.4.4 | Rośliny i zwierzęta chronione | - | 55 |
| 2.4.5 | Łowiectwo | - | 59 |
| 2.4.6 | Zieleń zabytkowa, parki, pomniki przyrody, Warszawski Obszar Krajobrazu Chronionego | - | 62 |
| 2.4.7 | Zieleń miejska i zadrzewienia śródpolne | - | 66 |
| 2.5 | Surowce i zasoby mineralne | - | 70 |
| 2.6 | Hałas | - | 72 |
| 2.7 | Powietrze | - | 75 |
| 2.8 | Wody | - | 77 |
| 2.8.1 | Wody powierzchniowe płynące | - | 77 |
| 2.8.2 | Wody powierzchniowe stojące | - | 79 |
| 2.8.3 | Wody podziemne | - | 80 |
| 2.8.4 | Melioracja | - | 81 |
| 2.9 | Gospodarka odpadami | - | 82 |
| 2.10 | Odnawialne źródła energii | - | 83 |
| 2.11 | Konwencjonalne źródła energii | - | 84 |
| 3. | Infrastruktura ochrony środowiska | - | 85 |
| 3.1 | Ujęcia wody | - | 85 |
| 3.2 | Wodociągi | - | 95 |
| 3.3 | Kanalizacja | - | 97 |
| 3.4 | Oczyszczalnie ścieków | - | 99 |
| 3.5 | Kompostownia | - | 107 |
| 3.6 | Składowiska odpadów | - | 114 |
| 4. | Źródła zagrożenia środowiska | - | 124 |
| 4.1 | Wody | - | 124 |
| 4.2 | Gleba | - | 126 |
| 4.3 | Powietrze i emisja | - | 127 |
| 4.4 | Hałas | - | 135 |
| 4.5 | Promieniowanie | - | 136 |
| 4.6 | Transport | - | 138 |
| 4.7 | Odpady | - | 139 |
| 4.8 | Rolnictwo | - | 140 |
| 4.9 | Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie | - | 143 |
| 5. | Zarządzanie środowiskiem | - | 144 |
| Rozdział III – USTALENIA PROGRAMU |  |  |  |
| 1. | Zwiększenie aktywności obywatelskiej | - | 148 |
| 1.1 | Udział społeczny w ochronie środowiska | - | 148 |
| 1.2 | Edukacja ekologiczna | - | 150 |
| 2. | Wdrażanie i monitoring programu | - | 152 |
| 3. | Cele i priorytetowe działania ekologiczne w gminie | - | 155 |
| MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE |  | - | 173 |
| ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

| WOŚ | - | Sam. ST. Ds. Wsi i Ochrony Środowiska |
| --- | --- | --- |
| MWIOŚ | - | Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| BOŚ | - | Bank Ochrony Środowiska |
| ISPA | - | Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej |
| PHARE |  | Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki |
| SAPARD | - | Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich |
| UE | - | Unia Europejska |
| ARiMR | - | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
| WODR | - | Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| WZMIUW | - | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych |
| PIOR | - | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin |
| ZDPR | - | Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza |
| NFOŚiGW | - | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WFOŚIGW | - | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| GFOŚ |  | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
| ZWiK | - | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| ZGKiM | - | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| SUW | - | Stacja Uzdatniania Wody |
| BZT5 | - | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu |
| ChZT | - | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu |
| SPO | - | Sektorowy Program Operacyjny |
| PROW | - | Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich |

| Rozdział I - WSTĘP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OCHRONA ŚRODOWISKA W UE. |  |  |

Prawo Unii Europejskiej reguluje ochronę środowiska w około 300 aktach prawnych. Załącznik nr 1 stanowi najważniejsze Dyrektywy Unii Europejskiej.

Polityka ekologiczna w UE jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów. Wraz z Traktatem z Maastricht w 1991r Wspólnoty Europejskie włączyły ją do spisu swych stałych zadań i określiły cele w zakresie ochrony środowiska a mianowicie:

- zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,

- ochrona zdrowia człowieka,

- rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

W roku 1993 powołano do życia Europejską Agencję ds. Środowiska Naturalnego, która jest głównym centrum informacji o stanie środowiska naturalnego.

Obywatele Polski mają wgląd do dokumentacji Agencji, dostępnej na stronie internetowej www.eea.eu.int.

Proces dostosowania Polski do wymagań UE w obszarze „Środowisko” przebiega w dwóch etapach:

- Dostosowanie prawa polskiego do przepisów unijnych,

- Wdrożenie zapisanych w prawie wymagań.

Jedenaście ekologicznych zasad UE.

- Lepiej zapobiegać niż leczyć.

- Należy uwzględniać skutki oddziaływania na środowisko w możliwie najwcześniejszym stadium podejmowania decyzji.

- Trzeba unikać eksploatowania przyrody powodującego znaczne naruszenie równowagi ekologicznej.

- Należy podnosić poziom wiedzy naukowej, by umożliwić podejmowanie właściwych działań.

- Koszty zapobiegania i usuwania szkód ekologicznych powinien podnosić sprawca zanieczyszczenia.

- Działania w jednym państwie członkowskim nie powinny powodować pogorszenia stanu środowiska w innym.

- Polityka ekologiczna państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska musi uwzględniać interesy państw rozwijających się.

- Państwa UE powinny wspierać ochronę środowiska w skali międzynarodowej i globalnej.

- Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja w tym zakresie.

- Środki ochrony środowiska powinny być stosowane odpowiednio do rodzaju zanieczyszczenia, potrzebnego działania oraz obszaru geograficznego, który mają chronić. Zasada ta znana jest jako zasada subsydiarności.

- Krajowe programy dotyczące środowiska powinny być koordynowane na podstawie wspólnych długoterminowych programów, a krajowa polityka ekologiczna – harmonizowana w ramach Wspólnot Europejskich.

| 2. | REGULACJE PRAWNE. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2004 – 2012 jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska w gminie Grodzisk Mazowiecki, a który powstał w wyniku następujących aktów prawnych:

- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z późn. zm.),

- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62; poz. 628 z późn. zm.)

Dodatkowo problematyka została zawarta w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66; poz. 620),

- Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy                     o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ustawa z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 7; poz. 1081)

- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (Dz. U. Nr 132; poz. 622 z późn. zm.)

Program ochrony środowiska.

Na podstawie aktualnego stanu środowiska niniejszy program ma określać:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne, z uwzględnieniem ochrony zdrowia człowieka,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Z wykonania Programu Burmistrz sporządza, co dwa lata raport, który przedkłada Radzie Gminy.

Rada Gminy ma obowiązek uchwalić Program ochrony środowiska dla gminy Grodzisk Mazowiecki.

Plan gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami stanowiący część programu ochrony środowiska określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki powinien być, zgodnie z w/w ustawą zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Grodziskiego oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz składać będzie, co 2 lata Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, a nie rzadziej, niż co 4 lata plan ten powinien ulegać aktualizacji.

Rada Gminy ma obowiązek uchwalić Plan gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki do 31.06.2004r.

| 3. | CEL I ZAKRES PROGRAMU. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Głównym celem niniejszego Programu jest określenie polityki ekologicznej gminy Grodzisk Mazowiecki z uwzględnieniem skutecznego systemu gospodarowania odpadami, wynikającej ze „Strategii rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki” i „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”, realizującej politykę ekologiczną państwa.

W Programie przedstawiono:

- Aktualną sytuację ekologiczną w gminie,

- Ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy,

- Priorytetowe działania w podziale na krótkoterminowe (lata 2004-2006) i długoterminowe (do roku 2012),

- Harmonogram konkretnych zadań w różnych dziedzinach ,

- Uwarunkowania realizacyjne, wdrożenie i monitoring.

Program został opracowany przy udziale społeczeństwa, instytucji, zakładów pracy – do nich adresowano ankiety. Ankiety te stanowią załącznik nr 2 niniejszego opracowania.

Zainteresowani mogli również śledzić przebieg prac nad Programem na stronie internetowej.

| 4. | POLITYKA EKOLOGICZNA KRAJU. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Polityka ekologiczna kraju została sporządzona w Programie Rady Ministrów w grudniu 2002 p.t. „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.

Dokument ten został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Program ten jest dokumentem o charakterze operacyjnym tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, a także niezbędne nakłady i źródła finansowania.

Podstawowym warunkiem realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach  poszczególnych dziedzin gospodarowania tj. uwzględnianie przy sporządzeniu tych strategii, polityk oraz ich programów wykonawczych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi właściwymi dla danego sektora, również celów ekologicznych. Dotyczy to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności, które wywierają presję na środowisko w formie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jego zasobów oraz generowania zanieczyszczeń lub innych szkodliwych oddziaływań fizycznych.

Instrumentem wspierającym lub wymuszającym ekologizację polityk sektorowych będą strategie oceny ich oddziaływania na środowisko, wykonywane przede wszystkim dla polityk i programów wymaganych ustawowo, a wspomnianych powyżej.

- Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej państwa w ramach polityk sektorowych priorytet będzie miało stosowanie tzw. Dobrych praktyk gospodarowania i Systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi. Szczegółowe wskazówki w tym względzie są zawarte w „Wytycznych dotyczących zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych”, przygotowywanych przez Ministerstwo Środowiska.

| 5. | POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Polityka Ekologiczna Województwa Mazowieckiego oparta jest na Polityce Ekologicznej Państwa /PEP/, bieżąco korygowanej w wyniku polskich doświadczeń jak i nowych inicjatyw Komisji Europejskiej, z zachowaniem generalnej zasady konstytucyjnej – zrównoważonego rozwoju kraju.

Oznacza to prowadzenie takich działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym (II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000)

Ważną rolę w Polityce Ekologicznej Państwa odgrywa jeden z najistotniejszych instrumentów ochrony środowiska – zapewniający prawo do informacji o środowisku – udział społeczny wpływający na procesy podejmowania decyzji, których skutki mają wpływ na środowisko.

Skuteczną drogą realizacji celów ochrony środowiska jest „zarządzanie przez środowisko” (Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2005 roku, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999r.).

To wyzwanie na miarę XXI wieku znajduje również odzwierciedlenie w ,,Strategii Województwa Mazowieckiego” – uchwalonej w 2001 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, która zakłada:

- ugruntowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy trwałej polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej Mazowsza,

- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń oraz renaturalizacja zdegradowanego środowiska na obszarach cennych przyrodniczo województwa mazowieckiego,

- efektywny wzrost wartości produkcji w rolnictwie i leśnictwie, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności uprawy i hodowli zagrażającej środowisku przyrodniczemu,

- prowadzenie skutecznej kontroli poprzez system pełnego monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby oraz zasady przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom poprzez odpowiednie instalacje, jak również zasady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi jak: wody, lasy, a przede wszystkim krajobraz i różnorodność biologiczna dolin dużych rzek, a zwłaszcza Wisły, Bugu, i Narwi,

- dokończenie gruntowej przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku zmniejszania energochłonności i materiałochłonności oraz ilości odpadów, ścieków przemysłowych i komunalnych w celu minimalizacji oddziaływań na środowisko i zdrowie wszelkich form działalności gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego.

Realizacja powyższych celów obejmuje następujące działania:

- Utworzenie regionalnego systemu obszarów chronionych, zgodnie ze standardami europejskimi – włączenie do systemu obszarów chronionych wszystkich ostoi EMERALD / NATURA 2000, wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych i ich otoczenia, utrzymanie i wzmocnienie regionalnych i ponadregionalnych powiązań przyrodniczych (poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych).

- Zwiększenie lesistości regionu i ochrona lasów – wspieranie działań na rzecz zalesienia gruntów marginalnych dla rolnictwa, a zwłaszcza podnoszenie spójności rozczłonkowanych terenów puszczańskich, dolesienia w strefach zasilania wód podziemnych, kształtowanie leśnych korytarzy ekologicznych także przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów i ochrona lasów łęgowych.

- Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska – wdrożenie systemu pełnego monitoringu zanieczyszczenia wód – realizacja całego kompleksu inwestycji związanych z oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody pitnej – odchodzenie od koncepcji urządzania wysypisk gminnych na rzecz ponad gminnych zakładów utylizacji odpadów, likwidacja wysypisk zorganizowanych, nie spełniających norm sanitarnych (zwłaszcza w dolinach rzecznych) oraz mogielników i dzikich wysypisk, budowa różnego typu nowoczesnych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych z podłączeniem do oczyszczalni oraz upowszechnianie sanitacji zagród wiejskich, ochrona stref zasilania zbiorników wód podziemnych, wdrożenie kompleksowego systemu oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim (w ramach realizacji Programu PHARE 2000 ,,Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w wybranych regionach Polski) oraz ochrona przed hałasem i promieniowaniem.

- Ograniczenie uciążliwości akustycznej:

- od głównych tras komunikacyjnych – poprzez wykonanie przez administratora drogi zabezpieczeń akustycznych (np. ekrany akustyczne, okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej itp.) na odcinkach zagrożonych nadmiernym hałasem oraz prawidłowe planowanie urbanistyczno – budowlane drogi terenów zlokalizowanych w pobliżu,

- ograniczenie oddziaływania akustycznego lotniska OKĘCIE – poprzez zobowiązanie inwestora do podjęcia działań organizacyjnych i technicznych mających na celu ograniczenie emisji hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,

- wyeliminowanie negatywnego oddziaływania akustycznego obiektów przemysłowych, usługowych i handlowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej – poprzez  zobowiązanie inwestorów do wykonania zabezpieczeń akustycznych mających na celu ograniczenie nadmiernej emisji hałasu oraz przestrzeganie prawidłowego wzajemnego usytuowania obiektów chronionych i wytwarzających hałas na terenie osiedli.

- Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu – rozbudowa systemu małej retencji, modernizacja systemów melioracyjnych, ochrona torfowisk i terenów podmokłych, realizacja gospodarki wodnej.

6. Poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych oraz monitorowanie stanu przyrody – rozbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, wspieranie służb ratownictwa, stworzenie systemu wczesnego ostrzegania.

7. Podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej – w zakresie wiadomości o środowisku przyrodniczym, konieczności jego ochrony i odpowiedzialności w procesie zarządzania.

8. Rozwijanie proekologicznych form aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza na terenach o ustanowionej ochronie obszarowej, m.in. na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego oraz na obszarze wchodzącym w skład „Zielonych Płuc Polski”.

Działania powyższe wykonują bezpośrednio jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli. Wojewoda wykonuje głównie zadania o charakterze kontrolno – nadzorczym, natomiast monitoring stanu zanieczyszczenia środowiska prowadzi na obszarze województwa głównie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Skuteczność i efektywność ekologiczną osiąga się przy dobrej współpracy całej administracji publicznej. Realizację powyższych celów rozpoczyna się już na etapie planowania przestrzennego.

| 6. | POLITYKA EKOLOGICZNA POWIATU GRODZISKIEGO. |
| --- | --- |

Powiat grodziski nie posiada przygotowanej i przyjętej przez władze samorządowe strategii rozwoju. Dlatego też zarówno w planowaniu kierunków rozwoju jak i zadań z zakresu ochrony środowiska musi oprzeć się na własnych materiałach, programie ochrony środowiska, planie gospodarki odpadami oraz istniejących zamierzeniach Powiatu i Gminy Grodzisk Mazowiecki.

| 7. | NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE I POJĘCIA. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ilekroć mowa jest o:

Środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat,

Ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,

Zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,

Powierzchni ziemi – rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym, że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie,

Równowadze przyrodniczej – rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej,

Zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń,

Instalacji – rozumie się przez to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję,

Emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancji,

b) energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,

Hałasie – rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

Polach elektromagnetycznych – rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz,

Gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

Odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

Ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wód zużytych na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłych odchodów zwierzęcych, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu,

c) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,

d) wód odciekowych ze składowisk odpadów, wykorzystanych solanek, wód leczniczych i termalnych,

e) wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilości substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością substancji zawartych w pobranej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jeżeli przyrost ilości substancji, pochodzących z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest większy niż wartości określone w warunkach wprowadzania ścieków do wód,

Odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

Komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

Posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

Magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

Wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

| Rozdział II – ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PODSTAWOWE DANE O GMINIE. |  |  |
| 1.1 | Położenie geograficzne. |  |  |

Grodzisk Mazowiecki położony jest w Megaregionie Niżu Środkowoeuropejskiego w Prowincji Niziny Środkowopolskiej na styku Równiny Łowicko – Błońskiej będącej częścią Niziny Środkowomazowieckiej oraz Wysoczyzny Rawskiej będącej częścią Wzniesienia Południowomazowieckiego – 30 km na południowy zachód od Warszawy, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego i powiatu grodziskiego.

Nizina Środkowo-Mazowiecka stanowi wielkie kotlinowate obniżenie na założeniu trzeciorzędowej niecki tektonicznej, charakteryzuje się zbiegiem dolin Wisły, Narwi, Bugu, Pilicy i Bzury. Rzeźba niziny jest mało zróżnicowana, dominującą formą jest równina denudacyjna.

Gmina Grodzisk Mazowiecki położona jest 30km na zachód od Warszawy i graniczy z gminami: Baranów, Błonie, Brwinów, Jaktorów, Milanówek, Nadarzyn, Radziejowice i Żabia Wola.

Gmina Grodzisk zajmuje 10 723 ha i w jej skład wchodzą: miasto Grodzisk Mazowiecki (1319 ha) oraz 31 sołectw (w tym 33 wsie: Adamowizna, Adamów, Chlebnia, Chrzanów Duży, Chrzanów Mały, Czarny Las, Izdebno Kościelne, Izdebno Nowe, Janinów, Kady, Kałęczyn, Kłudno Nowe, Kłudno Stare, Kozerki, Kozery Nowe, Kozery Stare, Kraśnicza Wola, Książenice, Makówka, Marynin, Mościska, Natolin, Odrano Wola, Opypy, Radonie, Szczęsne, Tłuste, Urszulin, Wężyk, Władków, Wólka Grodziska, Zabłotnia, Żuków, które obejmują powierzchnię 9409 ha). Tabela nr 1 przedstawia wykaz sołectw na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Tabela nr 1 - Wykaz sołectw na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| SOŁECTWO |  |  | SOŁECTWO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAMOWIZNA |  | 17. | KSIĄŻENICE |
| 2 | CHLEBNIA |  | 18. | MAKÓWKA |
| 3 | CHRZANÓW DUŻY |  | 19. | MARYNIN |
| 4 | CHRZANÓW MAŁY |  | 20. | NATOLIN |
| 5 | CZARNY LAS |  | 21. | ODRANO WOLA |
| 6 | IZDEBNO KOŚCIELNE |  | 22. | OPYPY |
| 7 | IZDEBNO NOWE |  | 23. | RADONIE |
| 8 | JANINÓW / MOŚCISKA |  | 24. | SZCZĘSNE |
| 9 | KADY |  | 25. | TŁUSTE |
| 10 | KAŁĘCZYN |  | 26. | URSZULIN |
| 11 | KŁUDNO NOWE |  | 27. | WĘŻYK |
| 12 | KŁUDNO STARE |  | 28. | WŁADKÓW |
| 13 | KOZERKI |  | 29. | WÓLKA GRODZISKA |
| 14 | KOZERY NOWE |  | 30. | ZABŁOTNIA |
| 15 | KOZERY STARE |  | 31. | ŻUKÓW / ADAMÓW |
| 16 | KRAŚNICZA WOLA |  |  |  |

Użytki rolne to 82,4% całkowitej powierzchni gminy, grunty leśne zajmują 9,6%, grunty pod budownictwo mieszkaniowe – 5,8%, grunty pod wodami 0,3%, grunty pod budownictwo handlowo-usługowe - 0,04%, grunty pod budownictwo przemysłowe - 0,06%, nieużytki - 0,1%, pozostałe 1,7%. Ponadto na terenie gminy znajduje się strefa krajobrazu chronionego o powierzchni 1506 ha.

| 1.2 | Warunki demograficzne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Gmina Grodzisk Mazowiecki liczy blisko 36.000 tys. mieszkańców przy średniej gęstości zaludnienia 330 osób/ km2 (miasto – 2007 osób/ km2; obszar wiejski – 98 osób/ km2). Strukturę ludności gminy Grodzisk Mazowiecki prezentuje tabela nr 2.

Tabela nr 2 Struktura ludności gminy Grodzisk Mazowiecki

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Ludność |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Gęstość zaludnienia /na 1 km 2/ |
| Grodzisk Mazowiecki | 10723 | 35.345 | 16.713 | 18.632 | 330 |

Źródło: Folder informacyjny Gminy Grodzisk Maz.

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64 %, przedprodukcyjnym (poniżej 17 roku życia) stanowi 21 %, poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 i mężczyźni powyżej 65 roku życia) stanowi 15 %.

Strukturę wieku ludności zamieszkującej Gminę Grodzisk Maz. obrazuje wykres nr1.

Wykres nr 1 Struktura wieku mieszkańców gminy w 2002r.

Źródło: Folder informacyjny Gminy Grodzisk Maz.

Prognozuje się, iż liczba ludności gminy do 2020r znacznie wzrośnie i będzie wynosiła 70 tys. osób.

Liczba bezrobotnych w gminie Grodzisk Mazowiecki na koniec 2002 r. wynosiła 1729 osób, z czego 51% stanowiły kobiety (na terenie całego powiatu grodziskiego – 3368 osób, w tym 50% kobiety).

Wskaźnik bezrobocia w gminie w 2002 r. wyniósł 10% i należał do najniższych w Polsce (średnia dla kraju 18%). Mimo to jednym z najważniejszych zadań, postawionych sobie przez władze miejskie, jest jego redukcja do poziomu najwyżej 5%.

Strukturę wieku bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2 Struktura wieku bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Maz. w 2002r.

Źródło: Folder informacyjny Gminy Grodzisk Maz.

| 1.3 | Szlaki komunikacyjne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Gmina Grodzisk Mazowiecki położona jest w centralnej Polsce, w województwie warszawskim, blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju i liczących się centrów ekonomicznych. To usytuowanie zapewnia szybkie połączenie z największymi miastami w kraju.

Gmina ma doskonałe połączenie z

- centrum Warszawy – 30 km drogą wojewódzką nr 719 relacji Warszawa – Skierniewice,

- Międzynarodowym Portem Lotniczym Warszawa "Okęcie" – 25 km,

- trasą szybkiego ruchu nr 8 Warszawa – Katowice – 8 km,

- trasą szybkiego ruchu nr 2 Warszawa – Poznań – 10 km,

- trasą szybkiego ruchu nr 7 Warszawa – Kraków – 15 km.

- Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju miasta ma poprowadzenie przez teren gminy przebiegu autostrady A2 Berlin – Moskwa. 4 km na północ od centrum Grodziska zaprojektowano węzeł zjazdowy. Uruchomienie autostrady A2 z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacyjnej gminy i jej terenów inwestycyjnych.

Przez teren gminy Grodzisk Mazowiecki przebiega około 20 km dróg wojewódzkich, 59 km dróg powiatowych, 201 km dróg gminnych.

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2002r przedstawia się następująco:

  - w granicach administracyjnych miasta (ogółem 91,230 km):

- bitumiczne			28,640 km

- betonowe 			  3,400 km

- kostka brukowa   	 	  1,420 km

- wzmocnione tłuczniem	34,865 km

- gruntowe			22,905

  - poza granicami administracyjnymi miasta	(ogółem 110,100 km):

- bitumiczne 			17,610 km

- betonowe			 0,330 km

- wzmocnione tłuczniem	30,830 km

- gruntowe			61,330 km

Zasadniczym problemem wszystkich dróg położonych na terenie naszej gminy jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan, wymagający ciągłej modernizacji.

Alternatywą dla indywidualnej komunikacji samochodowej jest dobrze rozwinięty transport publiczny:

# KOLEJ.

Z dworca PKP, co 30 min. (w godzinach szczytu, co 10 min.) odjeżdżają pociągi podmiejskie do Warszawy, skąd połączeniami INTER CITY dotrzeć można do wszystkich znaczących ośrodków miejskich w kraju. Podróż do centrum stolicy zabiera 40 min. Grodzisk dysponuje stacją towarową, na życzenie klienta możliwy jest transport kontenerowy.

Przez południową cześć miasta przebiega linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Pociągi WKD kursują średnio raz na godzinę, a dojazd do stolicy zajmuje niecałe 60 min.

# KOMUNIKACJA MIEJSKA.

Na terenie gminy kursuje 8 linii komunikacji miejskiej. Głównym jej węzłem jest dworzec kolejowy, gdzie przebiegają lub rozpoczynają się wszystkie trasy autobusowe – łącznie 180 odjazdów w ciągu doby. Autobusy miejskie pełnią istotną rolę w obsłudze powiązań wewnątrz gminy i dojazdach mieszkańców do stacji kolejowej.

KOMUNIKACJA PODMIEJSKA (PKS).

Autobusy Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej docierają do 18 miejscowości spoza terenu gminy (m.in. również do Warszawy) z częstotliwością 94 kursów dziennie.

| 1.4 | Działalność gospodarcza na terenie gminy. |
| --- | --- |

Gospodarka Gminy Grodzisk Mazowiecki ma charakter głównie przemysłowy. Aż 47% osób pracujących na terenie gminy zatrudnionych jest w przemyśle.

Mieszkańcy gminy wykazują dużą aktywność i przedsiębiorczość. Na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada 169 prywatnych przedsiębiorstw (średnia dla kraju wynosi 130). Bardzo wysoka jest również liczba spółek z kapitałem zagranicznym działających na terenie gminy. Obecnie jest to aż 57 firm, które łącznie stworzyły ponad 3000 miejsc pracy. Strukturę zatrudnienia na terenie powiatu charakteryzuje wykres nr3.

Wykres nr 3 Struktura zatrudnienia wg miejsca pracy w powiecie grodziskim w 2001r.

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy.

Gospodarka gminy charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Wciągu ostatnich 10 lat liczba podmiotów funkcjonujących na terenie gminy zwiększyła się ona ponad dwukrotnie. Wzrost liczby podmiotów działających na terenie Gminy grodzisk Maz. obrazuje wykres nr 4.

Wykres nr 4 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy  Grodzisk Maz.  na przestrzeni lat 1993-2002.

Źródło: Ewidencja gospodarcza.

Grodziska przedsiębiorczość skupia się głownie na: handlu i usługach, przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz obsłudze nieruchomości i działalności gospodarczej (usługi związane z tzw. otoczeniem biznesu).

| 1.5 | Kierunek rozwoju gminy według planu zagospodarowania przestrzennego, studium i strategii. |
| --- | --- |

Cele zagospodarowania przestrzennego.

Głównymi celami rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki są:

- Ugruntowanie znaczenia gminy jako wielofunkcyjnego ośrodka ponadlokalnego w zachodniej części aglomeracji warszawskiej,

- Zapewnienie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego:

- podniesienie standardów technicznych i bytowych mieszkańców gminy i jej inwestorów zewnętrznych,

- ochronę przyrody, krajobrazu i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

- zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu komunikacyjnego przy rosnącym poziomie motoryzacji,

- stworzenie podstaw obsługi turystyki i wypoczynku w gminie.

Ustala się następujące cele zagospodarowania przestrzennego gminy:

- Stworzenie warunków do inwestowania na terenach korzystnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i kulturowego, z uwzględnieniem zasad ich ochrony,

- Utworzenie centrum kultury, informacji i biznesu w Grodzisku Mazowieckim,

- Stworzenie podstaw dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa związanego z produkcją, przetwórstwem i rzemiosłem, nieuciążliwego dla ludzi i środowiska,

- Modernizacja i uzupełnienie układu komunikacyjnego pod kątem ograniczenia uciążliwości wywołanych wzrastającym ruchem zwłaszcza w obszarach planowanych obwodnic południowej i zachodniej,

- Poprawa jakości życia mieszkańców,

- Uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy, poprawa wizerunku wsi,

- Rozwój zagospodarowania zgodnie z predysponowanymi funkcjami terenów, określonych w planach miejscowych,

- Racjonalne korzystanie z zasobów przyrodniczych, ochrona ich najcenniejszych komponentów,

- Ochrona krajobrazu kulturowego m.in. poprzez:

  - respektowanie historycznych układów urbanistycznych,

  - projektowanie nowych obiektów w nawiązaniu do tradycyjnego charakteru zabudowy lub innych formach harmonizujących z krajobrazem kulturowym,

- Wykształcenie przestrzennego systemu przyrodniczego gminy spójnego z systemem przyrodniczym województwa mazowieckiego,

- Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku lokalnego i podstołecznego.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

W oparciu o kryteria historyczne, przyrodnicze, funkcjonalne, gospodarcze i architektoniczne przedstawione w części Studium poświęconej uwarunkowaniom rozwoju przestrzennego, ustala się kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta i całej gminy Grodzisk Mazowiecki:

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta:

- Wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową a także związaną z realizacją celów publicznych,

- Porządkowanie układu urbanistycznego i formy przestrzennej Grodziska Maz. przy lokalizacji nowej zabudowy, a także ustalaniu zasad zabudowy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- Modernizacja i rehabilitacja zabudowy, poprawa wizerunku miejscowości,

- Uzupełnienie braków infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych do zabudowy,

- Rezerwacja terenu pod budowę ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ulic w Grodzisku Maz.

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy:

- Wyznaczenie obszarów rozwoju jako kompleksów terenów predysponowanych do zabudowy,

- Wyznaczenie terenów dla rozwoju handlowo - produkcyjnej działalności inwestorów,

- Ustalenie zasad przeznaczania terenów pod zabudowę,

- Systematyczna modernizacja sieci dróg w gminie, stosowanie nowoczesnych środków uspokajania ruchu na drogach o dużym natężeniu,

- Rezerwacja terenu pod budowę ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ulic o dużym natężeniu ruchu drogowego w Kałęczynie, Książenicach i pozostałych miejscowościach,

- Kontynuowanie procesu budowy wodociągów i kanalizacji,

- Wyznaczanie obszarów przyrodniczych wskazanych do ochrony,

- Stworzenie podstaw do podniesienia lesistości w gminie.

Polityka w zakresie gospodarki przestrzennej.

Kształtowanie polityki przestrzennej miasta i gminy oparte być musi o zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinach: ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, optymalnego gospodarowania przestrzenią, wzrostu standardów cywilizacyjnych i dobrobytu mieszkańców oraz rozwoju gospodarki.

Polityka przestrzenna gminy realizowana jest w działaniach planistycznych oraz w decyzjach administracyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Stosownie do przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się:

- działania na obszarach objętych lub wskazanych do objęcia ochroną,

- działania w zakresie ochrony lokalnych wartości środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym,

- zasady ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- działania dotyczące rehabilitacji i przekształceń na terenach zabudowanych,

- predyspozycje terenów do zabudowy,

- kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej,

- obowiązki w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- obszary niezbędne dla realizacji polityki państwa na obszarze gminy.

Przyjęta uchwałą Rady Gminy polityka przestrzenna, określona w odniesieniu do każdego z wyżej wymienionych zagadnień, będzie podstawą podejmowania kolejnych prac planistycznych, odnoszących się do wybranych obszarów gminy, podstawą opracowywania analiz zgodności ustaleń sporządzonych planów miejscowych z tą polityką, a także będzie dokumentem pomocniczym w przygotowywaniu decyzji związanych z zagospodarowaniem terenów.

Będzie również materiałem pomocniczym do:

- planowania i realizacji zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,

- ofertowej działalności organów gminy,

- posługiwania się przepisami ustaw szczególnych, które mając swój aspekt przestrzenny na obszarze gminy wpływają na ustalenia studium i wiążą organy gminy w postępowaniu administracyjnym,

- gospodarki gruntami w gminie,

- podejmowania działań związanych z obejmowaniem ochroną najbardziej cennych i wartościowych obszarów i obiektów w gminie,

- wykonywania prognoz wpływu ustaleń planów miejscowych na środowisko,

- wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,

- planowania prac kartograficznych umożliwiających sprawną działalność planistyczną i administracyjną.

| 2. | ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ukształtowanie terenu. |  |  |

Nizina Mazowiecka stanowi pod względem ukształtowania powierzchni rozległą, ale płaską kotlinę. Tektonicznie Nizina Mazowiecka położona jest w strefie niecki brzeżnej, zwanej w tej części niecką mazowiecką. Niecka mazowiecka utworzona w osadach mezozoicznych, wypełniona jest naprzemianległymi, przepuszczalnymi i nieprzepuszczalnymi osadami trzeciorzędowymi. Główne rysy rzeźby Niziny Mazowieckiej zostały wykształcone w wyniku działania lądolodu skandynawskiego podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Zmienność zasięgu lądolodu w poszczególnych stadiach tego zlodowacenia, przyczyniła się do istotnego zróżnicowania krajobrazowego północnej i południowej części niziny. Formy utworzone w wyniku działalności lodowców, zwłaszcza w południowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej, uległy znacznemu zdenudowaniu w warunkach klimatu peryglacjalnego. Panował on tu w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Nowymi, peryglacjalnymi formami rzeźby są często spotykane doliny i niecki denudacyjne, powodujące porozcinanie zwartych dotąd ciągów morenowych. Równina Łowicko-Błońska przedstawia płaski poziom denudacyjny z wysokościami sięgającymi 85-100 m n.p.m. Jest ona lekko nachylona w kierunku północnym i północno-zachodnim. Powstała z wysoczyzny lodowcowej w wyniku procesów denudacji i erozji. Równina Błońska jest najmłodszą, najgłębiej wciętą częścią pradoliny Wisły, wypełnioną piaskami i glinami (do 50 m) pokryta głównie mułkami i iłami wstęgowymi. Wysoczyzna Rawska ukształtowana została w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Są to wyżej położone niziny morenowe ze znacznie zniszczonymi pagórkami moreny czołowej.

Przypowierzchniowa warstwa ziemi w gminie Grodzisk Mazowiecki zbudowana jest przez podstokowe polodowcowe stożki napływowe, w stadium schyłkowej erozji (w części centralnej), wysoczyzny morenowe (w części południowej) i równiny erozyjno-denudacyjne (w części północnej). Lokalnie występują utwory akumulacji rzecznej w dolinach erozyjnych, kemy, zagłębienia, wytopiskowe i torfowiska. Słabo widoczne pola piasków wydmowych spotkać można w okolicach Kłudna Nowego i Starego. Powierzchnia gminy opada łagodnie w kierunku północnym. Najwyżej położone punkty gminy znajdują się w okolicach Chawłowa (141,3 npm i 143,8 npm) oraz Marynina (143,8 npm), a najniższy w korycie rzeki Rokitnicy między Żukówkiem a Kotwicami (88,6 npm).

| 2.2 | Warunki klimatyczne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Z punktu widzenia warunków klimatycznych gmina Grodzisk Mazowiecki położona jest w regionie klimatycznym Krainy Wielkich Dolin (wg. Homera) lub w regionie mazowiecko-podlaskim (wg. W. Wiszniewskiego i Wł. Chełchowskiego, 1975r). Charakteryzuje się on niewielkimi kontrastami w obrębie klimatu lokalnego i niskimi opadami.

Pod względem klimatycznym rejon gminy charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem średnich temperatur letnich (ok. 17,80C, w lipcu ok. 18,80C, poza okresem grzewczym 140C) i zimowym (ok. -2,10C, w styczniu -3,10C, dla okresu grzewczego 1,30C), ze średnią roczną temperaturą powietrza 7,90C oraz amplitudą stycznia i lipca 21,90C. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą ok. 550 mm i wahają się w granicach 400 – 740 mm. Średnia dobowa wilgotność względna wynosi ok. 78 % (latem 72%, zimą 87 %). Średnia roczna wilgotność względna powietrza jest mało zróżnicowana przestrzennie i wynosi o godz. 1300 ok. 69%.

- Szczegółowe dane klimatologiczne dla Grodziska Mazowieckiego zostały opracowane w Sekcji Udostępniania Danych, Opinii i Ekspertyz IMGW na podstawie pomiarów z posterunku meteorologicznego w Brwinowie, położonym w odległości ok. 8 km w kierunku północno-wschodnim, z okresu 1981-1990. Średnia temperatura powietrza w roku wynosi ok. 8,3oC. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 511 mm. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi średnio ok. 43 dni. Średnia miesięczna wilgotność względna powietrza waha się od 68 % w maju do 86 % grudniu.

Wahania prędkości i zmiany kierunku wiatru są dość znaczne. Wartość prędkości wiatru są wyższe zimą (4,6 m/s) niż latem (3,3 m/s) Średnia miesięczna prędkość wiatrów dolnych w marcu wynosi ok. 4,9 m/s, a w sierpniu 3,2 m/s, przy średniej rocznej (bez ciszy) 3,9 m/s. Częstość silnych wiatrów (› 10 m/s) jest na ogół mała (ok. 1,2 %). Według danych ze stacji Warszawa-Okęcie w regionie dominują wiatry z sektora zachodniego (16,7 %) i południowo-wschodniego (11,8%) oraz południowo-zachodniego (11,1 %). Są to równocześnie wiatry najsilniejsze, ponieważ ich prędkość średnia ważona wynosi około 4,2 m/s. Najrzadziej występują wiatry północno-wschodnie (3,7 %) i północne (4,7 %). Są to wiatry najsłabsze, których prędkość średnia ważona wynosi 3,1 m/s i 3,4 m/s.

- Szczegółowe dane anemometryczne dla Grodziska Mazowieckiego zostały opracowane w Sekcji Udostępniania Danych, Opinii i Ekspertyz IMGW na podstawie wieloletnich pomiarów w Brwinowie. Średnia prędkość wiatrów dolnych dla roku wynosi ok. 3,2 m/s, przy czym ich wartości są wyższe zimą niż latem. Cisze stanowią 13 % obserwowanych przypadków. Cisze całodobowe praktycznie nie występują.

| 2.3 | Gleby. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Jakość gleb. |  |  |

Rolnictwo ze względu na żyzność i urodzajność gleb rozwija się w części północnej gminy.

Na południu gminy występują przeważnie gleby gorszej jakości z tego też powodu jest tu przewaga lasów. Na terenach użytkowanych rolniczo dominują gleby płowe i brunatne wytworzone z glin morenowych i piasków gliniastych mocnych. Często spotkać można formy z oglejeniem. W obniżeniach terenowych występują gleby torfowe i murszowe wytworzone z torfów niskich oraz czarne ziemie bagienne. Pod lasami są gleby brunatne – w przypadku lasów liściastych (lasy i parki w północnej części gminy) oraz bielicowe i rdzawe porośnięte przez drzewostany iglaste w południowej części gminy. Bonitację użytków rolnych Gminy Grodzisk Maz. z podziałem na klasy przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Klasy bonitacyjne użytków rolnych gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Klasa bonitacyjna | ha | Klasa bonitacyjna | ha | Klasa bonitacyjna | ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI |  | ŁI | - | PsI | - |
| RII | 182 | ŁII | - | PsII | - |
| RIII a | 921 | ŁIII | 30 | PsIII | 99 |
| RIII b | 946 | ŁIV | 216 | PsIV | 435 |
| RIV a | 633 | ŁV | 393 | PsV | 526 |
| RIV b | 826 | ŁVI | 49 | PsVI | 105 |
| RV | 1947 | - | - | Ps z VI | 3 |
| RVI | 809 | - | - | - | - |
| RVI rz | 61 | - | - | - | - |

Źródło: Gospodarka gruntami.

Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne – 6352 ha. Łąki i pastwiska zajmują powierzchnię 1856 ha.

Gleby wyższych klas bonitacyjnych powinny i podlegają szczególnej ochronie.

| 2.3.2 | Rolnictwo i hodowla. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Rolnictwo na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowi ważny dział gospodarki. Charakterystyczną jego cechą jest duże rozdrobnienie: przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 2,5 ha. Szacunkowa ilość wszystkich gospodarstw w gminie Grodzisk Mazowiecki wynosi ok. 2.550 szt.

Tabela nr 4 przedstawia orientacyjną ilość gospodarstw rolnych pod względem wielkości.

Tabela nr 4 Struktura gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie gminy Grodzisk Maz.

| do 2 ha | 2 - 5 ha | 5 - 7 ha | 7 - 10 ha | 10 - 15 ha | pow. 15 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950 | 700 | 500 | 200 | 150 | 50 |

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Wykres nr 5 Rolnicze użytkowanie gruntów w mieście Grodzisk Maz.

Źródło: Ewidencja gruntów.

Wykres nr 6 Rolnicze użytkowanie gruntów w gminie Grodzisk Maz.

Źródło: Ewidencja gruntów.

Z danych Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wynika, iż najczęściej uprawiane rośliny w gminie Grodzisk Maz w 2003r. to: pszenica jara, ziemniaki, żyto. Dane szacunkowe z zakresu zasiewów i zbiorów w 2003r przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 Orientacyjne zestawienie zasiewów w gminie Grodzisk Maz. w 2003r.

| ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE ZASIEWÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UPRAWA | ILOŚĆ (ha) |
| 1 | Pszenica jara | 500 |
| 2 | Pszenica ozima | 270 |
| 3 | Żyto | 310 |
| 4 | Jęczmień jary | 45 |
| 5 | Jęczmień ozimy | 45 |
| 6 | Owies | 100 |
| 7 | Pszenżyto ozime | 100 |
| 8 | Pszenżyto jare | 15 |
| 9 | Mieszanki ozime | 20 |
| 10 | Mieszanki jare | 290 |
| 11 | Kukurydza na ziarno | 150 |
| 12 | Ziemniaki | 380 |
| 13 | Buraki cukrowe | 90 |
| 14 | Warzywa gruntowe | 185 |
| 15 | Truskawki | 4 |

Źródło: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Główny udział w zmianowaniu ok. 70% stanowią zboża. Spośród zbóż w największej ilości uprawiana jest pszenica jara i ozima – ok. 45%. W następnej kolejności jest żyto – ponad 15%.

Wykresy nr 7 i nr 8 prezentują strukturę zasiewu zbóż oraz strukturę upraw głównych gatunków roślin.

Wykres nr 7 Struktura zasiewu zbóż.

Źródło: WODR

Wykres nr 8 Struktura upraw głównych gatunków roślin.

Źródło: WODR

Zarówno w uprawie jak i hodowli zwierząt istotną rolę odgrywa wykorzystanie maszyn i urządzeń rolniczych. Wykaz maszyn rolniczych wykorzystywanych u rolników gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6 Wykaz maszyn rolniczych wykorzystywanych u rolników gminy Grodzisk Mazowiecki.

| LP. | WYKAZ MASZYN ROLNICZYCH | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciągniki rolnicze | 311 |
| 2. | Kombajn zbożowy | 19 |
| 3. | Kombajn ziemniaczany | 42 |
| 4. | Kombajn buraczany | 9 |
| 5. | Opryskiwacze | 140 |
| 6. | Agregaty uprawowe | 20 |
| 7. | Prasy zbierające | 10 |
| 8. | Formownice redlin | 3 |
| 9. | Przyczepy samozbierające | 5 |
| 10. | Sieczkarnie polowe | 3 |
| 11. | Sadzarki do ziemniaków | 6 |
| 12. | Ładowacze czołowe | 20 |
| 13. | Rozrzutniki obornika | 30 |
| 14. | Rozsiewacze nawozów | 34 |
| 15. | Siewniki zbożowe-większe | 30 |
| 16. | Siewniki precyzyjne | 5 |
| 17. | Kosiarki rotacyjne | 40 |
| 18. | Deszczownie szpulowe | 2 |

Źródło: WODR i Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2002r.

Produkcja zwierzęca.

Rolnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki posiadający inwentarz zwierzęcy specjalizują się głównie w chowie bydła i trzody chlewnej. W niewielkiej ilości spotkać można gospodarstwa rolne hodujące kozy, owce oraz specjalizujące się w hodowli drobiu i zwierząt futerkowych (lisy, szynszyle). Ilość zwierząt hodowanych na terenie gminy prezentuje wykres nr 9.

Wykres nr 9 Pogłowie zwierząt hodowanych w Gminie Grodzisk Maz.

Źródło: WODR, Narodowy Spis Powszechny 2002r.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Na dzień dzisiejszy trudno określić ilość i wielkość inwestycji w gospodarstwach rolnych, ponieważ ich realizacja będzie uzależniona od wielu czynników, m.in. od opłacalności produkcji, rynków zbytu, wysokości środków finansowych w gospodarstwach rolnych z przeznaczeniem na te inwestycje. Rolnicy korzystać będą mogli z programów pomocowych: SPO (Sektorowy Program Operacyjny) oraz PROW (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich). W związku z tym należy się spodziewać, iż pomimo dużej ilości warunków i wymagań, które należy spełnić, właściciele niektórych dużych gospodarstw posiadających żywotność ekonomiczną oraz niektórych gospodarstw niskotowarowych będą korzystali ze środków pomocowych. W latach 2003-2004 niewielka część właścicieli gospodarstw rolnych skorzystała z programu SAPARD i kredytów preferencyjnych.

W gminie Grodzisk Mazowiecki obserwuje się tendencje wzrostu areału w większych gospodarstwach rolnych kosztem mniejszych gospodarstw. Sytuację taką wymusza fakt przytępienia Polski do struktur unijnych. Obserwuje się zjawisko zaniechania produkcji rolnej w małych gospodarstwach rolnych poprzez sprzedaż lub wydzierżawianie ziem. Sytuacja określonej grupy rolników (np. tzw domowników) nie zezwoli im na uzyskanie „renty strukturalnej”, co prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu bezrobocia w gminie.

| 2.3.3 | Rolnicze użytkowanie ziemi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powierzchnia użytków rolnych na terenie naszej gminy wynosi: 7546ha, co stanowi 70,5 % ogólnej powierzchni. Pod względem ilości użytków rolnych na jednego mieszkańca przypada 0,22 ha.

Tabela nr 7 Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych ogółem.

| Wyszczególnienie | Ogółem |  | W tym gospodarstwa indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach | w ha | w odsetkach |
| Ogółem | 6379,53 | 100,0 | 5699,50 | 100,0 |
| Użytki rolne | 5711,14 | 89,5 | 5123,20 | 89,9 |
| grunty orne | 4553,05 | 71,4 | 4041,40 | 70,9 |
| w tym : |  |  |  |  |
| odłogi | 1235,13 | 19,4 | 1173,71 | 20,6 |
| ugory | 246,95 | 3,9 | 246,95 | 4,3 |
| sady | 59,78 | 0,9 | 58,98 | 1,0 |
| łąki | 925,43 | 14,5 | 854,41 | 15,0 |
| pastwiska | 172,88 | 2,7 | 168,41 | 3,0 |
| Lasy i grunty leśne | 243,09 | 3,8 | 227,81 | 4,0 |
| Pozostałe grunty | 425,30 | 6,7 | 348,49 | 6,1 |

Źródło: Dane ze spisu powszechnego 2002r.

Tabela nr 8 Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w mieście i na wsi.

| Wyszczególnienie | Ogółem |  | W tym gospodarstwa indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach | w ha | w odsetkach |
| MIASTO |  |  |  |  |
| Razem | 449,76 | 100,0 | 449,76 | 100,0 |
| Użytki rolne | 399,77 | 88,9 | 399,77 | 88,9 |
| grunty orne | 290,32 | 64,5 | 290,32 | 64,5 |
| w tym : |  |  |  |  |
| odłogi | 167,93 | 37,3 | 167,93 | 37,3 |
| ugory | 29,27 | 6,5 | 29,27 | 6,5 |
| sady | 15,58 | 3,5 | 15,58 | 3,5 |
| łąki | 52,95 | 11,8 | 52,95 | 11,8 |
| pastwiska | 40,92 | 9,1 | 40,92 | 9,1 |
| Lasy i grunty leśne | 27,79 | 6,2 | 27,79 | 6,2 |
| Pozostałe grunty | 22,20 | 4,9 | 22,20 | 4,9 |
| WIEŚ |  |  |  |  |
| Razem | 5929,77 | 100,0 | 5249,74 | 100,0 |
| Użytki rolne | 5311,37 | 89,6 | 4723,43 | 90,0 |
| grunty orne | 4262,73 | 71,9 | 3751,08 | 71,5 |
| w tym : |  |  |  |  |
| odłogi | 1067,20 | 18,0 | 1005,78 | 19,2 |
| ugory | 217,68 | 3,7 | 217,68 | 4,1 |
| sady | 44,20 | 0,7 | 43,40 | 0,8 |
| łąki | 872 | 14,7 | 801,46 | 15,3 |
| pastwiska | 131,96 | 2,2 | 127,49 | 2,4 |
| Lasy i grunty leśne | 215,30 | 3,6 | 200,02 | 3,8 |
| Pozostałe grunty | 403,10 | 6,8 | 326,29 | 6,2 |

Źródło: Dane ze spisu powszechnego 2002r.

Tabela nr 9 Struktura gruntów rolnych Powiatu Grodziskiego

| Wyszczególnienie | Ogółem |  |
| --- | --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach |
| użytki rolne | 23068,88 | 100 |
| grunty orne | 15119,67 | 65,54 |
| sady | 382,46 | 1,66 |
| łąki | 3914,75 | 16,97 |
| pastwiska | 1208,90 | 5,24 |
| lasy i grunty leśne | 924,74 | 4,01 |
| pozostałe grunty | 1518,36 | 6,58 |

Źródło: Dane ze spisu powszechnego 2002r.

Tabele nr 10 i nr 11 przedstawiają zestawienie analizy wyników badań gleb potrzeb wapnowania i zawartości makroelementów wykonanych w 1998r w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Tabela nr 10 i nr 11 Zestawienie analizy wyników badań gleb potrzeb wapnowania i zawartości makroelementów wykonanych w 1998r w gminie Grodzisk Mazowiecki.

| Rodzaj użytków | Przebadana powierzchnia | Ilość prób | Potrzeby wapnowania w % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | konieczne | potrzebne | wskazane | ograniczone | zbędne |
| Użytki rolne | 596 | 435 | 20 | 14 | 8 | 13 | 45 |
| W tym użytki zielone | 8 | 10 | 40 | 50 | 0 | 0 | 10 |

| Rodzaj użytków | Przebadana powierzchnia | Ilość prób | Zawartość makroelementów w % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fosfor |  |  |  |  | potas |  |  |  |  | magnez |  |  |  |  |
|  |  |  | b. niska | niska | średnia | wysoka | b. wysoka | b. niska | niska | średnia | wysoka | b. wysoka | b. niska | Niska | średnia | wysoka | b. wysoko |
| Użytki rolne | 596 | 435 | 5 | 14 | 22 | 21 | 38 | 31 | 29 | 23 | 9 | 8 | 4 | 18 | 27 | 26 | 25 |
| W tym użytki zielone | 8 | 10 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 60 | 10 | 0 |

| 2.3.4 | Pszczelarstwo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uregulowania prawne w zakresie hodowli pszczół.

Działalność związków, zrzeszeń oraz kół pszczelarzy oparta jest na polskim prawie pszczelarskim, które obowiązuje od 1947r., a także na ustawie sejmowej o hodowli zwierząt, która nakłada na każdego pszczelarza obowiązek zgłoszenia miejsca postoju pasieki do powiatowego lekarza weterynarii i gminnego lub powiatowego stanowiska ochrony środowiska.

Pszczelarstwo nie ma wyodrębnionych regulacji prawnych - regulacje dotyczące poszczególnych zagadnień z tego zakresu zawarte są w licznych ustawach i rozporządzeniach oraz instrukcjach i zaleceniach.

Jednym z podstawowych aktów prawnych jest tzw. Ustawa weterynaryjna i wydane do niej akty prawne wykonawcze, czyli Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. „O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej” – (tekst jednolity), Dz.U. z 1999r. Nr. 66, poz. 752 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350, Nr 129, poz. 1438, Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 976, Dz.U. z 2003r. Nr 52, poz. 450).

Zmiany ostatnio wprowadzone do wyżej wymienionej ustawy (ustawa z dnia 14 lutego 2003r. Dz.U. z 2003r. Nr 52, poz. 450, art. 1, pkt. 1a), uściślają pojęcie „zwierzęta” i rozszerzają je o grupę „owady użytkowe”, co odnosi się również do pszczół.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem minimalna odległość od granic sąsiadów wynosi 10 m.

Od odpowiedzialności cywilnej wszyscy członkowie koła Grodzisk Maz. są ubezpieczeni zbiorowo w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „Warta” oddział w Radomiu. Ubezpieczenie obejmuje skutki użądlenia przez pszczoły będące własnością członków tego koła.

Wielkość produkcji.

Pszczelarze w gminie Grodzisk Mazowiecki zrzeszeni są w Mazowieckim Związku Pszczelarzy – Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim, które skupia 33 członków posiadających w sumie 559 rodzin pszczelich. Pszczelarze nie zrzeszeni posiadają ok. 100 – 110 rodzin pszczelich.

Od jednej rodziny pszczelej można zebrać około 10 kg miodu w ciągu roku.

### Drzewa i krzewy miododajne.

Zasoby roślin miododajnych na terenie gminy są niewielkie. Składają się na nie: drzewostan wierzb, klonów, drzew owocowych w przydomowych ogródkach działkowych, akacji i lip, krzewów i upraw przydomowych.

Z upraw rolnych sporadycznie uprawiany rzepak ozimy, oraz dzikie łąki i nieużytki. W celu zwiększenia ilości roślin miododajnych, członkowie koła we własnym zakresie prowadzą nasadzenia drzew i krzewów. Niepokojącym sygnałem jest systematyczna i na dużą skalę wycinka drzew akacji.

### Ponadto podstawą dobrego rozwoju pszczół na wiosnę są wierzby, szczególnie wierzba iwa (Salix caprea), która zakwita już na początku marca dostarczając dużo cennego o tej porze pyłku. Blisko uli warto sadzić jej okazy męskie wyodrębniane jako odmiana 'Mas'. Później, w drugiej połowie marca ukazują się niezwykle pyłkodajne kwiaty leszczyny pospolitej (Corylus avellana). O tej porze roku dalekie loty zbieraczek są dla nich niebezpieczne, gdyż pszczoły łatwo się wychładzają. Obecność pyłku leszczynowego blisko pasieki oszczędzi im dalekich podróży. W trzeciej dekadzie kwietnia, tuż przed rozwinięciem liści, zakwita śliwa ałycza (Prunus cerasifera). Gatunek ten świetnie nadaje się na wysoki,  nieformowany żywopłot. W połowie maja zaczyna kwitnąć irga błyszcząca (Cotoneaster lucida), krzew rzadko kojarzony z miodem, u którego jednak zawartość cukru w nektarze niewiele ustępuje facelii (blisko 70%). Z kolei kwiaty śnieguliczki białej (Symphoricarpos albus), która kwitnie od czerwca do września odwiedzane są przez pszczoły od świtu do zmierzchu. To najlepszy krzew miododajny - nie powinno go zabraknąć przy żadnej pasiece.
Dobrze, jeśli na naszej działce lub w pobliżu rosną robinie białe (Robinia pseudoacacia), kwitnące jeszcze przed lipami i od końca maja do połowy czerwca pokryte są białymi, pachnącymi kwiatami pełnymi wysokocukrowego nektaru i pyłku.
Wśród drzew najbardziej miododajne są lipy. Odpowiednio dobrane gatunki tych drzew kwitnąć mogą przez 2 miesiące a niekiedy i dłużej. Najwyższą wydajnością cukrową - czterokrotnie wyższą od rodzimej lipy drobnolistnej - odznacza się lipa Moltkego (Tilia x moltkei), kwitnąca od połowy czerwca do pierwszych dni lipca. Mnóstwo cennego nektaru i pyłku w pierwszej połowie lipca ma lipa krymska (T. euchlora), a do połowy sierpnia niezastąpione są lipa japońska i wonna (T.japonica, T.innsullaris).

### Odżywianie pszczół i wytwarzanie miodu.

Aby pszczoły mogły robić miód, potrzebny jest im nektar. Powstaje on na roślinach w specjalnych gruczołach zwanych nektarnikami lub miodnikami. Pszczoły przerabiają nektar w swym ciele na miód dzięki działaniu enzymów, które rozkładają dwucukry na cukry proste. Nektary wytwarzane przez różne rośliny różnią się od siebie zawartością cukru. Im słodszy nektar, tym więcej miodu wychodzi z tej samej ilości. Pszczoły korzystają także z ogromnych ilości pyłku kwiatowego, który nie służy bezpośrednio do produkcji miodu, ale jest wysokobiałkowym pokarmem. Bez niego rój nie mógłby normalnie pracować i żyć. Bogatym, lecz rzadszym źródłem surowca do wyrobu miodu jest spadź, słodka wydzielina mszyc lub czerwców - szkodników żerujących na liściach drzew. 
W naszych warunkach klimatycznych zasięg lotu pszczoły wynosi ok. 1,5 - 2 km. Zatem na powierzchni 7 km² - 12km² pszczoły powinny znaleźć w ciągu roku wystarczającą ilość nektaru i pyłku, aby zapewnić swojej rodzinie prawidłowy rozwój oraz zgromadzić nadwyżkę miodu dla pszczelarza. Dalsze loty są nieekonomiczne, gdyż zużywają na nie zbyt dużą ilość miodu. Aby roje mogły normalnie funkcjonować muszą mieć od wiosny do jesieni dostęp do roślin produkujących pyłek i nektar. Gdy nie mają z czego produkować nowego miodu, żywią się zapasami.

Rasy pszczół na terenie gminy.

Dominującą rasą pszczoły miodnej (Apis mellifera) użytkowanej przez pszczelarzy grodziskiego koła jest w 90% populacji rasa „carnica”, która jest pszczołą łagodną. 5% populacji stanowią inne rasy tj. pszczoła włoska, niemiecka, norweska, rumuńska, jugosłowiańska. Pozostałe 5% stanowi pszczoła kaukaska. Członkowie koła prowadzą systematyczną wymianę matek w celu poprawienia wydajności i łagodności pszczół.

Prognozy rozwoju pszczelarstwa na terenie gminy.

Dynamiczny rozwój gminy oraz gwałtowny wzrost budownictwa przemysłowego i jednorodzinnego w bardzo szybkim tempie przyczynia się do zmniejsza ilości terenów, na których mogłyby stać pasieki. Wyżej wymienione okoliczności prowadzą do braku możliwości rozwojowych dla pszczelarstwa na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Obecnie oraz w przyszłości, członkowie koła zmuszeni będą szukać terenów dla prowadzonej działalności poza granicami gminy. Wskazane jest zwiększenie udziału roślin miododajnych w szacie roślinności gminnej poprzez:

- obsadzanie dróg wiejskich gatunkami miododajnymi,

- dopuszczanie do naturalnej sukcesji zbiorowisk w skład których wchodzą gatunki miododajne ,

- zakładanie poletek z gatunków miododajnych.

| 2.4 | Przyroda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Walory i powiązania przyrodnicze.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki brak ciągów przyrodniczych (ekologicznych) o znaczeniu krajowym i regionalnym. Poza granicami gminy, stosunkowo niedaleko od niej są położone korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym:

- Lasy Nadarzyńskie i Sękocińskie oraz rzeka Utrata,

- Lasy Radziejowickie, Puszcza Wiskicka i Bolimowska oraz rzeka Rawka.

- Miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki znajduje się w strefie oddziaływania przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego (odległość od granic parku 12 km, od granicy strefy ochronnej 10 km).

Za ciągi o znaczeniu lokalnym, rzadko ponadlokalnym można uznać:

- Dolinę rzeki Rokitnicy na odcinku Marynin - Żuków, ze stawami w Książenicach i Opypach oraz z gliniankami w Natolinie. Zbiorniki wodne, olsy i zarośla z szuwarami są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt.

- Dolinę rzeki Mrownej ze stawami w Putce, Chlebni, przechodzącą w dolinę rzeki Rokitnicy. Ciąg ten jest drastycznie przewężony w granicach miasta Grodziska.

- Dolinę Pisi Tucznej w okolicach Mokrej Maruny z ciekami płynącymi w jej kierunku z uroczyska Osowiec - Korytnica, przez Władków i Kozerki oraz przez stawy w Kraśniczej Woli, mające wyraźne powiązanie z tym ciągiem (przebiegającym dalej na zachód od granicy gminy) przez łąki i stawy w Jaktorowie.

Lokalne ostoje flory i fauny.

Rolę taką pełnią ciągi ekologiczne (wzdłuż ciągów jest zlokalizowana zdecydowana większość stanowisk roślin chronionych i pomników przyrody), stawy rybne i duże kompleksy glinianek oraz duże zwarte obszary leśne. Największa wartość jako ostoja rzadkich gatunków dobrze izolowanych od wpływów człowieka mają stawy w Kraśniczej Woli.

| 2.4.1 | Krajobraz jako dobro kulturowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Krajobraz  w zależności od kontekstu jest różnie definiowany, jednakże można stwierdzić że każdorazowo konkretyzacje krajobrazu wiążą się z fizycznymi jego składnikami, zarówno środowiska przyrodniczego, jak i kulturowego. Prawny aspekt kształtowania krajobrazu dotyczy przede wszystkim procesu miejscowego planowania przestrzennego i jest oparty na dwóch ustawach:

- Ustawie o ochronie przyrody,

- Ustawie o planowaniu przestrzennym.

Pod pojęciem krajobrazu rozumiemy zewnętrzny obraz części powierzchni ziemi w danym miejscu. Krajobraz ma określoną strukturę, spełnia pewne funkcje i posiada specyficzne wartości. W ujęciu wielkoobszarowym wyróżnia się krajobrazy naturalne (wykształcone pod wpływem środowiska) i kulturowe (przekształcone poprzez działalność człowieka). Podział ten nie jest klarowny gdyż oba typy krajobrazu posiadają formy przejściowe w zależności od rodzaju i stopnia oddziaływania czynników wzajemnych.

Najmniejszą jednostką strukturalno-funkcjonalną krajobrazu jest ekosystem. W uproszczeniu wyróżnia się cztery podstawowe jego rodzaje: naturalne, półnaturalne, rolnicze i sztuczne. Podział ten nie jest „ostry” gdyż poszczególne ekosystemy oddziaływując na siebie w strefie wzajemnych zależności mieszają się nie tworząc form czystych. Warto też zauważyć, że ekosystemy naturalne mogą występować zarówno w krajobrazie naturalnym jak i w krajobrazie wiejskim a nawet w krajobrazie przemysłowo – miejskim.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki krajobraz został antropogenicznie przekształcony. W części północnej gminy dominuje krajobraz rolniczy z wsiami przeważnie typu ulicówka (Żuków, Kłudno St. Chrzanów Mały) z niewielkimi zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi. Krajobraz ten wkrótce ulegnie znacznym przekształceniom z powodu budowy autostrady A2 przecinającej północną część gminy w kierunku wsch. – zach. oraz zagospodarowania 160ha ziemi rolnej na Podwarszawski Park Przemysłowy. Zmiana sposobu użytkowania gruntu, nowe możliwości inwestycyjne spowodują znaczne zmiany w krajobrazie tej części gminy.

- Na południu gminy ze względu na niższą klasę gleb oraz wyższy poziom wilgotności terenu w krajobrazie dominują lasy – sosnowe, mieszane, grądy, zadrzewienia, enklawy łęgowe, rzadziej olsowe. Trwający od kilku lat proces podziałów geodezyjnych terenu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skutkuje dalszym przekształcaniem krajobrazu związanym z antropogenizacją ekosystemów i osadnictwem. Pod względem kulturowym krajobraz tej części gminy godny jest zachowania z uwagi na jego wartości historyczne (sąsiedztwo projektowanego Parku Krajobrazowego im J. Chełmońskiego, dwory i parki podworskie).

- Na szczególną uwagę zasługują ekosystemy naturalne i półnaturalne, które zachowały się na niewielkich powierzchniach torfowisk, łęgów nadrzecznych, zaniedbanych, pozostawionych naturalnej sukcesji stawów hodowlanych, w zadrzewieniach śródpolnych. Niektóre ekostemy np. stawy na Rozłogach w Kraśniczej Woli powinny zostać objęte ochroną. Krajobraz miejski zmienia się wraz z zabudową modernizacją i rozbudową miasta. Zasady zmian urbanizacyjnych określa plan zagospodarowania przestrzennego. Centrum miasta w obrysie ulic:

od wschodu - ul. Szkolną, Kopernika, Gen. Okulickiego, 3-go Maja, Przejazdową; od południa – ul. Wólczyńską, Tylną, Montwiłła, Sienkiewicza i Królewska,

od zachodu - rzeką Mrowną,

od północy - torami PKP,

znajduje się pod ochroną konserwatorską. Zmiany w gospodarce zielenią powinny być uzgadnione z Konserwatorem Zabytków w kontekście właściwej korelacji i historycznego związku pomiędzy elementami architektury i zieleni.

Środowisko przyrodnicze miasta tworzą: zieleń przyuliczna, park Skarbków, skwery i zieleńce, stawy Goliana i Walczewskiego, zieleń nadrzeczna rzek Mrowny, Rokitnicy oraz zieleń ciągów pieszych i ogrodów prywatnych a także zieleń towarzysząca obiektom zabytkowym oraz użyteczności publicznej. Zieleń znajdująca się w gestii zarządu miejskiego w większości wymaga uporządkowania w logiczne ciągi spacerowe:

- Park Skarbków - ogródek Jordanowski - Stawy Goliana - Stawy Walczewskiego,

- Park Lipnera - rzeka Mrowna – Putka.

- Zagospodarowania wymaga bulwar Piłsudskiego nad rzeką Mrowną. Oprócz funkcji rekreacyjnej i komunikacyjnej ciągi te pełnić będą funkcję ekologicznych korytarzy migracyjnych, ostoi dla wylęgu i bytowania ptaków, drobnych ssaków, gadów i płazów. Obecność tych zwierząt wzbogaca faunę miejską dając dłuższe łańcuchy troficzne wpływa stabilizująco na ekosystemy w mieście.

| 2.4.2 | Siedliska potencjalne a siedliska rzeczywiste |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Podczas badań terenowych wykryto dotychczas ponad 260 gatunków roślin naczyniowych, w tym 55 drzew, krzewów i krzewinek. Potencjalne znaczenie gospodarcze ma 20-30% stwierdzonych gatunków.

Wśród zbiorowisk roślinnych obserwowanych na terenie gminy Grodzisk Maz., oprócz fitocenoz leśnych omówionych w rozdziale 2.4.3, na wyróżnienie zasługują:

- Zbiorowiska z klasy Trifolio – Geranietea Sanguinei  - światło i ciepłolubne zbiorowiska bylin, stanowiące charakterystyczny składnik pewnych układów ekotonowych. Jako zbiorowiska naturalne występują w postaci wąskiego pasa w strefie kontaktowej niektórych zbiorowisk leśnych lub zaroślowych ze zbiorowiskami trawiastymi (murawy kserotermiczne, suche łąki) tworząc charakterystyczną „okrajkę”. Jako zbiorowiska antropogeniczne występują zatem w prześwietlonych drzewostanach, porębach, polankach śródleśnych oraz we wtórnych kompleksach „leśno-stepowych” powstałych w wyniku nieuporządkowanego użytkowania lasu. Skład gatunkowy zbiorowisk okrajkowych poszczególnych typów fitocenoz zależy od zbiorowisk kontaktowych. Występują jako zbiorowiska buforowe dla obszarów leśnych na styku m.in. z uprawami rolnymi.

- Zbiorowiska ze związku Molinion – jednokośnych i nienawożonych łąk zmiennowilgotnych na glebach mineralnych. Zbiorowiska te są wykształcone w wyniku specyficznego sposobu użytkowania łąk koszonych raz w roku zwykle późno we wrześniu w celu pozyskania ściółki dla bydła. Powstałe zbiorowiska, w których obok panującej trzęślicy dużą rolę odgrywają barwnie kwitnące byliny jedno i dwuliścienne. Zbiorowiska ze związku Molinion można spotkać w południowej części gminy w formie zaniedbanych łąk przechodzących w nieużytki.

- Zbiorowiska ze związku Caltion – antropogeniczne meliorowanych i dobrze nawożonych dwu i wielokośnych łąk wilgotnych i mokrych oraz pastwisk. Na łąkach tych prowadzona jest racjonalna gospodarka paszowa. Duża intensyfikacja produkcji a szczególnie stosowanie wysokich dawek nawozów mineralnych częste orki wysiew wysokoproduktowych mieszanek traw i roślin motylkowych oraz stosowanie wielu pokosów w krótkich odstępach czasu skutkuje głębokimi zmianami w strukturze zespołów wykształconych w odmiennych warunkach użytkowania. Zbiorowiska ze związku Caltion można spotkać na całym obszarze gminy - w dolinach rzek użytkowanych przez wspólnoty wiejskie, w lokalnych zagłębieniach terenu, na słabo kwaśnych próchniczno-gliniastych glebach glejowych, trwale zabagnionych często zasilanych przez wody wysiękowe.

- Zbiorowiska rzędu Festuco-Sedetalia – zwarte murawy budowane przez skleromorficzne trawy kępkowe przeważnie kostrzewy z udziałem dwuliściennych bylin, kserofitów i sukulentów, występujące na piaskach, w dolinach rzecznych, na wydmowych polach sandrowych i kemowych, jako antropogeniczne zbiorowiska zastępcze na starych ugorach i terenach porolnych. Występują na całym terenie gminy m.in. Kłudno, Władków Makówka, Radonie, Urszulin.

- Zespoły ze związku Sisimbrion – związane z terenami gruzowisk krótkotrwałe drobnopowierzchniowe fitocenozy. W pierwszych latach po wojnie odgrywały dużą rolę w zniszczonych miastach obecnie spotkać je można na trwałych hałdach gruzu betonu śmietnikach miejscach składowania odpadów i terenach przewlekłych prac remontowo budowlanych etc.

- Rząd Aperetalia – zbiorowiska chwastów upraw zbożowych.

- Zbiorowiska ze związku Sambuco-Salicion – nitrofilne fitocenozy krzewiasto zaroślowe z przewagą jeżyn i szybkorosnących gatunków drzewiastych o miękkim drewnie występujące jako dalsze stadia w procesie regeneracji lasu na starszych zrębach oraz w sztucznych odnowieniach i młodych kulturach leśnych a także na starych gruzowiskach.

- Zbiorowiska z klasy Artemisietea – nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych. Szczególnie związek Eu-Arction występujący na żyznych siedliskach grądowych na przychaciach, pod płotami, na starych kompostujących śmietnikach (Leonuro-Arctietum tomentosi), na miedzach ( Balloto-Chenopodietum), na terenach kolejowych (Tanaceto-Artemisietum vulgaris)

| 2.4.3 | Lasy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Naturalne formacje roślinne, w których dominantami są drzewa lub skupiska krzewów tworzących wielowarstwowe fitocenozy leśne uchodzą za najwyżej zorganizowany typ roślinności odznaczający się najwyższym stopniem zrównoważenia ekologicznego zapewniającego stabilność i długotrwałość układu. Przyjmuje się, że przeważająca ilość sukcesji zmierza właśnie do utworzenia zbiorowisk leśnych, które skutkiem tego stanowią na większości siedlisk potencjalną roślinność naturalną. Z tego też powodu zbiorowiska leśne najlepiej odzwierciedlają ekologiczny potencjał środowiska fizycznogeograficznego.

Większość obecnych powierzchni leśnych stanowią nie fitocenozy naturalne lub zbliżone do naturalnych, ale leśne zbiorowiska zastępcze tj. równowiekowe monokultury drzew obcych lub rodzimych wprowadzonych sztucznie na miejsce naturalnej kombinacji drzewostanu. Zabiegi leśnohodowlane prowadzą do głębokich przekształceń struktury i dynamiki fitocenoz, mogą też powodować istotne zmiany stosunków biotopowych. Powstają w ten sposób nowe ekosystemy przejściowe, które ze względu na swoją stosunkową długowieczność stanowią trwały składnik dzisiejszej roślinności rzeczywistej.

W Gminie Grodzisk Maz. lasy zajmują poniżej 10% powierzchni gminy (Polska 27,6% (Matuszkiewicz). Dominują drzewostany sosnowe (sosna zwyczajna i rzadziej sosna czarna) w okolicach Mościsk (uroczysko Osowiec-Korytnica), Marynina i Książenic. Domieszkowo występują dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata i sporadycznie brzoza ciemna. Trudny do wytłumaczenia jest brak dębu bezszypułkowego. W części północnej - głównie nad ciekami wodnymi występują drzewostany grądowe i łęgowe z dębem szypułkowym, wiązem szypułkowym, grabem lipą drobnolistną, jesionem, olszą czarną i wierzbami. Na bazie wymienionych typów drzewostanu została założona większość grodziskich parków.

Typy drzewostanów.

Bór suchy (Bs) - siedlisko skrajnie ubogie, bez wpływu wody gruntowej, występujące na skrajnie ubogich i suchych, zwydmionych piaskach różnego pochodzenia: rzecznego, wodnolodowcowego, nawianych przez wiatry. W runie występują krzaczkowate porosty naziemne (głównie chrobotki) oraz wąskolistne trawy (szczotlicha, kostrzewa owcza), tworzą się też piaszczyste mikrowydmy. Drzewostan tworzy karłowata sosna IV i V bonitacji.

Bór świeży (Bśw) - występuje na glebach bielicowych z frakcją stałą - piasków różnego pochodzenia (także wydmowych), najczęściej z poziomem wody gruntowej poniżej 2 m od poziomu gruntu. Runo w młodych drzewostanach (20-60 lat) najczęściej mszyste, a w starszych (lub w młodszych, ale silniej prześwietlonych) oprócz mchów występują krzewinki - wrzos, borówka brusznica oraz wąskolistne kępkowe trawy - kostrzewa owcza, a w niektórych regionach kraju także śmiałek pogięty. W warstwie krzewów spotyka się głównie jałowiec, dąb, jarzębinę. W drzewostanie dominuje sosna (II/III bonitacji) z domieszką brzozy brodawkowatej.

Bór wilgotny (Bw) - występuje w płaskich obniżeniach z dość płytkim poziomem wód gruntowych, na utworach piaszczystych różnego pochodzenia. Zajmuje z reguły gleby silnie kwaśne, bardzo często z warstwą murszu lub mazistego torfu pod grubą ściółką. Runo z dużym udziałem trzęślicy, borówki czarnej, bagna zwyczajnego, borówki bagiennej oraz mchów, szczególnie płonnika. Drzewostan z przewagą sosny I-III bonitacji, rzadziej świerka, z domieszką brzozy omszonej lub brodzwkowatej. Z liczniejszych krzewów należy wymienić: kruszynę, jałowiec, jarzębinę i łozę.

Bór bagienny (Bb) - występuje na torfowiskach typu wysokiego, w bezodpływowych obniżeniach, nieckach, obrzeżach jezior. Typ gleby to torfy wysokie z bardzo płytkim poziomem wody gruntowej. W warstwie runa występują: wełnianka, żurawina, bagno zwyczajne, łochynia oraz mchy - torfowce. Drzewostan, często lukowaty, tworzy karłowata sosna V bonitacji z niewielką domieszką brzozy omszałej.

Bór mieszany świeży (BMśw) - występuje na utworach piaszczystych z płytkimi lub średnio głębokim poziomem wód gruntowych, których lustro znajduje się na głębokości 0,7-2,0m. W runie występują: borówka czernica, orlica, trzęślica i mchy, rzadziej borówka bagienna i bagno zwyczajne, a w najbardziej wilgotnych fragmentach także torfowce. Drzewostan tworzy sosna I/II bonitacji lub świerk, albo obydwa te gatunki razem, w domieszce: dąb, brzoza omszona, osika, a także jodła (w granicach zasięgu). Podszyt tworzą głównie kruszyny, wierzby krzaczaste oraz samosiewy gatunków drzewiastych.

Bór mieszany bagienny (BMb) - występuje na torfach przejściowych (różnej miąższości, podścielonych piaskami), często w sąsiedztwie borów bagiennych. Runo różni się od run boru bagiennego obecnością trzęslicy i różnego rodzaju turzyc. Sosna III bonitacji tworzy dość zwarty drzewostan z domieszką brzozy omszonej, w granicach zasięgu również świerka, a bardzo rzadko jodły. W warstwie krzewów występuje brzoza omszona, świerk, kruszyna oraz krzaczaste wierzby.

Las mieszany świerzy (LMśw) - zajmuje średnio żyzne siedliska na utworach różnego pochodzenia, na ogół piaszczyste, niekiedy podścielone gliną zwałową. W runie w stosunku do boru mieszanego świeżego, zdecydowanie mniej jest czernicy, a więcej gatunków zielnych i traw (trzcinnik leśny, kostrzewy, kosmatki, perłówka, śmiałek pogięty) i ziół np.: jastrzębce, pszeniec, bukwica, koniczyna, poziomka. Drzewostany na ogół mieszane, często dwupiętrowe, złożone z sosny Ia/I bonitacji, osiki oraz (w granicach zasięgu) buka, świerka i jodły. Zdarzają się drzewostany z dominującym dębem, a w granicach zasięgu - także bukiem, świerkiem i jodłą. Podszyt dość dobrze rozwinięty (za wyjątkiem licznych buczyn) tworzą: leszczyna, berberys, trzmielina brodawkowata i inne gatunki krzewów. Występują także samosiewy drzew: dębów, brzozy, osiki, grabu, świerka lub jodły.

Las mieszany wilgotny (LMw) - zajmuje tereny raczej obniżone, z płytkim lub średnio głębokim poziomem wód gruntowych, albo też pozostające pod wpływem stagnujących wód opadowych (w przypadku cięższych, trudno przepuszczalnych utworów). Gleby z murszastą próchnicą nadkładową (gruba, wykazująca ślady torfienia ściółka, z wyraźnymi warstwami o różnym stopniu rozkładu). Runo, w zależności od zwarcia drzewostanu, różnie rozwinięte, ale zawsze spotyka się tu gatunki roślin wilgociolubnych, takich jak sit, niskie turzyce (zazwyczaj o sinym lub sinozielonym zabarwieniu), tojeść, skrzyp oraz większe ilości mchu płonnika (wysokie na kilkanaście cm, rozległe, ciemnozielone kobierce), a w miejscach silniej wilgotnych - nawet torfowców. Drzewostan podobny jak w przypadku lasu mieszanego świeżego, ale z większą domieszką brzóz i osiki, a w wilgotniejszych fragmentach nawet olszy. W II krainie świerka może być więcej niż sosny. W warstwie krzewów dominuje kruszyna, której często towarzyszy łoza lub iwa. Pojedynczo występuje jarzębina. W drzewostanach, gdzie dominuje świerk lub jodła, spotyka się samosiewy tych drzew w większej ilości.

Las mieszany bagienny (LMb) - występuje na zmurszałych torfach przejściowych, z kwaśnymi i ubogimi wodami gruntowymi o słabej ruchliwości (w bezodpływowych nieckach, obniżeniach o utrudnionym odpływie, na obrzeżach zarastających jezior), szczególnie tam, gdzie istnieje kontakt z siedliskami typu borowego oraz w kompleksach olsów, w sąsiedztwie borów, przy braku odpływu kwaśnych wód gruntowych i powierzchniowych, co powoduje powstawanie torfów przejściowych. Runo to roślinność tworząca gęsty kożuch, pokrywający rozwodniony torf (różne gatunki mchów torfowców, modrzaczek, borówka czernica, trzęślica oraz rośliny typowe dla torfowisk przejściowych, np.: niskie turzyce, szuwarowe gatunki zielne i paprocie typowe dla olsów). Podszyt tworzą kruszyna, łoza, brzoza omszona oraz świerk (tam gdzie występuje w drzewostanie). Drzewostan (na ogół słabej jakości i dość niski) tworzy brzoza omszona w zmieszaniu z olszą, sosną i świerkiem.

Las świeży (Lśw) - zajmuje żyzne i bardzo żyzne siedliska występujące na utworach, najczęściej lodowcowego (zwałowego) pochodzenia (piaski i żwiry naglinowe oraz gliny), a także na utworach pyłowych (lessach). Runo typu zielnego, niezbyt rozwinięte, składa się z roślin zakwitających wczesną wiosną (fiołek leśny, przylaszczka, zawilec gajowy, miodunki). W warstwie krzewów, poza samosiewami drzew, występuje leszczyna, głóg, kalina, dereń, trzmielina zwyczajna, bez koralowy, porzeczka alpejska. Drzewostan, często wielopiętrowy, składa się z dębu, buka (bardzo często lite drzewostany) oraz jodły z domieszką lipy, klonu zwyczajnego, jaworu, osiki, modrzewia, grabu i brzóz. Dolne piętro tworzy zazwyczaj grab, niekiedy buk, jodła. Dąb, buk, jodła osiągają tu bonitację I/II.

Las wilgotny (Lw) - zajmuje tereny podobne do lasu świeżego, lecz lekko obniżone, z płytką lub średnio głęboką wodą gruntową lub pozostające pod silnym wpływem wód opadowych. Roślinność dna lasu charakteryzuje się występowaniem licznych gatunków azotolubnych: pokrzywy, niecierpka, kopytnika, bodziszka, czyśćca oraz kwitnących wczesną wiosną: tojeści rozesłanej, ziarnopłonu wiosennego i kokoryczy pełnej. W warstwie krzewów poza leszczyną dużą rolę odgrywają: bez czarny i kolorowy, dereń, trzmielina zwyczajna oraz liczne samosiewy gatunków drzew, szczególnie jesiona i jawora. Drzewostan, głównie liściasty, tworzy dąb szypułkowy i jesion, z domieszką klonu zwyczajnego i polnego, jawora, graba, brzozy (głównie omszonej), lipy drobnolistnej, a w granicach zasięgu, także jodły świerka i (w mniejszym stopniu) buka, niekiedy jako domieszka występuje olsza czarna.

Ols (Ol) - zajmuje nieckowate zagłębienia z odpływem lub bezodpływowe, doliny rzeczne lub obrzeża jezior, z reguły na glebach organicznych - torfowych i murszowych (wytworzonych z torfów niskich), niekiedy na glebach glejowych lub mułowych, zazwyczaj z wysokim poziomem wód gruntowych. W runie: paprocie, konwalijka, szczawik, tojeść, różne gatunki mchów czasem także czernica, jak i różne gatunki wysokich turzyc, kosaciec żółty (irys), knieć błotna, kaczeniec. Podszyt tworzą najczęściej kruszyna oraz łoza i inne wierzby krzewiaste. Drzewostan to przede wszystkim olsza, różnej bonitacji (I-III), z domieszką brzozy omszonej, a w uboższym żyznościowo wariancie także sosna i świerk.

Ols jesionowy (OlJ) - występuje w obniżonych terenach (w dolinach cieków) z wysokim poziomem ruchomych wód gruntowych (podstawowy warunek). Podłoże stanowią różne utwory, od luźnych piasków rzecznych do ciężkich iłów, ale zawsze cechują sie one obojętnym lub zasadowym odczynem i bardzo duża zasobnością w związki pokarmowe. Występują tu gleby organiczne o miąższości warstwy organicznej do około 1 m (maksymalnie do 1,5 m), z reguły odgórnie zmurszałe. W runie z najczęściej spotykanych gatunków należy wymienić: pokrzywę, ostrożeń warzywny, kozłek lekarski (waleriana), niecierpek, śledzienicę, kaczeniec, a w suchszych miejscach także ziarnopłon, chmiel, bluszczyk kurdybanek, kalina, a poza tym kruszyna oraz na obrzeżach leszczyna.

W drzewostanie panuje olsza i jesion, a gatunki domieszkowe to brzoza omszona oraz rzadziej wiąz, jawor i klon.

Zestawienie powierzchni gatunków drzew panujących na terenie gm. Grodzisk Maz. (w hektarach) przedstawia tabela nr 12. Natomiast tabela nr 13 przedstawia zestawienie powierzchni siedliskowych typów lasu w gm. Grodzisk Maz. (w hektarach ).

Zestawienie użytkowania lasu w gm. Grodzisk Maz. w latach 1996 - 2005 zaprezentowano w tabeli nr 14.

Tabela nr 12 Zestawienie powierzchni gatunków panujących na terenie gm. Grodzisk Maz. (w hektarach).

| Gatunek panujący | Sosna | Świerk | Dąb | Brzoza | Grab | Jesion | Osika | Akacja | Olsza | Powierzchnia nie zalesiona | Powierzchnia zalesiona | Powierzchnia ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adamowizna | 11,56 | 1,62 | - | 13,32 | 0,12 | - | - | - | 3,24 | 1,17 | 28,69 | 29,86 |
| Czarny Las | 6,83 | 2,51 | - | 12,28 | - | - | - | - | 8,36 | 1,32 | 28,66 | 29,98 |
| Janinów | 16,89 | 1,58 | - | 47,98 | - | - | 0,21 | - | 0,74 | 0,94 | 66,46 | 67,40 |
| Kady | 8,13 | 1,07 | - | 5,99 | - | - | - | 0,41 | 0,34 | - | 15,94 | 15,94 |
| Kłudno Stare | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,74 |
| Kozerki | 4,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,44 | 4,44 |
| Kozery | 0,85 | - | - | 0,52 | - | 4,14 | - | - | 2,52 | - | 8,03 | 8,03 |
| Książenice | 49,14 | 2,66 | - | 13,25 | - | - | - | - | 3,60 | 2,46 | 67,69 | 70,15 |
| Makówka | 30,48 | 0,34 | - | 12,09 | - | - | - | 0,22 | 3,92 | 0,20 | 46,85 | 47,05 |
| Marynin | 60,64 | - | - | 24,14 | - | - | - | - | 6,28 | 2,78 | 88,28 | 91,06 |
| Mościska | 8,41 | 0,29 | 0,24 | 11,04 |  |  |  |  | 6,52 | 0,61 | 25,95 | 26,56 |
| Odrano Wola | 9,18 |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 0,85 | 0,38 | 10,60 | 10,98 |
| Opypy | 13,72 | 0,25 | - | 8,27 | - | - | - | - | 1,79 | 0,39 | 24,69 | 25,08 |
| Radonie | 21,96 | 1,08 | 0,85 | 7,95 | - | - | - | - | 2,09 | 0,41 | 33,52 | 33,93 |
| Szczęsne | 4,10 | - | 1,51 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | 6,42 | 6,42 |
| Wężyk | 45,69 | - | 0,32 | 10,99 | - | - | - | - | - | - | 57,00 | 57,00 |
| Władków | 1,42 | - | - | 6,42 | - | - | - | - | 1,07 | - | 8,91 | 8,91 |
| SUMA | 295,18 | 11,40 | 2,92 | 176,00 | 0,12 | 4,14 | 0,21 | 0,63 | 41,32 | 10,66 | 523,87 | 534,53 |

Źródło: Uproszczony plan urządzania lasów gm. Grodzisk Mazowiecki woj. warszawskie na okres od 1.I.1996 r. do 31.XII.2005r.

Tabela nr 13 Przedstawia zestawienie powierzchni siedliskowych typów lasu w gm. Grodzisk Maz. (w hektarach ).

| Wyszczególnienie | Siedliskowe typy lasu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bór Świeży | Bór mieszany świeży | Bór mieszany wilgotny | Las mieszany świeży | Las mieszany wilgotny | Ols | Las świeży |
| Adamowizna | 2,30 | 18,83 | 0,31 | 5,19 | 3,23 | - | - |
| Czarny Las | 9,34 | 7,50 | 7,25 | - | 5,89 | - | - |
| Janinów | 2,11 | 25,77 | 4,14 | 5,23 | 29,76 | 0,39 | - |
| Kady | 6,04 | 9,24 | 0,10 | 0,32 | 0,24 | - | - |
| Kłudno Stare | - | 1,74 | - | - | - | - | - |
| Kozerki | 0,44 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Kozery | 0,85 | 0,52 | 0,24 | 0,38 | 1,90 | - | 4,14 |
| Książenice | 54,35 | 12,20 | 0,42 | 0,86 | 2,32 | - | - |
| Makówka | 30,69 | 12,44 | 3,92 | - | - | - | - |
| Marynin | 58,20 | 25,59 | 2,29 | 1,38 | 3,60 | - | - |
| Mościska | 3,65 | 12,72 | 0,29 | 2,52 | 7,38 | - | - |
| Odrano Wola | 6,18 | 4,00 | 0,80 | - | - | - | - |
| Opypy | 8,75 | 13,63 | 2,70 | - | - | - | - |
| Radonie | 7,89 | 22,58 | 0,81 | 1,37 | 33,93 |  |  |
| Szczęsne | 0,25 | 6,17 | - | - | - | - | - |
| Węzyk | 38,43 | 18,57 | - | - | - | - | - |
| Władków | - | 8,06 | 0,85 | - | - | - | - |
| SUMA | 229,47 | 203,56 | 24,12 | 17,25 | 88,25 | 0,39 | 4,14 |

Źródło: Uproszczony plan urządzania lasów gm. Grodzisk Mazowiecki woj. warszawskie na okres od 1.I.1996 r. do 31.XII.2005r.

Tabela nr 14 Zestawienie użytkowania lasu w gm. Grodzisk Maz. w latach 1996 - 2005.

| Wyszczególnienie | Trzebieże |  | Cięcia sanitarne |  | Czyszczenie z masą |  | Użytki rębne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 |
| Adamowizna | 11,23 | 74 | 7,41 | 27 | 0,78 | 2 | - | - |
| Czarny Las | 10,15 | 52 | 10,35 | 37 | 2,61 | 3 | - | - |
| Janinów | 46,64 | 356 | 12,55 | 31 | 0,12 | - | - | - |
| Kady | 10,12 | 76 | 3,08 | 10 | - | - | - | - |
| Kłudno Stare | 1,74 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Kozerki | 4,26 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| Kozery | 0,34 | 2 | 7,07 | 25 | 0,62 | 2 | - | - |
| Książenice | 45,15 | 489 | 11,56 | 38 | 0,90 | 2 | - | - |
| Makówka | 34,80 | 329 | 6,43 | 22 | 0,30 | 1 | 1,25 | 68 |
| Marynin | 61,93 | 590 | 14,12 | 39 | - | - | 2,20 | 63 |
| Mościska | 6,47 | 45 | 13,58 | 38 | 0,19 | - | - | - |
| Odrano Wola | 9,33 | 85 | 1,10 | 3 | - | - | 0,13 | 2 |
| Opypy | 15,69 | 134 | 5,41 | 19 | - | - | 0,49 | 24 |
| Radonie | 12,75 | 118 | 4,76 | 20 | 0,38 | 1 | - | - |
| Szczęsne | 3,64 | 28 | 0,18 | - | - | - | - | - |
| Węzyk | 43,01 | 424 | 10,30 | 38 | - | - | 0,42 | 29 |
| Władków | 1,63 | 8 | 4,76 | 13 | 0,42 | - | - | - |
| SUMA | 318,88 | 2873 | 112,66 | 360 | 6,32 | 11 | 4,49 | 186 |

Źródło: Uproszczony plan urządzania lasów gm. Grodzisk Mazowiecki woj. warszawskie na okres od 1.I.1996 r. do 31.XII.2005r.

Tabela nr 15 Zestawienie czynności hodowlanych w lasach gminy Grodzisk Maz. w latach 1996 - 2005 (w hektarach).

| Wyszczególnienie | Odnowienia sztuczne |  |  |  | Poprawki spodziewane - 20% od nowych zal. i odn. | Pielęgnowanie lasu |  |  | Melioracje agrotechniczne | Poprawki i uzupełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płazowiny | Zręby | Halizny | Halizny użytkowane rolniczo |  | Upraw istniejących | Upraw projektowanych | Młodników |  |  |
| Adamowizna | - | - | 1,17 | 1,03 | 0,23 | 3,37 | 1,17 | 6,68 | - | - |
| Czarny Las | - | - | 1,32 | 0,15 | 0,26 | 3,58 | 1,32 | 4,58 | 0,22 | - |
| Janinów | - | - | 0,94 | 0,79 | 0,19 | 3,19 | 0,94 | 3,96 | - | 0,08 |
| Kady | - | - | - | - | - | - | - | 2,71 | - | 0,11 |
| Kłudno Stare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kozerki | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - |
| Kozery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Książenice | - | - | 2,46 | - | 0,49 | 2,81 | 2,46 | 9,29 | 0,53 | - |
| Makówka | - | 1,25 | 0,20 | - | 0,29 |  | 1,45 | 4,37 | 1,25 | - |
| Marynin | 2,20 | - | 0,58 |  | 0,56 | 1,44 | 2,78 | 11,46 | 2,20 | 0,12 |
| Mościska | - | - | - | 0,61 | 0,12 | 0,29 | 0,61 | 5,61 | - | - |
| Odrano Wola | 0,13 | - | 0,25 | - | 0,07 | - | 0,38 | 0,17 | - | - |
| Opypy | - | 0,49 | 0,39 | - | 0,18 | 1,36 | 0,88 | 3,10 | 0,75 | - |
| Radonie | - | - | 0,41 | - | 0,08 | 2,96 | 0,41 | 14,51 | - | - |
| Szczęsne | - | - | - | - | - | 1,97 | - | 0,63 | - | - |
| Wężyk | - | 0,42 | - | - | 0,08 | 1,01 | 0,42 | 3,27 | - | - |
| Władków | - | - | - | - | - | - | - | 2,52 | - | - |
| SUMA | 2,33 | 2,16 | 7,72 | 2,58 | 2,47 | 20,97 | 12,4 | 73,04 | 4,95 | 0,31 |

Źródło: Uproszczony plan urządzania lasów gm. Grodzisk Mazowiecki woj. warszawskie na okres od 1.I.1996 r. do 31.XII.2005r

| 2.4.4 | Rośliny i zwierzęta chronione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chronione gatunki roślin.

Chronione (objęte prawną ochroną w stanie dzikim) gatunki roślin stwierdzone na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki prezentuje tabela nr 16

Tabela nr 16 Chronione gatunki roślin występujące  na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Gatunek | Miejsce występowania | Zasobność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Storczyk szerokolistny | Władków | Mała | Ochrona całkowita |
| Kalina koralowa | Kraśnicza Wola | Mała | Ochrona częściowa |
| Goździk kropkowany | Kraśnicza Wola, Chlebnia | Mała | Ochrona częściowa |
| Goździk kartuzek | Mościska | Mała | Ochrona częściowa |
| Konwalia majowa | Mościska | Mała/średnia | Ochrona częściowa |
| Kruszyna pospolita | Chawłowo, Mościska, Kr. Wola | Średnia | Ochrona częściowa |
| Płucnica islandzka | Mościska | Mała | Ochrona częściowa |

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Maz. 2002r.

Chronione gatunki zwierząt.

Do chronionych zwierząt bezkręgowych występujących na terenie gminy Grodzisk należą niektóre gatunki ważek (Odonata), wszystkie tęczniki (Calosoma spp.), biegacze (Carabus spp.), ślimak winniczek, (Helix pomatia), trzmiele (Bombus spp.). Wśród kręgowców chronione są wszystkie gatunki żab (Rana spp.), ropuch (Bufo spp.), wszystkie stwierdzone gatunki ptaków z wyjątkiem 8 podlegających ochronie łowieckiej i 5 objętych gatunków ochroną częściową (okresową) . Ptaki objęte ochroną m. in. jastrzębiowate, sokołowate, gołębiowe, kukułki, sowy, lelki, jerzyki, kraski, żołny, dudki, dzięcioły i wróblowate  za wyjątkiem, wrony siwej i sroki. Z ssaków występują: jeże, ryjówki, krety, nietoperze wiewiórki, łasice, wydry.

W ostatnich latach wykryto na terenie gminy występowanie 5 lęgowych gatunków ptaków ginących i zagrożonych w Polsce umieszczonych na "Czerwonej Liście" - są to: bączek, bocian czarny, błotniak łąkowy, zielonka i wąsatka.

# Bocian biały i bocian czarny.

Pod szczególną ochroną znajduje się bocian biały (Ciconia ciconia) oraz bocian czarny (Ciconia nigra). W gminie Grodzisk Mazowiecki zinwentaryzowano w 2004r 36 szt. bocianów, w tym 18 młodych.

Charakterystyka bociana białego.

Całe upierzenie białe, jedynie lotki czarne, dziób i nogi czerwone. Młode mają dziób i nogi czarne. W locie szyja wyciągnięta naprzód. Powszechnie znany ptak gnieżdżący się wśród osiedli na całym niżu Polskim, zwłaszcza w okolicach obfitujących w bagna, łąki, pastwiska i ugory. Głosy: klekot, wywołany szybkim uderzaniem obydwu szczęk, poza tym cichy syk; młode kwiczą i miauczą. Pożywienie: głównie owady, zwłaszcza pasikoniki, szarańcze i chrząszcze; wbrew ogólnemu mniemaniu tylko niewiele żab i jedynie mniejsze gatunki (unika żaby wodnej), natomiast bardzo chętnie poluje na myszy, norniki, krety i jaszczurki; rzadziej ryby i pisklęta  ptaków. Gniazdo: obszerne posłanie z gałęzi, wewnątrz wyłożone trawą, słoną lub perzem; dość wysoko na drzewie lub na dachu. Jaja: 3-5, przeważnie 4, białe, znacznie mniejsze od jaj gęsi domowej. Przylot w połowie kwietnia, pojedyncze osobniki niekiedy już w marcu, odlot w drugiej połowie sierpnia; zimuje w Afryce południowej. Wymiary: długość całego ciała 80 cm, rozpiętość skrzydeł 200 cm, skrzydło złożone 56 - 62 cm, ogon 24-26 cm, waga 3000-4000 g.

Charakterystyka bociana czarnego.

Bocian czarny (Ciconia nigra) jest okazałym ptakiem: długość ciała 88 cm, rozpiętość skrzydeł 190 cm, ciężar ciała ok. 3 kg. Upierzenie samca i samicy jest jednakowe, czarne z metalicznym purpurowo-zielonym połyskiem. Pierś i brzuch białe, nogi i dziób czerwone. Bocian czarny jest bardzo rzadkim ptakiem lęgowym w Europie, a Polska jest krajem, gdzie występuje około tysiąca par lęgowych. W przeciwieństwie do bociana białego unika on osiedli ludzkich, jak również pól i otwartych przestrzeni. Jego ostoją są rozległe, podmokłe i ciche lasy. Unika spotkań z bocianem białym, który go prześladuje.

Każde gniazdo jest chronione w specjalny sposób - w promieniu 500 m od gniazda, w lesie, nie można przeprowadzać żadnych prac w okresie lęgowym. Natomiast strefa w promieniu 200 m pozostaje niezmieniona nawet w okresie, po odlocie.

Rozmieszczenie gniazd bocianich na terytorium Polski

Źródło: Czasopismo przyrodnicze Kraska

| Tabela nr 17 Inwentaryzacja gniazd bociana białego w gminie Grodzisk Maz. INWENTARYZACJA GNIAZD BOCIANA BIAŁEGO W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI W ROKU 2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Usytuowanie gniazda | Stan gniazda | Odległość od budynków | Uwagi |
| 1.Książenice | wkopany pień drzewa | dobry | 30 | obok niezajęta platforma na dachu |
| 2.Książenice | słup drewniany wolnostojący | dobry | 10 | bociany z tego gniazda przeniosły się do firmy Brewiter |
| 3.Janinów - Marynki | słup betonowy wolnostojący | zły | 50 | brak wyściółki, goła platforma, gniazdo prawdopodobnie nigdy nie zajęte |
| 4.Czarny Las | drzewo - olsza | dobry | 10 | lekko zarośnięte gałęziami |
| 5.Władków | słup energetyczny typ I | zły | 10 | wymaga przełożenia na platformę |
| 6.Kozerki | drzewo - topola | dobry | 10 | ptaki przeniosły się prawdop, do Władkowa |
| 7.Kozery Stare | słup drewniany wolnostojący | dobry | 10 |  |
| 8.Izdebno Kościelne | drzewo - topola | dobry | 20 |  |
| 9.Adamów | drzewo - topola | zły | 30 | gniazdo zarośnięte gałęziami |
| 10.Janinów | słup betonowy typ A, odłączony od sieci | dobry | 20 |  |
| 11.Kałęczyn | drzewo - topola | zły | 20 | opuszczone od kilku lat, zarasta gałęziami |
| 12.Kady | drzewo - olcha | dobry | 30 | od kilku lat niezajęte, wcześniej było zarośnięte, teraz gałęzie przycięte |
| 13.Urszulin d.PGR | słup drewniany wolno stojący | dobry | 20 | słup ustawiono wiosną b.r. w miejscu starego gniazda |
| 14. Nowe Izdebno | drzewo - topola | dobry | 40 |  |

Źródło: Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Lista ptaków obserwowanych na terenie gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki stanowi załącznik nr 3 do Programu Ochrony Środowiska.

| 2.4.5 | Łowiectwo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie naszej gminy działalność w zakresie gospodarki łowiecko-hodowlanej prowadzą 3 koła łowieckie:

- Koło Łowieckie „Kuropatwa” – tereny w północnej części gminy siedzibą tego koła jest Warszawa.

- Wojskowe Koło Łowieckie przy DWLOT – tereny w południowej części gminy wsie Kady, Opypy, Marynin, Książenice, Urszulin, Odrano-Wola. Siedzibą Koła jest Warszawa.

- Koło Łowieckie „Rogacz” posiadające jako jedyne siedzibę na terenie naszej gminy gdzie działa od roku 1945. Na terenie gminy Koło „Rogacz” dzierżawi od starosty grodziskiego w ramach obwodu łowieckiego nr 32 tereny następujących wsi: Wężyk, Chawłowo, Makówka, Czarny Las, Janinów, Kałęczyn, Mościska, Adamowizna, Kozerki, Władków.

Ze względu na zanikanie szczególnie na terenie południowej części gminy działalności rolniczej, żywiołowy rozwój budownictwa, grodzenie działek gospodarka łowiecko-hodowlana jest prowadzona przez Koła w bardzo trudnych warunkach.

Przygotowany przez gminę nowy plan zagospodarowania przestrzennego ze względu na przeznaczenie znacznych obszarów dotychczasowych pól uprawnych pod zabudowę spowoduje dalsze utrudnienie tej działalności.

Szczególna troską napawa fakt rozpoczętego już procesu zmiany przeznaczenia gruntu i podziału terenów leżących we wsi Wężyk-Chawłowo w bezpośrednim sąsiedztwie jedynego zwartego kompleksu na terenie gminy - „Uroczysko Korytnica”.

Dokonanie podziału i ewentualnej zabudowy tego terenu o powierzchni ok. 20-30 ha. spowoduje przerwanie istniejącego od wieków korytarza migracji zwierzyny dzikiej pomiędzy lasem Radziejowice i dalej Puszczą Bolimowską a lasami Książenice i dalej Dębaka.

Ten naturalny korytarz wzdłuż, którego trwają odwieczne wędrówki dzików, saren a nierzadko jeleni i łosi zostanie w wyniku zabudowy przerwany i zniszczony.

Teren, na którym zamierzona jest budowa osiedla mieszkalnego był przez członków koła „Rogacz” zalesiany w latach 1958-1978 na łącznej powierzchni 15-18 ha.

Występujące w gminie gatunki zwierzyny łowieckiej to: sarna leśna i polna, dzik, borsuk, jenot, lis rudy, zając (gatunek gwałtownie zanikający na terenie całego kraju), bażant, kuropatwa (bardzo nieliczna), piżmak, kuna, czapla, łyska, słonka, kaczka krzyżówka, cyranka.

Koło ”Rogacz” prowadzące działalność w obwodzie łowieckim 32 który rozciąga się na gminy Jaktorów, Radziejowice, i Żabia Wola /Granicą obwodu jest rzeka PisiaTuczna/. Trudno podać jakie ilości poszczególnych gatunków występujących w obwodzie 32 są na terenie naszej gminy. Dla orientacji ogólnej w obwodzie 32 łącznie zinwentaryzowano na dzień 15 marca 2003r.: dzik -6szt, sarna -63szt, zając -70szt, bażant -190szt, kuropatwa -100szt, lis rudy -15szt, borsuk -7szt, kuna -10szt, piżmak -30szt.

Trudno jest określić planowaną ilości zwierzyny do pozyskania do roku 2011. Zabudowa terenów rolnych spowoduje gwałtowny spadek stanu zwierzyny łownej.

Sytuację pogarsza fakt, że rozbudowie osiedli towarzyszy gwałtowny przyrost psów zarówno bezdomnych jak i posiadających właścicieli, które bezkarnie buszują w terenie i powodują powstanie znacznych strat w pogłowiu zwierzyny dzikiej. Również wzmagający się ruch kołowy na drogach przebiegających przez dzierżawione przez Koła tereny powoduje wzrost strat komunikacyjnych, gdzie w wyniku kolizji z pojazdami ginie znaczna ilość zwierzyny.

Reasumując należy mieć świadomość, że gospodarka łowiecko-hodowlana na terenie gminy w wyniku bardzo silnej ingerencji człowieka w środowisko może w ciągu najbliższych lat ulec całkowitej zagładzie.

Fakt ten jest o tyle smutny, że znikną, nieliczne, wymienione wyżej populacje zwierzyny dzikiej.

Plan łowiecki na lata 2004- 2005 przedstawia tabela nr 18.

Tabela nr 18 Plan łowiecki na lata 2004- 2005.

| Lp | Nr obwodu | 30- "KUROPATWA" |  |  | 32- "ROGACZ" |  |  | 34-" PRZYSZŁOŚĆ" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia | 7.613 ha |  |  | 3.928 ha |  |  | 6.676 ha |  |  |
|  | Gatunki zwierząt łownych | Liczebność zwierząt wg stanu na 15.03. | Planowana liczebność zwierzyny przed okresem polowań | Liczba zwierząt pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów | Liczebność zwierząt wg stanu na 15.03. | Planowana liczebność zwierzyny przed okresem polowań | Liczba zwierząt pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów | Liczebność zwierząt wg stanu na 15.03. | Planowana liczebność zwierzyny przed okresem polowań | Liczba zwierząt pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów |
| 1 | Sarny | 172 | 224 | 16 | 42 | 52 | 8 | 38 | 49 | 11 |
| 2 | Dziki | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 30 | 60 | 30 |
| 3 | Zające | 343 |  | 130 | 40 |  |  | 25 |  |  |
| 4 | Bażanty | 186 |  | 90 | 95 |  |  | 67 |  |  |
| 5 | Kuropatwy | 96 |  | 20 | 18 |  |  | 24 |  |  |
| 6 | Lisy | 46 |  | 48 | 21 |  |  | 45 |  |  |
| 7 | Borsuki |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kuny |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Tchórze |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Piżmaki |  |  | 20 | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dzikie gęsi |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzikie kaczki |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gołębie grzywacze |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czaple |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Łyski |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 848 | 234 | 579 | 251 | 58 | 12 | 209 | 109 | 41 |

Źródło: Materiały Kół łowieckich.

| 2.4.6 | Zieleń zabytkowa, pomniki przyrody, Warszawski Obszar Krajobrazu Chronionego |
| --- | --- |

Parki miejskie, wiejskie i podworskie.

- Dobrze zachowane stare parki (objęte ochroną konserwatorską, zamknięte) z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew znajdują się w Grodzisku Mazowieckim (Park Skarbków, Park Willa Kaprys) , Chlebni, Garbowie, Izdebnie Kościelnym, Starym Kłudnie, Kłudzienku, Kozerach, Kraśniczej Woli, Książenicach, Opypach, Radoniach, Zabłotni. Nowe parki znajdują się w Grodzisku przy ul.  Gen. Okulickiego i ul. H. Sienkiewicza. Stan zachowania parków i poszczególnych drzew w granicach miasta Grodziska jest dobry lub bardzo dobry a na terenach wiejskich najczęściej zły za wyjątkiem parków znajdujących się w rękach prywatnych.

Ochronie konserwtorskiej podlegają budynki wraz z zielenią towarzyszącą przy ul. 3-go Maja 52/64  i na ul. Topolowej 12 w Grodzisku Maz. oraz dwa zespoły dworsko – parkowe w Adamowiźnie i w Zabłotni. Zestawienie parków zabytkowych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury przedstawia tabela nr 19.

Tabela nr 19 Parki zabytkowe objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury.

| Nr w rejestrze | Miejscowość | Nazwa i opis |
| --- | --- | --- |
| 1032/39 | Grodzisk Maz. | Park Skarbków - park z połowy XIXw na bazie lasu łęgowego, pomniki przyrody |
| 993 | Chlebnia | Park podworski z XIXw 7ha, pomniki przyrody |
| 1034/456 | Izdebno Kościelne | Zadrzewienie otaczające kościuł, pomniki przyrody |
| 1035/457 | Izdebno Kościelne | Park krajobrazowy z XIX w na bazie drzewostanu grądowego |
| 1046/723 | Kłudno (Stare) | Park zII poł. XIXw, pomnikowe okazy drzew |
| 1126/68 | Garbów | Park dworski z pomnikowymi jesionami |
| 1051/458 | Kraśnicza Wola | Park podworski z XIXw |
| 986 | Książenice | Park z I połowy XIXw 6,6ha |
| 927 | Opypy | Park krajobrazowy z początku XXw |
| 58/990 | Radonie | Park dworski z I poł. XIXw, pomnikowe drzewa |
| 51 | Zabłotnia | Park z XIXw, zabytkowe drzewa |

Źródło: Rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ilość pomników przyrody i ich różnorodność na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki jest większa niż średnia w gminach województwa mazowieckiego. Ochroną pomnikową objęto 49 drzew w tym aleję grabową – grabów pospolitych. Na terenie gminy znajduje się szereg drzew kwalifikujących się do objęcia ochroną konserwatorską. Wymiary pomnikowe ma szereg innych drzew na terenie gminy. Dla przykładu: Chlebnia - 5 jesionów, 2 topole białe przy drodze Izdebno - Chrzanów, topola przy drodze Natolin - Tłuste ok. 400 cm, iglicznia trójcierniowa 150 cm w parku w Kraśniczej Woli, 4 jawory 220-250 cm, graby 180-200 cm w parku w Starym Kłudnie, wierzba 400cm, wiąz szypułkowy 350 cm w Parku im. Skarbków, dęby ok. 300 cm i topole białe ok. 350cm w Chrzanowie. Zestawienie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia tabela nr 20.

Tabela nr 20 - przedstawia zestawienie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki (wg zestawienia : C. Laszek i B. Sędzielskiej 1989, oraz zestawienia z archiwum Urzędu Miasta i Gminy).

| L.p. | Nr starego rejestru | Nr nowego rejestru |  |  | Lokalizacja pomnika przyrody |  | Rodzaj obiektu | Wymiary (obw/wys) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 138 | 129 |  |  | Grodzisk Maz. ul. Bartniaka 24/26, teren parku miejskiego. |  | 4 dęby szypułkowe | 4,4-5,2*/18-24m |  |
| 2 | 1215 | 1156 |  |  | Grodzisk Maz ul. Bartniaka 24/26 w centralnej części parku miejskiego. |  | Cypryśnik błotny | 2,1*/18m |  |
| 3 | 733 | 685 |  |  | Grodzisk Maz ul. Topolowa 68, dawny ogród ozdobny. |  | 160 grabów pospolitych (aleja) | 0,3-3,2/8-10m |  |
| 4 | 727 | 682 |  |  | Grodzisk Maz ul.Bartniaka 17/19, przed budynkiem komisariatu Policji. |  | Dąb szypułkowy | 2,9/18m |  |
| 5 | 503 | 469 |  |  | Grodzisk Maz ul.Bartniaka 13a, obok szkoły |  | Wiąz szypułkowy | 3,5/25m |  |
| 6 | 158 | 147 |  |  | Grodzisk Maz ul. Parkowa 1, obok dworku PTTK. |  | 3 lipy drobnolistne | 2,3-3,2/21-24m |  |
| 7 | 482 | 449 |  |  | Grodzisk Maz ul. Okólna 1, w parku miejskim "Kaprys". |  | Platan klonolistny, 2 pnie | 1,6-3,2/20m |  |
| 8 | 482 | 449 |  |  | Grodzisk Maz ul. Okólna 1 w park miejskim "Kaprys". |  | Buk pospolity | 2,7/20m |  |
| 9 | 655 | 614 |  |  | Grodzisk Maz ul. Poniatowskiego 5 |  | Dąb szypułkowy | 3,4/22m |  |
| 10 | 424 | 395 |  |  | Grodzisk Maz ul. Szkolna 2, w parku przy zabytkowym pałacu. |  | Wiąz szypułkowy |  |  |
| 11 | 424 | 395 |  |  | Grodzisk Maz Ul. Szkolna 2, w parku przy zabytkowym pałacu. |  | Modrzew syberyjski | 2,2/22m |  |
| 12 | 1041 | 983 |  |  | Grodzisk Maz Ul Szczęsna 1, w parku zabytkowym. |  | Lipa drobnolistna | 3,3/23m |  |
| 13 | 475 | 442 |  |  | Adamowizna w parku zabytkowym |  | Dąb szypułkowy | 3,3/25m |  |
| 14 | 475 | 442 |  |  | Adamowizna w środkowej części parku zabytkowego. |  | Lipa drobnolistna | 3,3/27m |  |
| 15 | 476 | 443 |  |  | Adamowizna w park zabytkowym. |  | 5 Dębów szypułkowych "Dęby Chełmońskiego" | 2,0-3,8/25m |  |
| 16 | 842 | 791 |  |  | Adamowizna, pole p. Łyszkowskiego przy drodze Zapole - Osowiec. |  | Dąb szypułkowy | 4,0/20m |  |
| 17 | 843 | 792 |  |  | Adamowizna, pole przy drodze Zapole - Osowiec. |  | Dąb szypułkowy | 2,8/23m |  |
| 18 | 844 | 793 |  |  | Adamowizna, pole p. Dynarowskiego. |  | Dąb szypułkowy | 2,9/20m |  |
| 19 | 294 | 272 |  |  | Chlebnia w parku dworskim. |  | Wiąz szypułkowy | 3,9/35m |  |
| 20 | 294 | 272 |  |  | Chlebnia w parku dworski - wiejski.. |  | Jesion wyniosły | 3,0/20m |  |
| 21 | 543 | 503 |  |  | Czarny Las, pole AWRSP |  | Kasztanowiec biały | 3,5/23m |  |
| 22 | 287 | 266 |  |  | Izdebno Kościelne, obok Kościoła. |  | Jesion wyniosły Lipa drobnolistna | 3,8/22m 3,0/20m |  |
| 23 | 288 |  |  |  | Izdebno Kościelne Park zabytkowy. |  | Jesion wyniosły Wiąz szypułkowy | 3,2/20m 3,9/20m |  |
| 24 | 554 | 514 |  |  | Kłudzienko Park "Garbów". |  | 2 jesiony wyniosłe | 2,6-3,3/30m |  |
| 25 | 1216 | 1157 |  |  | Kłudzienko Park podworski ''Grabków." |  | 6 jesionów wyniosłych | 2,6-30/25-32m |  |
| 26 | 555 | 515 |  |  | Kłudno Stare Park zabytkowy. |  | Miłorząb dwuklapowy Lipa drobnolistna Jesion wyniosły (leży) | 2,1/18m 4,1/22m 3,5*/25m |  |
| 27 | 317 | 293 |  |  | Kozery Park zabytkowy p. Budnego. |  | Wierzba biała 2 Topole czarne Wiąz szypułkowy | 6,5/28m 4,7-6,0/30m 3,4/30m |  |
| 28 | 808 | 759 |  |  | Książenice Pole p. Kędzierskiego. |  | Grusza polna (sucha) | 2,3/12 |  |
| 29 | 809 | 760 |  |  | Ksiązenice Pole p. Justyńskiej. |  | Grusza polna Dąb szypułkowy | 2,0/14m 3,0/27m |  |
| 30 | 728 | 683 |  |  | Opypy Park Instytutu Ochrony Roślin. |  | Lipa drobnolistna Topola kanadyjska | 3,7/18m 4,9/32m |  |
| 31 | 477 | 444 |  |  | Putka Obok Sp. Pracy -Spółdzielczość. |  | Dąb szypułkowy | 3,2/20m |  |
| 32 | 478 | 445 |  |  | Putka Przy drodze Putka - Grodzisk. |  | Wiąz szypułkowy | 3,1/18m |  |
| 33 | 533 | 513 |  |  | Radonie Park zabytkowy - wiejski. |  | 2 dęby szypułkowe 2 lipy drobnolistne 3 jesiony wyniosłe 1 kasztanowiec | 2,8/5,1/24-26m 2,5-2,7/28m |  |
| 34 | 1214 | 1155 |  |  | Radonie Skrzyżowanie dróg do Opyp i Grodziska |  | 3 jesiony wyniosłe lipa drobnolistna | 2,5-2,7/28-30m |  |
| 35 | 1211 | 1152 |  |  | Grodzisk Maz. Szczęsna nr 37 |  | Dąb szypułkowy | 3,7/20m |  |
| 36 | 1213 | 1154 |  |  | Szczęsna Obok stawów rybnych |  | Dąb szypułkowy | 4,4/20m |  |
| 37 | 479 | 446 |  |  | Wężyk Obok domu p. Wiśniewskiego |  | Kasztanowiec Lipa drobnolistna | 3,4 2,9/20m |  |
| 38 | 480 | 447 |  |  | Wężyk Obok domu p. Chechłacza |  | 3 Lipy drobnolistne | 2,4-3,5/18m |  |
| 39 | 481 | 448 |  |  | Wężyk Pole p. Wiśniewskiego |  | Grab pospolity | 1,7/15m |  |
| 40 | 316 | 292 |  |  | Zabłotnia Park zabytkowy |  | Lipa drobnolistna Wiąz szypułkowy | 3,0/20m 3,0/20m |  |
| 41 | 482 |  | 449 | Grodzisk Maz ul. Okólna 1, w parku miejskim "Kaprys". |  | Platan klonolistny, 2 pnie |  |  | 1,6-3,2/20m |
| 42 | 482 |  | 449 | Grodzisk Maz ul. Okólna 1 w park miejskim "Kaprys". |  | Buk pospolity |  |  | 2,7/20m |
| 43 | 475 |  | 442 | Adamowizna w parku zabytkowym |  | Dąb szypułkowy |  |  | 3,3/25m |
| 44 | 475 |  | 442 | Adamowizna w środkowej części parku zabytkowego. |  | Lipa drobnolistna |  |  | 3,3/27m |
| 45 | 294 |  | 272 | Chlebnia w parku dworskim. |  | Wiąz szypułkowy |  |  | 3,9/35m |
| 46 | 294 |  | 272 | Chlebnia w parku dworski - wiejski.. |  | Jesion wyniosły |  |  | 3,0/20m |
| 47 | 288 |  |  | Izdebno Kościelne Park zabytkowy. |  | Jesion wyniosły Wiąz szypułkowy |  |  | 3,2/20m 3,9/20m |
| 48 | 1212 |  | 1153 | Grodzisk Mazowiecki ul. Nadarzyńska 3/7, w parku "Kruszyna" |  | 4 Klony srebrzyste |  |  |  |
| 49 | 315 |  | 291 | Grodzisk Mazowiecki ul. Kilińskiego 14 teren Przedszkola nr 3 |  | Wiąz szypułkowy |  |  |  |
| 50 | 1341 |  | 1281 | Grodzisk Mazowiecki ul .J. Montwiłła 41, przed Pływalnią Miejską "Wodnik-2000" |  | Głaz narzutowy "Wodnik" |  |  |  |

Źródło:  Zestawienie C. Laszek i B. Sędzielskiej 1989, oraz Zestawienia z archiwum Urzędu Miasta i Gminy.

Obszarowe formy ochrony przyrody:

- użytki ekologiczne - brak,

- zespoły przyrodniczo krajobrazowe – brak,

- stanowiska dokumentacyjne- brak,

- obszary chronionego krajobrazu - Południowa część gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na podstawie rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 17.12.1996r. Na terenie obszaru leżą osady: Wężyk, Chawłowo, Mościska, Janinów, Marynki, Kałęczyn, Chełmonie, Adamowizna, Zapole, Radonie, Marynin oraz lasy uroczyska Osowiec - Korytnica. Obszar chronionego krajobrazu rozciąga się również na tereny na południe i wschód od gminy Grodzisk, leżące w gminach: Żabia Wola, Nadarzyn, Brwinów i Milanówek. Za pośrednictwem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu gmina Grodzisk jest włączona w krajowy system obszarów chronionych,

- Parki Krajobrazowe - brak,

- Parki Narodowe - brak.

| 2.4.7 | Zieleń miejska, zadrzewienia śródpolne |
| --- | --- |

Zieleń w urbanistycznym krajobrazie miasta jest znaczącym elementem strukturalnym – parki, skwery, bulwary, zieleń ciągów komunikacyjnych, ale także elementem czysto dekoracyjnym takim jak: kwietniki, klomby, roślinne dekoracje balkonów. Niesie ona ze sobą określone korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców miasta. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu roślinności można kształtować gust, styl i poglądy wywołując wrażenia estetyki, harmonii i ekspresji.

Zieleń tworzy tkankę biologiczną otoczenia człowieka, może być także kreatywnym czynnikiem tworzenia charakteru i stylu tego otoczenia.

- Funkcja biologiczna – Odczuwalne wrażenie ładu i porządku w otoczeniu oraz kolorystyka terenów zieleni są źródłem poprawy samopoczucia ludzi a roślinność ujemnie jonizuje środowisko, co z medycznego punktu widzenia jest bardzo pożądane, ponieważ wpływa korzystnie na stan psychiczny i fizyczny ludzi. Jony ujemne sprzyjają asymilacji tlenu w pęcherzykach płucnych umożliwiając jego łączenie z hemoglobiną krwi ułatwiają też proces odwrotny wydychanie dwutlenku węgla. Jony ujemne likwidują astmę nadciśnienie krwi, wspomagają obwodowy system nerwowy likwidują migreny. Optymalna ilość jonów ujemnych w jednym centymetrze sześciennym powietrza wynosi 4.000 a jonów dodatnich 6.000. W miastach między zabudowaniami w 1 cm³ powietrza znajduje się zaledwie 1 000 do 500 jonów ujemnych a w mieszkaniach pozbawionych roślinności zaledwie 200. Źródłem jonów ujemnych jest roślinność a dokładnie chlorofil. Normy przewidują w Polsce przeciętnie 15 w innych krajach UE 30m² zieleni na 1 mieszkańca.

Trudno określić wielkość tej zależności w Grodzisku Maz. z powodu braku inwentaryzacji terenów zieleni.

W centrach miast o zwartej zabudowie i dużej powierzchni wybetonowanej  powinno się,  wykorzystując efekt Lenarda, budować  fontanny wysokociśnieniowe dla wzmocnienia ujemnej jonizacji powietrza.

Drugim czynnikiem biologicznym wpływającym korzystnie na środowisko miejskie są fitoncydy. Wg Mowszowocza i Tokina są to substancje o silnym działaniu grzybo- i bakteriobójczym występujące w soku komórkowym liści pędów korzeni i kwiatów, skąd przechodzą w stan lotny bez utraty swoich właściwości. 1 ha parku liściastego wydziela w ciągu sezonu wegetacyjnego do otoczenia ok. 2 kg fitoncydów 1ha iglastego lasu aż 5 kg . Z roślin stosowanych w terenach zieleni najbogatsze w fitoncydy są jałowce potem świerki, jodły, brzozy.

Inne biologiczne funkcje zieleni to:

- Zmniejszanie dobowych temperatur w miastach zwłaszcza latem dzięki parowaniu. Zieleń (trawniki) transpirując obniżają temperaturę o średnio 2% a zbiorniki wodne w parkach ok. 4 % poprzez parowanie.

- Wyłapywanie zanieczyszczeń mechanicznych powietrza których wielkość w zależności od natężenia ruchu wynosi od 50 do 130 ton /km². Dorodne drzewo przyuliczne może „przykleić” do liści 0d 0,3 – 0,5 tony zanieczyszczeń a dorosły stary okaz grabu, klonu, dębu czy buka nawet do tony. Jest to przyczynek do ograniczeń zezwoleń na wycinanie drzew z terenów miasta z pasów przyulicznych oraz terenów zabudowy osiedlowej w terenach otwartych.

- Pochłanianie fal dźwiękowych i tłumienie hałasu. Szczególnie cenne są celowo zakładane pasy zieleni przyuliczne wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. Długotrwałe narażenie na oddziaływanie hałasu o wysokim natężeniu: autostrady, trasy przelotowe, dyskoteki powoduje osłabienie słuchu i stres powodujący bezsenność ograniczenie koncentracji i inne. Pas zieleni o szerokości 20m i wysokości 6-8m jeżeli jest wystarczająco zwarty i ulistniony osłabia natężenie hałasu o 20 – 25%.

- Zarządzanie terenami zieleni w mieście to m. in. dbałość o zachowanie ciągłości pomiędzy terenami zieleni obszarów zurbanizowanych a terenami otwartymi, zabezpieczenie terenów krajobrazowo i przyrodniczo cennych, zabezpieczenie szlaków migracyjnych zwierząt, wypracowanie koncepcji budowania wieloletniego systemu miejskich terenów zieleni, uwzględniającego zarówno wzrastające potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców jak i potrzeby rozwijającego się miasta. A przy tym wszystkim nie wolno zapomnieć mu o ochronie dóbr kulturowych, cennych założeń historycznych lub fragmentów krajobrazu charakterystycznych dla danego regionu.

Brak monitoringu oraz inwentaryzacji zasobów przyrodniczych miasta Grodzisk Maz. uniemożliwia właściwe gospodarowanie nimi przy wykorzystaniu zasad bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Tkankę przyrodniczą miasta tworzą przede wszystkim duże powierzchnie parków – Skarbków, (dawny) Lipnera, zbiorniki wodne – stawy Goliana i Walczewskiego wraz z zielenią otulinową, zieleń osiedlowa GSM „Centrum” i „Kopernik”, zieleń przyuliczna, tereny wokół szkół przedszkoli, zieleń cmentarzy, tereny zieleni przy starych zakładach pracy np. „Polfa”, „Tarcze Ścierne”, „Grzejniki”, pasy wzdłuż rzek Mrowny Rokitnicy i Rokicianki przepływających przez miasto. Wraz z postępującą urbanizacją terenów do tej pory niezagospodarowanych lub modernizacją istniejących założeń giną często duże połacie pozornych nieużytków usuwane są drzewa bez zapewnienia ekwiwalentu w najbliższym otoczeniu.

Zadrzewienia.

Zadrzewienia w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody nie są terenami zieleni nie są też skonkretyzowane w ustawie o lasach. Z mocy ustaw chronione są pojedyncze drzewa a nie założenia całościowe faktycznie występujące w terenie tj : pasy wiatrochronne, zadrzewienia śródpolne przydrożne przywodne. W krajobrazie rolniczym są one nieodzownym elementem poprawiającym warunki ekologiczne do uprawy. Obszary rolne na skutek działalności człowieka nie posiadają mechanizmów obronnych ani zdolności do utrzymania biologicznej równowagi. Krajobraz pozbawiony drzew jest bezbronny wobec niesprzyjających warunków klimatycznych i podlega powolnej degradacji. Zadrzewienia są siedliskiem kilka razy większej ilości ptaków owadów i drobnej zwierzyny niż analogiczna powierzchnia leśna. Im zadrzewienie bogatsze pod względem różnorodności gatunkowej drzew i krzewów tym większa biologiczna stabilność towarzyszących mu terenów rolnych.  Zadrzewienia przeciwdziałają wysuszaniu gleby, wyhamowując silne podmuchy wiatru, zatrzymując wodę z topniejącego śniegu, poprawiając zdolności gleby do magazynowania wody opadowej etc. Istniejące zadrzewienia kępowe składają się w większości wypadków z roślinności naturalnej sukcesji okolicznego siedliska.  Zadrzewienia pasowe, głównie przydrożne, tworzy drzewostan mieszany z przewagą lipy (Kłudno Stare), wierzby (Radonie, Kady, Janinów), klonu (Izdebno Nowe),  topoli mieszańców ( Izdebno kościelne i Nowe, Adamowizna, Kraśnicza Wola, Kłudzienko, Władków, Wólka Grodziska), Problem zadrzewień topolowych i ich negatywny wpływ na jakość upraw polowych w sąsiedztwie powinien znaleźć rozwiązanie kompromisowe w długoterminowym planowym wymianie drzewostanu na odpowiedni w danych warunkach.

Zadrzewienia topolowe.

W latach 50-tych i 60-tych XX wieku wyhodowano pierwsze mieszańce topoli rodzimych z topolą czarną amerykańską. Krzyżówki te w bardzo korzystny sposób zaprezentowały się na tle innych gatunków rodzimej flory pod względem szybkości wzrostu i przyrostu masy drewna. W zniszczonym wojną kraju mieszańce te dały nadzieję na szybkie efekt zazielenienia i pozyskaniu taniego drewna m.in. do produkcji papieru. Początkowo źródłem tych mieszańcowych cultivarów były jedynie specjalistyczne szkółki. W latach 70-tych masowy czyn społeczny „tysiąc drzew na tysiąc lecie” otworzył drogę, głównie topolom euroamierykańskim, w szeroko rozumiany krajobraz Polski. Oprócz wspomnianych topól euroamerykańskich do doboru, również w miastach, weszły odmiany topól z sekcji balsamicznych rzadziej z sekcji wielkolistnych amerykańskich parkowych. W instytutach i innych placówkach naukowych wyhodowano odmiany topól rodzimych białej, czarnej osiki oraz szarej. W sumie dobór podstawowy topół do zadrzewień obejmował ponad 30 odmian. Teraz po 40 – 50 latach stanowią one około 25% zadrzewień w miastach i w terenach otwartych. Szczególnie dużo topól otacza szkoły: LO, SP 6, SP4, SP w Adamowiźnie i Izdebnie Kościelnym, przychodnie lekarskie, zakłady pracy. Wysadzane są nimi ulice i drogi Adamowizna, Izdebno Kościelne i Nowe, Kłudzienko etc. Topole osiągnąwszy wiek dojrzały, zaczynają się starzeć i stwarzać swoim rozmiarami ekspansywnością określone kłopoty. Należy tu jednak powiedzieć, że nie wszystkie odmiany hodowlane są kłopotliwe. Sekcja balsamea, wśród której znajdują się topola simonii maksimowichii berolinensis są ze względu na delikatną budowę i wąski pokrój gatunkiem pożądanych w mieście a z sekcji wielkolistnych topole lasiocarpa lub Wilsoni odznaczające się niewielkim wzrostem i wyjątkowo dużymi, do 30cm liśćmi stanowią niewątpliwie dekoracyjny element przyrodniczego krajobrazu miejskiego.

Z polskich gatunków topól występują; topola biała (białodrzew) (Populus alba), topola czarna (P. nigra), topola osika (P. tremula) oraz topola szara (P. cinerea) mieszaniec topoli białej i osiki. Topole biała i czarna są składnikami łęgów topolowo wierzbowych (Salici Populetum). Topolę osikę można spotkać, jako składnik borów mieszanych i dąbrów acidofilnych. Ekspansja tych gatunków i łatwość przystosowania się do nowych siedlisk sprawia, że gatunki te postrzegane są, jako popularny składnik zarośli przydrożnych, nieużytków a w konsekwencji jako chwast.

Ustawa o ochronie przyrody traktuje topole rodzime na równi z innymi gatunkami drzew. Należy o tym bezwzględnie pamiętać przy udzielaniu pozwoleń na usuwanie drzew.

| 2.5 | Surowce i zasoby mineralne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki wydobywanie kruszywa naturalnego, jest działalnością, która wymaga uzyskania koncesji geologicznej. Wydawane były one do dnia 31 grudnia 1998 roku przez Wojewodę Mazowieckiego a od 1 stycznia 1999 roku przez Starostę Grodziskiego.

Koncesje są wydawane w formie decyzji administracyjnej. Na przestrzeni kilku lat wydano 3 koncesje na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Wykaz koncesji na rozpoznanie geologiczne złóż kopalin (kruszywa naturalnego) wydanych przez organy administracji geologicznej Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia tabela nr 21.

Tabela Nr 21 Wykaz koncesji na rozpoznanie geologiczne złóż kopalin (kruszywa naturalnego) na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Lp. | Przedsiębiorca | Lokalizacja rozpoznawanego złoża | Organ koncesyjny - data wydania koncesji | Okres ważności koncesji | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Firma ELBET. Przewóz towarów, wykopy ziemne. Bekoniarstwo, wyroby betonowe. | Złoże „Marynin” o pow. 2,50 ha | Urząd Wojewódzki w Warszawie, 2.08.1995r, znak: OSRL-VI-7412A/13/95 | - | Dec. Nr 7K/95 |
| 2. | Firma ELBET. Przewóz towarów, wykopy ziemne. Bekoniarstwo, wyroby betonowe. | Złoże „Marynin I” | Wojewoda Mazowiecki, 4.10.2001r znak: WOŚ-VI/7412/34/01 | 4.10.2003r |  |
| 3. | PHU -PIASEK | Złoże „Książenice I” | Decyzja Starosty Grodziskiego, 28.05.2004r znak: WOŚRiGW-752/4/04 | 23.04.2004r | Dec. Nr 33/04 |

Źródło: Organy administracji geologicznej Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego

Na podstawie posiadanych dokumentów wykonano analizę geologiczną, z której wynika, że w kopalinach występują w przeważającej części piaski średnioziarniste z domieszkami różnych frakcji. Żwiry występują rzadko i w małych ilościach. Utwory te powstały generalnie w okresie zlodowacenia środkowo-polskiego, stadiału mazowiecko-podlaskiego. Osady te związane są z rozwojem w cieplejszych okresach procesów zmywu powierzchniowego mas osadów deluwialnych, zachodzących na stosunkowo niedużych odległościach. Osady te tworzą kompleks osiągający maksymalnie kilka metrów miąższości i zalegają na glinach zwałowych.

Pod względem jakościowym przeprowadzone badania makroskopowe wykazują, że badane kopaliny w stanie surowym spełniają wymagania dla piasków zwykłych ustanowione normą PN-86/B-6712 oraz wymagania dla piasku do mieszanek mineralno-bitumicznych określonych normą BN-87/6774-04.

Pod względem technologicznym pozyskany surowiec może być wykorzystywany w budownictwie mieszkalnym oraz drogowym, zaś w przypadku kruszywa grubego do produkcji betonu. Wykaz koncesji geologicznych na wydobywanie kopalin ze złóż wydanych przez organy administracji geologicznej Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia tabela nr 22.

Tabela Nr 22 Wykaz koncesji geologicznych na wydobywanie kopalin na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Lp. | Przedsiębiorca | Lokalizacja udokumento-wanego złoża | Powierz- chnia: | Zasoby geologiczne | Organ koncesyjny - data wydania koncesji | Okres ważności koncesji: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elbet. Przewóz towarów, wykopy ziemne. Bekoniarstwo, wyroby betonowe | Złoże MARYNIN | 1,55 ha, | 514 tys. Mg. | Wojewoda Mazowiecki, 23.10.1998 r. | do 31 grudnia 2003 r.* |
| 2. | PHU -PIASEK | Złoże Książenice | 1,30 ha, | 80,774 tys. Mg. | Wojewoda Mazowiecki, 23.10.1998 r. | do 31 grudnia 2007 r. |
| 3. | Firma Natoli – wytwórnia cegły | Złoże Władysławów I | b.d, | b.d. | Starosta Grodziski, 8.09.2000 r. | do 31 grudnia 2009 r.** |

* obecnie przystąpiono do rekultywacji kopaliny w kierunku wodnym, 	eksploatacja zakończona

** decyzja nie jest realizowana

Źródło: Organy administracji geologicznej Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego.

Jak wynika z „Operatu ewidencji zasobów złoża naturalnego MARYNIN” firma ELBET wg. stanu na 31.12.1996r posiadała zasoby przemysłowe, które wyniosły 264,8 tys. Mg, zaś w roku 2003 zasoby te wyniosły 19.587 Mg. W roku 2003 w/w kopalni wydobyto 11.141 Mg kruszywa.

Zgodnie z przedłożonym Uproszczonym Planem Ruchu Górniczego na lata 2003 - 2007 z kopalni Książenice wydobyto 13.356 Mg.

Łącznie na terenie gminy wydobyto w 2003r 24.497 Mg kruszywa naturalnego dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

Ponadto użytkownicy zobowiązani są do uiszczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin, zaś użytkownicy, którzy wykopują kopalinę bez wymaganej koncesji podlegają karze pieniężnej, od dwukrotnej do dziesięciokrotnej wartości wydobytej kopaliny.

W roku 2003 przyłapano 2 osoby fizyczne podejmujące działania tzw. „dzikiej” eksploatacji kopalin. W takich sytuacjach podjęte zostały działania zmierzające do ukrócenia procederu.

W gminie Grodzisk Mazowiecki nie występują inne kopaliny.

W roku 1998 firma Apacze Poland Sp. z o. o. ubiegała się o koncesje na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatację ropy naftowej i gazu ziemnego m.in. na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oznaczony blokiem koncesyjnym nr 234.

Powyższe rozpoznanie służy do osiągnięcia osadów perspektywicznych i rozpoznawczych w/w zakresie z podziałem na dwie fazy:

  - faza obejmuje 3 lata – 1000 km profili sejsmicznych i 1 otwór o głębokości 3000 – 4000 m

  - faza obejmuje 3 lata – 500 km profili sejsmicznych i 2 otwory o głębokości 3000 – 4000 m

Badania sejsmiczne polegały na wzburzeniu i rejestrowaniu fal sprężystych pdbitych od granic strukturalnych badanego ośrodka. Decyzją Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. znak: DGn/EG/487-6407-01 odstąpiono od poszukiwania w/w złóż uzasadniając ten fakt negatywnymi wynikami pomiarowymi I etapu na obszarze bloku nr 234.

| 2.6 | Hałas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Hałasem przyjęto nazywać każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych warunkach.

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu z różnych źródeł dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Wyniki prowadzonych pomiarów odnoszone są do wartości progowych poziomów hałasu w środowisku zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Wartości progowe poziomu hałasu w środowisku przedstawia Tabela nr 23.

Tabela nr 23 Wartości progowe poziomu hałasu w środowisku.

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i grypy źródeł hałasu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godz.) | Pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godz.) | Pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godz. dnia, kolejno po sobie następującym) | Pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godz. nocy) |
| 1. | Obszar A ochrony uzdrowiskowej | 60 | 50 | 50 | 45 |
| 2. | Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem | 60 | 50 | - | - |
| 3. | Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży oraz tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej | 65 | 60 | 60 | 50 |
| 4. | Tereny zabudowy mieszkaniowej | 75 | 67 | 67 | 57 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska.

Do głównych źródeł uciążliwości akustycznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki należą:

- źródła punktowe (związane z działalnością gospodarczą –przemysłową, rzemieślniczą o profilu: ślusarskim i rekreacyjną),

- źródła mobilne (ruch drogowy i kolejowy).

Na terenie gminy głównymi źródłami hałasu przemysłowego posiadającymi decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska są zakłady umieszczone poniżej w tabeli nr 24.

Tabela nr 24 Wykaz zakładów posiadających decyzje Starosty Grodziskiego o dopuszczalnym poziomie hałasu.

| Lp. | Przedsiębiorca | Lokalizacja | Data wydania | Okres ważności | Dopuszczalna wielkość decyzji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dla pory dziennej | Dla pory nocnej |
| 1. | Supermarket GLOBI | Ul. Armii Krajowej Grodzisk Maz. | 31.12.2002r znak. WOŚRiGW-760131/02 | 30.12.2012 | 50 | 40 |

Źródło: Starostwo Powiatu Grodziskiego.

W przypadku dwóch zakładu:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim,

- Frito-Lay Sp. z o. o. ul. Zachodniej w Grodzisku Mazowieckim,

toczy się postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska.

Znaczące zagrożenie hałasem związane jest również z przebiegiem przez teren gminy, szczególnie przez tereny mieszkaniowe lub graniczące, dróg wojewódzkich i linii kolejowych o dużym natężeniu ruchu. Interpretując wyniki badań uciążliwości hałasu wykonane na terenie województwa mazowieckiego przez MWIOŚ można uznać, że na w/w terenach stale występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku.

Podobne uciążliwości występują na terenach związanych z trasami kolejowymi PKP i WKD.

Przeprowadzone w roku 2002 badania poziomu hałasu w rejonie ulic Okulickiego, Paderewskiego, 3-go Maja, Baczyńskiego, Kołysanki, Przejazdowej i wiaduktu kolejowego w Grodzisku Mazowieckim potwierdziły i zidentyfikowały obszar miasta szczególnie narażony na dopuszczalne przekroczenia.

Badania w/w rejonie miały na celu ustalenie poziomów dźwięku w punktach pomiarowych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie metodyką. Wyniki pomiarów wskazują, iż w porze dziennej występuje uciążliwość akustyczna ciągów komunikacyjnych (zarówno kolejowego i drogowego). W porze dziennej wartość przekroczeń poziomów dopuszczalnych osiąga wartości do ok. 4,2 dB, zaś hałas kolejowy osiąga wartości dochodzące 15 dB. W porze nocnej wartości przekroczeń dopuszczalnych w/w rejonie przekraczają wartości 10 dB dla hałasu drogowego, zaś dla kolejowego powoduje przekroczenia rzędu 20dB.

Swym zasięgiem poziom dźwięku objął w porze dziennej 12 budynków mieszkalnych, zaś w porze nocnej 23 budynki.

W celu podjęcia szybkich i zdecydowanych działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości akustycznej należy wykonać mapy akustyczne dla gminy Grodzisk Mazowiecki. W swych ustawowych obowiązkach stworzenie plansz akustycznych spoczywa na Staroście z terminem realizacji do 2007r.

Plansze te pozwolą zobrazować potencjalne zagrożenia hałasem komunikacyjnym w mieście, uwzględniając przy tym specyfikę rozprzestrzeniania się dźwięku w głąb terenów zabudowy mieszkaniowej. Mapa ta stanowić będzie dobry materiał wyjściowy do dalszych studiów nad zagrożeniem hałasem, która w konsekwencji doprowadzi do poprawy klimatu akustycznego.

| 2.7 | Powietrze |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powietrze jest nie tylko niezbędnym do życia zasobnikiem tlenu, ale również ma decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku określane jest jako zanieczyszczenie powietrza.

Wyodrębniono grupę zanieczyszczeń nazywanych charakterystycznymi zanieczyszczeniami powietrza. Do zanieczyszczeń tych zaliczamy: pył, tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu i węglowodory.

Ochrona powietrza polega na dotrzymywaniu ustalonych poziomów substancji w powietrzu.

Emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z obszaru powiatu grodziskiego, na podstawie danych GUS, stanowi około 0,022 % globalnej emisji w województwie mazowieckim. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że na terenie powiatu grodziskiego największe skupisko zakładów zlokalizowane jest na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Zakłady te stanowią emisję zorganizowaną.

Wielkość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w roku 2000 z zakładów objętych sprawozdawczością GUS, przedstawia tabela nr 25.

Tabela nr 25 – przedstawia wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w roku 2000 z zakładów objętych sprawozdawczością GUS, zawarte w Raporcie o stanie środowiska z 2001r opracowanym przez WIOŚ.

| Zanieczyszczenie | Emisja w Mg/rok | Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w % |
| --- | --- | --- |
| Pył ogółem | 3 | 97,40 |
| Gazy ogółem | 197 | 48,70 |
| w tym: |  |  |
| Dwutlenek siarki | b.d |  |
| Tlenki azotu | b.d |  |
| Tlenek węgla | b.d |  |
| Emisja niezorganizowana | b.d |  |
| Dwutlenek węgla | b.d |  |

Źródło:  Raport o stanie środowiska z 2001r opracowanym przez WIOŚ.

Z uwagi na brak stacji pomiarowych na terenie gminy nie jest możliwe określenie stanu jakości powietrza atmosferycznego. Tym niemniej, na podstawie przeprowadzanych wyrywkowych kontroli zakładów prowadzonych przez MWIOŚ można przyjąć, że gmina nie należy do szczególnie zagrożonych tym rodzajem zanieczyszczenia. Największą emisją zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowaną na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki jest emisja niezorganizowana:

- transport,

- ogrzewanie budynków,

- kotłownie indywidualne w sektorze ogrodniczym, przemysłowym,

- pożary,

- produkcja rolna.

Większa część emisji niezorganizowanej przysparza wielu interwencji lokalnemu samorządowi. Bardzo trudno jest ją ograniczyć lub zmniejszyć ponieważ te instalacje powstające podczas spalania paliw zarówno do celów energetycznych, jak i technologicznych nie wymagają (zgodnie z obecnymi przepisami) stosownych pozwoleń na emisję.

Z uwagi na brak danych dotyczących zanieczyszczeń napływających z sąsiednich powiatów, gmin nie można określić procesu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

| 2.8 | WODY. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | WODY POWIERZCHNIOWE PŁYNĄCE. |  |  |

Woda jest podstawowym czynnikiem decydującym o życiu i zdrowiu człowieka, stanie środowiska naturalnego oraz o możliwościach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wody powierzchniowe na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zajmują 32.17 ha, co stanowi 0,3% ogólnej powierzchni gminy.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 4a jest organem zarządzającym gospodarką wodną na terenie naszej gminy.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zlokalizowane są następujące urządzenia melioracji podstawowej:

- rzeka Rokitnica Stara,

- rzeka Rokicianka,

- rzeka Mrowna,

- rzeka Basinka.

W/w rzeki wchodzą w skład zlewni:

- Utraty z dopływem zlewni Rokitnicy,

- Pisi z dopływem zlewni Pisia Tuczna

W skład zlewni Rokitnicy o powierzchni ok. 100 km2 wchodzą następujące zlewnie cząstkowe:

1. zlewnia rzeki Mrownej - powierzchnia 48 km2,

2. zlewnia rzeki Rokicianki - powierzchnia 13 km2,

3. zlewnia rzeki Rokitnicy- powierzchnia 30 km2.

- Zaś w skład zlewni rzeki Pisi Tucznej wchodzi zlewnia cząstkowa rzeki Basinki.

Rzeka Rokitnica Stara jest lewostronnym dopływem Utraty, do której uchodzi w km 35,7. Całkowita jej długość wynosi 24,2 km, z tego na terenie gminy 16,3 km (uregulowana jest na odcinku 1447 m, pozostały odcinek cieku wodnego nieuregulowany).

Rzeka Mrowna jest lewostronnym dopływem Rokitnicy, do której uchodzi w km 8,9. Całkowita jej długość wynosi 22,7 km, z tego na terenie gminy 13,7 (uregulowana jest na odcinku 7,5 km, zaś na odcinku 7+500 – 12+400 nieuregulowana).

Rzeka Rokicianka jest lewostronnym dopływem Rokitnicy, do której uchodzi w km 11,3. Całkowita jej długość przebiegająca przez gminę wynosi 7,38 km (uregulowana jest na odcinku 2580m).

Rzeka Basinka jest prawostronnym dopływem Pisi Tucznej, do której uchodzi w km 5,9. Całkowita jej długość wynosi 15 km, z czego na terenie gminy 14,15 km (uregulowana jest na odcinku 8,15 km).

# Załącznik nr 4 stanowi zlewnie znajdujące się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

W/w rzeki poddawane są w miarę możliwości w/w zarządcy oraz lokalnych sponsorów konserwacjom. Natomiast nie są poddane lokalnemu systematycznemu monitoringowi (ocenie jakości) wód powierzchniowych m.in. i z tej przyczyny klasyfikuje się je jako wody pozaklasowe.

Jedynie w ramach programu regionalnego ok. kilku lat prowadzony jest monitoring przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

W roku 2000 MWIOŚ dokonał pomiarów kontrolnych w ramach w/w programu na dwóch rzekach: Mrowna i Rokitnica. Na każdej z nich wyznaczono po dwa stanowiska pomiarowe.

Z danych wynika, iż nastąpiły przekroczenia ustanowione w poniżej cytowanym rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 503 – aktualne do 30.06.2003r) ustalono trzystopniową klasyfikację czystości śródlądowych wód powierzchniowych:

- klasa pierwsza – wody nadające się do:

- zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

- zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia,

- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

- klasa druga – wody nadające się do :

- bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate,

- chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

- celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk.

- klasa trzecia – wody nadające się do:

- zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody wskaźników jakości wody do picia,

- nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem wskaźników pod osłonami wskaźników innych materiałów,

Wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych określa załącznik do w/w rozporządzenia. Wskaźniki, które decydują przede wszystkim o pozaklasowości wód to m.in. wskaźnik bakteriologiczny miano Coli, związki biogenne (azot, chlorki, fosfor), metale ciężkie (ołów, cynk).

Na rzekach średnie odpływy jednostkowe zawierają się w granicach 1-2 dm3/s km2. Cieki charakteryzują się małymi przepływami, które okresowo w sezonie letnim wysychają.

Załącznik nr 4 stanowi mapa poglądowa z oznaczonymi ciekami wodnymi.

Gospodarka rybacka.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki działalność prowadzi Polski Związek Wędkarski Koło nr. 11 z siedziba w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 21. Własnością Koła jest 5 zbiorników wodnych zlokalizowanych w miejscowości Natolin. PZW dzierżawi również 2 zbiorniki wodne we wsi Chrzanów Mały, 3 w miejscowości Henryków oraz 1 w mieście Grodzisk Mazowiecki przy ul. Nadarzyńskiej. Do zbiorników wpuszczanych jest rocznie 3 – 4 tony narybku różnych gatunków. Podstawowe gatunki zarybieniowe to karp, leszcz, płotka, karaś srebrny, amur, szczupak i lin. PZW prowadzi swoją działalność dla osób zrzeszonych w Kole w celu amatorskiego połowu ryb.

Starostwo Powiatu Grodziskiego wydało 6 pozwoleń wodnoprawnych na teren gminy Grodzisk Mazowiecki zezwalających na pobór wód w celu zasilania zbiorników wodnych dla osób fizycznych.

| 2.8.2 | Wody powierzchniowe stojące |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Występujące zbiorniki wodne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki są to wszelkiego typu budowle wodne powodujące piętrzenie wód w urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej. Zbiornik są kopane lub liniowe polegające na podpiętrzaniu wody w cieku, bez występowania jej z brzegu (retencja korytowa). Wysokość piętrzenia wody nie przekracza 1,5 m a przepływ wody jest mniejszy od 2 m3s-1 . Rozbudowa małej retencji stanowi załącznik nr 5.1-5.10.

W granicach gminy Grodzisk Mazowiecki wydano 6 pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie stawów hodowlanych o łącznej powierzchni 12,70 ha.

Mała retencja występująca na terenie gminy legalnie i nielegalnie (bez pozwoleń wodnoprawnych lub stosownych uzgodnień) jest jednym z elementów prawidłowej gospodarki wodnej. Mała retencja na terenie naszej gminy ma za zadanie zwiększenie potencjalnych zdolności retencyjnych małych zlewni w celu ochrony przed powodzią i suszą z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych środowiska naturalnego.

- WZMIUW wykonał szereg prac, które zostały szczegółowo omówione w załączniku – w karcie obiektu małej retencji. Tabela Nr 26 przedstawia wykaz stawów służących do hodowli ryb posiadających  pozwolenia wodnoprawne.

- Tabela nr 26 Wykaz stawów służących do hodowli ryb posiadających  pozwolenia wodnoprawne.

| Lp. | Imię, Nazwisko | Pozwolenie wodnoprawne | Data obowiąz. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Danuta i Zbigniew Rusinowicz | Decyzja nr 95/2002 z dnia 22.11.02 znak: SPG-622/4610/02 | 21.11.2012r | Hodowla ryb na potrzeby własne. |
| 2. | Monika i Marian Krysiak | Decyzja nr 108/03 z dnia 14.04.2003r znak: WOŚRiGW.DG.622-108/03 | 15.04.2028r | Hodowla ryb. |
| 3. | Marzanna i Bogdan Madoń | Decyzja nr 144/03 z dnia 28.10.2003r znak: WOŚRiGW.622-144/03 | 22.10.2013r | Hodowla ryb na potrzeby własne. |
| 4. | Izabela i Sławomir Kołodziej vel Sosnowiec | Decyzja nr 150/03 z dnia 10.12.03 znak: WOŚRiGW.6223-150/03 | 31.12.2013r | Hodowla ryb. Nieruchomość położona we wsi Szczęsne działka nr ewid. 99 i 109 |
| 5. | Adam Kielak | Decyzja nr 157/03 z dnia 31.12.03 znak: WOŚRiGW.6223-157/03 | 30.12.2013r | Hodowla ryb na potrzeby własne. Nieruchomość położona we wsi Mościska działka nr ewid. 6 i 7. |
| 6. | Piotr Borowski | Decyzja nr 3/04 z dnia 4.02.2004r znak: WOŚRiGW 6223/3/04 | 3.02.2029r | Hodowla ryb. |

Źródło: Starostwo Powiatowe

| 2.8.3 | Wody podziemne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wody podziemne ujęte do eksploatacji pochodzą z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, poziom czwartorzędowy stanowi główny poziom użytkowy. Poziom ten charakteryzuje się zmienną głębokością występowania wód, różną miąższością, zmiennym stopniem izolacji od wpływów czynników powierzchniowych, jak również wydajnością eksploatacyjną.

Woda zarówno na potrzeby socjalno – bytowe jak i gospodarcze jest pobierana na terenie gminy z ujęć podziemnych – rozdział poświęcony ujęciom wodnym został szczegółowo omówiony w rozdziale 3.1 niniejszego opracowania.

| 2.8.4 | Melioracja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleb.

Melioracje ułatwiają uprawy gleb oraz chronią użytki rolne przed powodzią.

Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe (rzeki, zostały omówione w rozdziale 2.8.1) i szczegółowe (rowy otwarte, sieć drenarska, wyloty drenarskie i studzienki rewizyjne).

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, jeżeli te urządzenia są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki (art. 71 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne - Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).

Dla potrzeb kompleksowego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych utworzona została w maja 1996r Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki – zrzesza ok. 1000 członków.

- Obowiązkiem członków jest wnoszenie składek i ponoszenie na jej rzecz świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań. Tabela nr 27 przedstawia wykaz wsi objętych działalnością GSW w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z ilością członków.

## Tabela nr 27 wykaz wsi objętych działalnością GSW w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z ilością członków.

| Lp. | NAZWA WSI | ILOŚĆ CZŁONKÓW |
| --- | --- | --- |
| 1. | ADAMÓW/ŻUKÓW | 110 |
| 2. | CHLEBNIA | 92 |
| 3. | CHRZANÓW DUŻY | 55 |
| 4. | CHRZANÓW MAŁY | 63 |
| 5. | IZDEBNO KOŚCIELNE | 125 |
| 6. | IZDEBNO NOWE | 56 |
| 7. | KŁUDNO NOWE | 29 |
| 8. | KŁUDNO STARE | 42 |
| 9. | KOZERKI | 5 |
| 10 | KOZERY | 86 |
| 11. | KOZERY NOWE | 78 |
| 12. | KRAŚNICZA WOLA | 73 |
| 13. | NATOLIN | 61 |
| 14. | TŁUSTE | 55 |
| 15. | WÓLKA GRODZISKA | 69 |
| 16. | ZABŁOTNIA | 29 |

Źródło: Gminna spółka Wodna.

- Tabela nr 28 określa ewidencję gruntów objętych działalnością GSW na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

- Tabela nr 28 Grunty objęte działalnością GSW na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Obszar zmeliorowanych gruntów objętych GSW na terenie gminy Grodzisk mazowiecki |  |  | Stan ewidencyjny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunty orne w ha | Użytki zielone w ha | Ogółem ha | Rowy km | Dreny ha |
| 3651 | 266 | 3917 | 85,7 | 3550 |

Źródło: Gminna spółka Wodna.

| 2.9 | Gospodarka odpadami |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami przedstawiono kompleksowo w części B do niniejszego „Programu Ochrony Środowiska”.

Część B stanowi samodzielne opracowanie pt. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2004 – 2012”.

W związku z powyższym tematyka zagadnienia nie będzie omawiana w części A.

| 2.10 | Odnawialne źródła energii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki istnieją możliwości wykorzystania następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii:

- wód geotermalnych,

- wody,

- wiatru,

- słońca,

- biomasy.

Wody geotermalne.

Z energetycznego punktu widzenia największy potencjał stanowią wody geotermalne zalegające w utworach dolnej jury, której strop na terenie naszej gminy znajduje się na głębokości ok. 2200m. Wody tam zalegające mają temperaturę ok. 60o, są jednak mocno zasolone (ok.90 g w litrze).

Przeprowadzone badania w odwiertach wykonanych na potrzeby poszukiwań ropy i gazu ok. 40 lat temu, pozwoliły określić wydajność tych wód na poziomie 70 m³ /godz. przy miąższości utworu ok. 50 m. Takie parametry pozwalają na uzyskanie mocy energetycznej rzędu kilkudziesięciu MW z jednej pary otworów.

Alternatywnym rozwiązaniem pozyskiwania energii z wód geotermalnych może być wykorzystanie płytszych pokładów tych wód zalegających w utworach kredy. Takie wody eksploatowane są w pobliskim Mszczonowie. Są one znacznie mniej zasolone, ale ich temperatura jest jednocześnie znacznie niższa (ok. 42oC). Wody takie zalegają na głębokości ok. 1600 m. Występujące wody geotermalne mogą być ponadto wykorzystywane do celów balneologicznych.

Woda.

Wielkość naturalnych cieków wodnych (rzeki Basinki, Mrownej, Rokitnicy i Rokicianki) oraz ukształtowanie terenu nie pozwalają na spiętrzanie wody na potrzeby energetyczne. Możliwa jest jednak budowa kilku kilkuwatowych małych elektrowni wodnych na potrzeby własne gospodarstw domowych położonych wzdłuż cieków wodnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu retencji wód w celu poprawy stosunków wodnych w okresach suszy.

Wiatr.

Według obserwacji stacji meteorologicznej SGGW w Jaktorowie, średnia roczna prędkość wiatru wynosi około 3,33 m/s, co przy zestawieniu z najkorzystniejszymi warunkami panującymi na środkowym wybrzeżu Polski na poziomie około 7 m/s nie predestynuje naszego terenu do lokalizacji dużych siłowni wiatrowych. Potwierdzają to także obserwacje siłowni wiatrowej w pobliskim Tarczynie. Dość znaczny udział procentowy wiatrów o prędkości powyżej 4 m/s pozwala na lokalizowanie niewielkich siłowni wiatrowych pracujących na potrzeby własne.

Słońce.

Rejon podwarszawski cechuje się średnimi dla Polski warunkami pozyskiwania energii promieniowania słonecznego. Wartość napromieniowania całkowitego w ciągu roku przyjmuje się dla Polski centralnej na poziomie 3480 MJ/m2. Udział promieniowania rozproszonego waha się od 47 % w miesiącach letnich do 70 % w grudniu. Natężenie promieniowania słonecznego w centralnej Polsce wynosi około 1000 W/m2. Roczne sumy usłonecznienia (czas operacji słońca przy bezchmurnym niebie) dla rejonu podwarszawskiego wynoszą średnio 1600 h/rok. Warunki te pozwalają na wykorzystanie słońca do pozyskiwania energii elektrycznej z ogniw fotowoltanicznych i ciepła z kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Takie instalacje można spotkać na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Biomasa.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki występują gleby, których właściwości są korzystne dla zakładania plantacji roślin energetycznych: wierzby wiciowej i ślazowca pensylwańskiego. Produkcja tych roślin pozwala eliminować metale ciężkie i inne zanieczyszczenia gleb oddziaływując korzystnie na środowisko. Produkcja rolnicza pozwala na pozyskiwanie znacznych ilości słomy zbóż również z możliwością wykorzystania na cele energetyczne.

| 2.11 | Konwencjonalne źródła energii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Konwencjonalne źródła energii to takie, które człowiek wykorzystuje od setek lat (węgiel kamienny i brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, pierwiastki promieniotwórcze) do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej.

Energia ta jest niezbędna mieszkańcom dla zaspokojenia wielu podstawowych potrzeb. Niestety jej produkcja w sposób konwencjonalny ma ogromny wpływ na środowisko, w którym żyjemy.

Gazownictwo.

Sieć gazowa na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki jest dobrze rozwinięta, szczególnie na terenach miejskich. Sieć rozdzielcza w mieście liczy 83 km. Zużycie gazu w roku 2000 wyniosło 6.124 tys. m3 .

Ciepłownictwo.

Potrzeby grzewcze na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki pokrywane są z indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystujących jako surowiec energetyczny gaz, ewentualnie olej opałowy niskosiarkowy. Na niektórych osiedlach mieszkaniowych działają lokalne kotłownie, rozprowadzające ciepło w systemie zorganizowanym za pomocą sieci cieplnych.

| 3. | Infrastruktura ochrony środowiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim (ZWiK) jest eksploatatorem systemu wodno-ściekowego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

ZWiK na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki działa na podstawie uchwały nr 152 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 1992 roku jako zakład budżetowy.

Na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki ZWiK eksploatuje majątek gminy w skład, którego wchodzą:

- ujęcia wody,

- stacje uzdatniania wody,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna,

- oczyszczalnia ścieków.

| 3.1 | Ujęcia wody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest zaopatrywana w wodę przez następujące stacje wodociągowe:

- SUW Cegielniana.

Stacja położona przy ul. Cegielnianej we wschodniej części miasta Grodzisk Mazowiecki, w odległości około 100 m na północ od głównej trasy komunikacyjnej Pruszków – Żyrardów (ul. Królewska), przebiegającej przez miasto Grodzisk Mazowiecki.

Eksploatowane są cztery studnie głębinowe o nr BE 2, BE 3, BE 4, BE 5.

Studnia nr BE 2 eksploatowana jest okresowo i jest ujęciem uzupełniającym. Studnie położone są na południe i na południowy wschód od stacji uzdatniania w odległości 0,3 – 2 km od stacji. Studnia nr BE 5 znajduje się na działce w obrębie administracyjnym m. Milanówka, pozostałe studnie są na działkach należących administracyjnie do gminy Grodzisk Mazowiecki. Tabela nr 29 przedstawia parametry techniczne pracy poszczególnych  studni.

Tabela nr 29 Parametry techniczne pracy poszczególnych studni.

|  | Studnia nr BE2 | Studnia nr BE3 | Studnia nr BE4 | Studnia nr BE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głębokość studni | 41,8 m | 81 m | 42 m | 62 m |
| Głębokość poboru wody | 23,1-38,2 m | 48-77 m | 42 m | 50 m |
| Dopuszczalna wydajność studni | 59,19 m3/h | 120,0 m3/h | 75,0 m3/h | 115,4 m3/h |
| Ilość wody aktualnie pobieranej | 18 m3/h | 90 m3/h | 75,0 m3/h | 62 m3/h |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Wszystkie studnie mają wygrodzone strefy ochrony bezpośredniej i są w dobrym stanie technicznym.

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby (pozwolenie wodno - prawne) w ilości 304 m3/h, przy depresjach w studniach 11 – 19 m.

Technologia.

Występuje dwustopniowe pompowanie. Pierwszy stopień pompowania wody to pompy w studniach głębinowych.

- 1. Pompy głębinowe podają wodę do 4 szt. równolegle eksploatowanych mieszaczy wodno-powietrznych (aeratorów).

- 2. Po aeratorach woda podlega filtracji na 4 równolegle pracujących filtrach I stopnia (tzw. odżelaziacze). Następnie woda jest ponownie filtrowana na 4 równolegle pracujących filtrach II stopnia (tzw. odmanganiacze).

- 3. Złoża II stopnia filtracji są okresowo uaktywnione poprzez dozowanie roztworu nadmanganianu potasu.

- 4. Po filtrach woda kierowana jest do 3 równolegle pracujących zbiorników wody czystej o pojemności 3 x 1000 m3. Przewidziana jest możliwość dezynfekcji wody przed podaniem jej do zbiorników wody czystej.

- 5. Drugi stopień pompowania wody to 4 pompy, każda o wydajności 160 m3/h. Praca pomp sterowana jest za pomocą falownika, który utrzymuje stałe ciśnienie wody w sieci miejskiej.

- 6. Niezależnie od sterowania pracą pomp poprzez falownik, eksploatowane są 2 hydrofory. Hydrofory włączone są bocznikowo do przewodów tłocznych wody do miasta.

- 7. Filtry płukane są powietrzem i następnie wodą. Proces płukania jest ręcznie sterowany. Główna armatura w uzbrojeniu filtrów ma napędy elektryczne.

- 8. Woda popłuczna kierowana jest do osadnika. Po wytrąceniu osadów odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej.

- 9. Filtry (I i II stopnia) płukane są wodą czystą, pobieraną przez pompownię płuczącą ze zbiorników wody czystej. Obecna częstotliwość płukania filtrów to 2 filtry, co 2 dni.  Jakość wody ujmowanej ze SUW „Cegielniana” prezentuje  tabela nr 30.

Tabela nr 30 Jakość wody ujmowanej ze SUW „Cegielniana”.

| Wskaźnik | Jednostka | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. |
|  |  | wart. max | wart. max | wart. max | wart. max | wart. max |
| Barwa | mg/l | 29,2 | Brak danych |  | 32 | 55 |
|  |  | 45 |  |  | 50 | 55 |
| Zapach |  | z+g 1R |  |  | nieakcept. | nieakcept. |
|  |  | z+g 1R |  |  | - | - |
| Odczyn | pH | 7,1 |  |  | 6,9 | 7,37 |
|  |  | 7,3 |  |  | 7,5 | 7,37 |
| Twardość (CaCO3) | mg/l | 272 |  |  | 220,3 | 207,05 |
|  |  | 408 |  |  | 252,5 | 207,05 |
| ChZT (z KMnO4) | mg/l | 2,6 |  |  | 2,5 | 2,2 |
|  |  | 4,5 |  |  | 2,5 | 2,2 |
| Amoniak | mg/l | 0,21 |  |  | 0,4 | 0,81 |
|  |  | 0,48 |  |  | 0,55 | 0,81 |
| Azotany | mg/l | 0,1 |  |  | n.w. | n.w. |
|  |  | 0,1 |  |  | - | - |
| Azotyny | mg/l | 0,001 |  |  | n.w. | 0,036 |
|  |  | 0,001 |  |  | - | 0,036 |
| Chlorki | mg/l | 9,90 |  |  | 11,9 | 10,35 |
|  |  | 19,3 |  |  | 12,5 | 10,35 |
| Żelazo ogólne | mg/l | 2,15 |  |  | 3,9 | 4,78 |
|  |  | 3,2 |  |  | 4,27 | 4,78 |
| Mangan | mg/l | 0,24 |  |  | 0,4 | 0,77 |
|  |  | 0,3 |  |  | 0,42 | 0,77 |
| Ogólna liczba bakterii w 22ºC po 72h | szt. /1 ml | 1 | 1 | 23,5 | 16 | < 1 |
|  |  | 1 | 1 | 38 | 16 | - |
| Liczba bakterii coli typu kałowego w 44ºC po 24 h | szt./100 ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | - | - | - | - |
| Paciorkowce kałowe w 37ºC po 48 h | szt./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Woda uzdatniona w stacji uzdatniania wody „Cegielniana” spełnia wymogi rozporządzenia w zakresie dopuszczalnych wartości wskaźników: barwy, mętności, zapachu, odczynu, twardości, stężeń amoniaku, azotynów, azotanów, chlorków, żelaza. W roku 2001 i 2002 odnotowano przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu. Wartość średnia dla roku 2001 wynosiła 0,126 mg Mn/l, w roku 2002 - 0,086 mg Mn/l.

- SUW Dąbrówka.

Stacja położona w obrębie działki nieistniejącej już fermy krów dawnego gospodarstwa „Dąbrówka”, należącego do PGR Zabłotnia, w odległości około 500m od szosy łączącej wieś Chlebnia z Izdebnem Kościelnym.

Obejmuje trzy studnie o nr 3, 4 i 5. Wcześniej eksploatowane studnie o nr 1 i 2 zostały zlikwidowane w 1988r.

Woda dla tej stacji ujmowana jest z trzeciorzędowego poziomu oligoceńskiego.

Parametry techniczne pracy poszczególnych  studni przedstawia tabela nr 31.

Tabela nr 31 parametry techniczne pracy poszczególnych  studni.

|  | Studnia nr 3 | Studnia nr 4 | Studnia nr 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Położenie | W obrębie SUW | 540 m od SUW | 600 m od SUW |
| Głębokość studni | 231 m | 210 m | 216 m |
| Wydajność studni | 47 m3/h | 43 m3/h | 46 m3/h |

Technologia.

Występuje dwustopniowe pompowanie. Pierwszy stopień pompowania to pompy w studniach głębinowych.

- 1. Pompy głębinowe podają wodę do 6 szt. równolegle eksploatowanych aeratorów i następnie do 6 filtrów I stopnia filtracji (do tzw. odżelaziaczy). Aeratory są przyporządkowane do filtrów tj. występuje 6 równoległych zestawów urządzeń: aerator – filtr.

- 2. Następnie woda jest ponownie filtrowana poprzez układ 6 równoległych filtrów II stopnia filtracji (tzw. odmanganiaczy) i po filtracji kierowana jest do 4 równoległych zbiorników wody czystej o pojemności 4 x 50 m3.

- 3. Złoża filtrów II stopnia są okresowo uaktywniane za pomocą urządzeń dozujących roztwór nadmanganianu potasu.

- 4. Stosowane jest podawanie roztworu ługu sodowego przed II stopniem filtracji.

- 5. Przewidziana jest możliwość dezynfekcji wody przed podaniem jej do zbiorników wody czystej.

- 6. Drugi stopień pompowania wody to trzy pompy typu 80PJM215, Q = 42  90 m3/h, H = 61 – 54 m sł. w., w układzie pracy 2 + 1R.

- 7. Pompy II stopnia współpracują z 3 hydroforami o pojemności po 4,5 m3 każdy z hydroforów.

- 8. Sterowanie pracą pomp odbywa się w zależności od ciśnienia wody w hydroforach.

- 9. Filtry płukane są powietrzem i następnie wodą. Proces płukania jest ręcznie sterowany.

- 10. Woda popłuczna kierowana jest do odstojnika o pojemności 40 m3.

- 11. Woda nadosadowa odprowadzana jest do pobliskiego rowu melioracyjnego. Osady z odstojnika są okresowo wywożone.

- Jakość wody ujmowanej ze SUW „Dąbrówka” przedstawia tabela nr 32.

- Tabela nr 32 Jakość wody ujmowanej ze SUW „Dąbrówka”.

| Wskaźnik | Jednostka | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. |
|  |  | wart. max | wart. max | wart. max | wart. max | wart. max |
| Barwa | mg/l | 7,5 | 8,4 | 4,4 | 8,2 | 7,0 |
|  |  | 15 | 15 | 10 | 12 | 7,0 |
| Mętność | mg/l | 2 | 1,28 | 0,6 | 0,6 | 0,01 |
|  |  | 5 | 3 | 1,0 | 1,0 | 0,02 |
| Zapach |  | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. |
|  |  | - | - | - | - | - |
| Odczyn | pH | 7,2 | 7,18 | 7,2 | 7,2 | 7,19 |
|  |  | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Twardość (CaCO3) | mg/l | 230 | 221 | 187 | 220,3 | 199,4 |
|  |  | 240 | 248 | 225 | 257,6 | 202 |
| ChZT (z KMnO4) | mg/l | - | - | 2,76 | 2,96 | 2,3 |
|  |  | - | - | 4,0 | 4,5 | 2,5 |
| Amoniak | mg/l | 0,3 | 0,13 | 0,06 | 0,2 | 0,5 |
|  |  | 0,37 | 0,3 | 0,14 | 0,5 | 0,522 |
| Azotyny | mg/l | 0,005 | 0,009 | 0,0004 | 0,005 | 0,011 |
|  |  | 0,012 | 0,02 | 0,002 | 0,024 | 0,015 |
| Azotany | mg/l | 0,6 | 0,6 | 1,24 | 1,36 | 1,62 |
|  |  | 0,9 | 0,9 | 5,8 | 2,8 | 2,5 |
| Chlorki | mg/l | 135,8 | 154 | 141,4 | 149,7 | 169,8 |
|  |  | 164,5 | 179 | 195,03 | 166 | 169,89 |
| Żelazo ogólne | mg/l | 0,026 | 0,08 | 0,014 | 0,018 | 0,005 |
|  |  | 0,05 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,106 | 0,065 |
|  |  | 0,09 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,08 |
| Ogólna liczba bakterii w 22ºC po 72h | szt. /1 ml | 14,1 | 1,1 | 29,6 | 14 | 0,0 |
|  |  | 71 | 3 | 73 | 55 | - |
| Ogólna liczba bakterii w 37ºC po 24h | szt. /1 ml | 2 | 0,28 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6 | 1 | 8 | - | - |
| Bakterie coli | szt./100 ml | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0 | 0 | - | - | - |
| Paciorkowce kałowe | szt./100 ml | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - | 0 | - | - | - |

- Źródło: ZWiK

- Woda uzdatniona w stacji uzdatniania wody „Dąbrówka” spełnia wymogi rozporządzenia w zakresie dopuszczalnych wartości wskaźników: barwy, mętności, zapachu, odczynu, twardości, stężeń amoniaku, azotynów, azotanów, chlorków, żelaza. W roku 2001, 2002 i pierwszej połowie roku 2003 odnotowano przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu. Wartość średnia dla roku 2001 wynosiła 0,06 mg Mn/l, dla roku 2002 – 0,106 mg Mn/l, i 0,065 mg Mn/l dla pierwszej połowy roku 2003.

- SUW Wólka Grodziska.

Stacja położona na terenie kolonii Wólka Grodziska w gminie Grodzisk Mazowiecki, w odległości około 50 m od ul. Bałtyckiej (łączącej Grodzisk Mazowiecki z Wólką Grodziską).

Trzy studnie głębinowe odwiercone w latach 1973 – 1989 – oznaczone nr 3, 4 i 5 ujmujące wodę z trzeciorzędowego poziomu oligoceńskiego. Studnie zlokalizowane są po północnej stronie ul. Bałtyckiej, na odcinku łączącym Grodzisk z Wólką Grodziską. Studnie nr St. 3 i St. 4 położone są na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Studnia nr St. 5 położona jest na terenie należącym do firmy FRITO LAY POLAND (graniczącym bezpośrednio z terenem SUW). Odległość studni nr St. 5 od SUW wynosi około 320 m. Studnia ma wygrodzoną strefę ochronną o wymiarach 20 x 20 m.

Tabela nr 33 przedstawia parametry techniczne pracy poszczególnych  studni.

Tabela nr 33 parametry techniczne pracy poszczególnych  studni.

|  | Studnia nr 3 | Studnia nr 4 | Studnia nr 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Głębokość studni | 219 m | 224 m | 227m |
| Wydajność studni | 50 m3/h | 75 m3/h | 63 m3/h |

Źródło: ZWiK

Technologia.

Zainstalowana jest Automatyczna Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody o wydajności 100 m3/h (oznaczenie AKSUW –100). Występuje trzystopniowe pompowanie wody. Pierwszy stopień pompowania wody to pompy w studniach głębinowych.

Technologia uzdatniania wody opiera się na następujących procesach:

- Ujęcie wody z 2 studni głębinowych, pracujących przemiennie w układach St. 5 + St. 3 lub St. 5 + St. 4. Pobór wody ze studni ujęcia 2 x 50 m3/h. Pompy podają wodę surową do zbiornika reakcji o pojemności czynnej 100 m3. Praca pomp ujęcia wody sterowana od poziomów wody w zbiorniku reakcji.

- Napowietrzanie wody surowej w zbiorniku reakcji. Napowietrzanie wody za pomocą strumienicy napowietrzającej z własną pompą. Równoległa praca strumienicy i pomp w studniach głębinowych ujęcia wody surowej. Pompownia pośrednia do podawania wody ze zbiornika reakcji na filtry. Praca pomp sterowana sygnałami od napełnienia zbiorników wody czystej. Okresowa praca pompowni. Trzy pompy typu 100 PJM 315 (Q = 48 m3/h, H = 31 – 30 m sł. w.) do pracy w układzie 2 + 1R.

- Do głównego przewodu ssawnego pompowni pośredniej dozowany jest roztwór podchlorynu sodu. Po napowietrzaniu jest to następny proces utleniania wody. Dwa układy dozowania podchlorynu sodu. Praca pomp dozujących 1 + 1R.

- Filtracja – występują dwa równolegle pracujące układy filtrów. Każdy z układów składa się z dwóch filtrów pospiesznych (piaskowych) o powierzchni 3 m2 każdy filtr i jednego filtru z węglem aktywnym, o powierzchni 3 m2. Każdy układ filtrów (2 filtry pospieszne i 1 filtr węglowy) współpracuje z jedną pompą pompowni pośredniej. Wyłączenie z pracy układu filtrów wyłącza z pracy przynależną temu układowi pompę pośrednią.

- Dezynfekcja – dozowanie roztworu podchlorynu sodu do rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikami wyrównawczymi. Zestaw z jednym zbiornikiem na podchloryn i dwoma pompami dozującymi. Praca pomp dozujących równoległa z pompami pompowni pośredniej (każda pompa dozująca dobrana na stałą wydajność 50 m3/h wody uzdatnionej).

- Zbiorniki wody czystej – dwa zbiorniki retencyjne o pojemności całkowitej 320 m3 każdy ze zbiorników. Zbiorniki koliste, żelbetowe, nadziemne, ocieplone. Sygnały napełnienia zbiorników sterują pracą pompowni pośredniej.

- Płukanie filtrów. Filtry pospieszne płukane są automatycznie z częstotliwością regulowaną ustawionym przez obsługę odstępem czasowym. Filtry węglowe płukane są automatycznie z tym, że wywołanie płukania jest ręczne. Woda popłuczna i pierwszy filtrat z filtrów pospiesznych odprowadzane są do zbiornika na popłuczyny o pojemności 40 m3. Jest to zbiornik retencyjny dla popłuczyn. Popłuczyny ze zbiornika są później przepompowywane do kanalizacji miejskiej za pomocą pompy zatapialnej. Woda popłuczna z filtrów węglowych odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej i następnie do rowu melioracyjnego. Filtry płukane są wodą czystą ze zbiorników retencyjnych. Dwie pompy płuczące do pracy w układzie 1 + 1R. typ pomp 100 PJM315 (Q = 48 – 60 m3/h, H = 31 – 30 m sł. wody, N = 11 kW, n = 1450 obr/min). Filtry płukane są również powietrzem z wydajnością 40 – 50 m3/h, przez 3 min (dmuchawa Q = 100 – 150 m3/h, p = 700 – 600 mbar, N = 5,5 kW).

Jakość wody ujmowanej ze SUW „Wólka Grodziska” przedstawia tabela nr 34.

- Woda uzdatniona w stacji uzdatniania wody „Wólka Grodziska” spełnia wymogi rozporządzenia w zakresie dopuszczalnych wartości wskaźników: barwy, zapachu, odczynu, twardości, stężeń amoniaku, azotynów, azotanów, chlorków, żelaza, manganu. W roku 2001 odnotowano przekroczenie wskaźnika mętności,  którego wartość średnioroczna wynosiła 4,6 mg/l.

- Tabela nr 34 Jakość wody ujmowanej ze SUW „Wólka Grodziska”.

| Wskaźnik | Jednostka | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. | wart. śred. |
|  |  | wart. max | wart. max | wart. max | wart. max | wart. max |
| Barwa | mg/l | 9,2 | 9 | 11,2 | 9,8 | 8,0 |
|  |  | 20 | 20 | 20 | 12 | 9,0 |
| Mętność | mg/l | 1,3 | 1,1 | 4,6 | 1,4 | 0,51 |
|  |  | 3 | 2 | 13 | 3,0 | 1,0 |
| Zapach |  | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. | akcept. |
|  |  | akcept. | akcept. | - | - | - |
| Odczyn | pH | 7,1 | 7,37 | 7,5 | 7,22 | 7,31 |
|  |  | 7,3 | 7,6 | 8,2 | 6,5 | 7,32 |
| Twardość (CaCO3) | mg/l | 224 | 203 | 162,8 | 215,75 | 179,2 |
|  |  | 232 | 232 | 190 | 277 | 181,8 |
| ChZT (z KMnO4) | mg/l | - | - | 3,39 | 3,04 | 2,3 |
|  |  | - | - | 6 | 4,8 | 2,5 |
| Amoniak | mg/l | 0,08 | 0,067 | 0,016 | 0,056 | 0,04 |
|  |  | 0,11 | 0,16 | 0,08 | 0,1 | 0,079 |
| Azotyny | mg/l | 0,008 | 0,001 | 0,0004 | n.w. | n.w. |
|  |  | 0,05 | 0,004 | 0,002 | - | - |
| Azotany | mg/l | 0,43 | 1,37 | 1,86 | 2,24 | 3,15 |
|  |  | 0,7 | 3,5 | 6,5 | 9,8 | 3,8 |
| Chlorki | mg/l | 127,8 | 126 | 138,7 | 132,7 | 133,2 |
|  |  | 132 | 134 | 145,4 | 148 | 133,2 |
| Żelazo ogólne | mg/l | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,124 | 0,085 |
|  |  | 0,1 | 0,3 | 0,22 | 0,3 | 0,03 |
| Mangan | mg/l | 0,02 | 0,011 | 0,018 | 0,016 | 0,02 |
|  |  | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Ogólna liczba bakterii w 22ºC po 72h | szt. /1 ml | 2,1 | 6,37 | 2,8 | 0,4 | 2,5 |
|  |  | 6 | 50 | 10 | 1 | 5 |
| Ogólna liczba bakterii w 37ºC po 24h | szt. /1 ml | 0,66 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
|  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Bakterie coli | szt./100 ml | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0 | 0 | - | - | - |
| Paciorkowce kałowe | szt./100 ml | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - | 0 | - | - | - |

Źródło: ZWiK

- SUW Bałtycka.

Stacja zlokalizowana w centralnej części Grodziska Mazowieckiego, w odległości około 50 m na północ od ul. Bałtyckiej. Lokalizacja Stacji w rejonie rzeki Mrowna. Obecnie stacja nie jest eksploatowana.

Jedna studnia głębinowa. Głębokość studni 226 m. Ujęcie wody oligoceńskiej. Studnia wykonana w 1971 r. Stale eksploatowana do 1983 r. z wydajnością 40 – 60 m3/h.

W latach 1983 – 1992 eksploatacja okresowa dla utrzymania sprawności technicznej.

Od 1992 r. stacja i studnia nie jest eksploatowana.

Technologia.

Urządzenia stacji są niesprawne i zdekompletowane. Do czasu wyłączenia z eksploatacji tj. do 1992 r. pompa w studni głębinowej tłoczyła wodę na jednostopniowe filtry i następnie do sieci miejskiej.

Wyrównanie ciśnień uzyskiwano za pośrednictwem hydroforów.

- SUW Izdebno Kościelne (obecnie wyłączone z eksploatacji) – dwie studnie czwartorzędowe zlokalizowane na stacji uzdatniania wody o głębokości 30,0 m i 26,5 m i wydajności Qmax  h = 16,0 m3/h.

Łączne zapotrzebowanie na terenie miasta i gminy wynosi 0,26 m3/s, a zapotrzebowanie przez zakłady przemysłowe szacowane jest na 0,035 m3/s.

Produkcja wody w latach 1996-2000 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki ma tendencję wzrostową dla ujęcia Cegielniana, gdzie w 1996r do sieci wodociągowej wyprodukowano ok. 1200 000 m3 wody, natomiast w roku 2000 prawie 1600 000 m3 wody. Na ujęciu w Wólce Grodziskiej produkcja wody zmniejsza się (ok. 320 000 m3 wody w 1996r, ok. 220 000 m3 w 2000r). Na ujęciu w Dąbrówce w każdym roku jest podobna (ok. 130 000 – 140 000 m3 w Dąbrówce).

Jakość wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej z poszczególnych stacji uzdatniania wody w porównaniu z przepisami polskimi i UE przedstawia tabela nr 35.

Tabela nr 35 Jakość wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej z poszczególnych stacji uzdatniania wody w porównaniu z przepisami polskimi i UE.

| Wskaźnik (nazwa substancji) | Dopuszczalne wartości parametrów jakości wody uzdatnionej według przepisów |  | Wartości parametrów jakości wody uzdatnionej podawanej do sieci z: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polskich (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002) | Unii Europejskiej (Dyrektywa 98/83/EC) | SUW „Cegielniana” | SUW „Dąbrówka” | SUW „Wólka Grodziska” |
| Barwa [mg Pt/l] | 15 | akceptowalna | 4,4 | 6,5 | 9,7 |
| Mętność [NTU*] | 1 | akceptowalna | 1,09 | 0,40 | 2,17 |
| Zapach | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| Odczyn | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7,1 | 7,6 | 7,34 |
| Twardość [mg CaCO3/l] | 60-500 | - | 205,7 | 200,57 | 185,92 |
| ChZT KMnO4 [mg O2/l] | 5 | 5 | 2,35 | 2,67 | 2,91 |
| Amoniak [mg NH4/l] | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,25 | 0,04 |
| Azotyny [mg NO2/l] | 0,5 | 0,5 | 0,003 | 0,007 | 0,0004 |
| Azotany [mg NO3/l] | 50 | 50 | 2,09 | 1,41 | 2,42 |
| Chlorki [mg Cl/l] | 250 | 250 | 17,96 | 153,6 | 134,9 |
| Żelazo ogólne [mg Fe/l] | 0,2 | 0,2 | 0,09 | 0,012 | 0,12 |
| Mangan [mg Mn/l] | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,077 | 0,018 |
| Ogólna liczba bakterii w 22oC [szt./1ml] | 100 | 100 (obowiązuje w przypadku wody but.) | 103 | 15 | 1,9 |
| Ogólna liczba bakterii w 37oC [szt./1ml] | 20 | 20 (obowiązuje w przypadku wody but.) | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
| Bakterie grupy Coli [szt./100ml] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paciorkowce kałowe [szt./100ml] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* w zakresie 1-5 NTU wartość 1 NTU w przybliżeniu odpowiada 2 mg SiO2/l (wg. PZH Zakład Higieny Komunalnej).

Źródło: ZWiK

| 3.2 | Wodociągi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Gmina Grodzisk Mazowiecki zaopatrywana jest w wodę poprzez sieć wodociągową o łącznej długości 181,9 km.

Procent zwodociągowania miasta i gminy – według danych na rok 2003 wynosi 77,4 %. Strukturę materiałową i wiekową sieci wodociągowej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki przedstawiają odpowiednio tabele nr 36 i nr 37.

Tabela nr 36 Struktura materiałowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki.

| Rodzaj materiału | Łączna długość przewodów w km | Udział w całkowitej długości sieci w % |
| --- | --- | --- |
| stal | 3,3 | 1,81 |
| żeliwo | 40,1 | 22,05 |
| PVC | 138,3 | 76,03 |
| azbesto – cement | 0,2 | 0,11 |
| Razem | 181,9 | 100 |

Źródło: Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Maz.

Tabela nr 37 Struktura wiekowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki.

| Wiek | Łączna długość przewodów w km | Udział w całkowitej długości sieci w % |
| --- | --- | --- |
| Do 10 lat | 94,6 | 52,00 |
| 10-20 lat | 67,5 | 37,11 |
| 20-30 lat | 19,8 | 10,89 |
| Razem | 181,9 | 100 |

Źródło: Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Maz.

Na sieci wodociągowej gminy Grodzisk Mazowiecki znajdują się dwie przepompownie podwyższające ciśnienie w sieci:

- - pompownia w Opypach – w skład, której wchodzi zestaw pompowy wyposażony w 3 pompy o wysokości podnoszenia 57-32 metrów słupa wody każda oraz w jedną pompę o wysokości 42-20 metrów słupa wody;

- - pompownia wody w Kałęczynie – w skład, której wchodzi 5 pomp o wysokości podnoszenia 57-30 metrów słupa wody każda.

| 3.3 | Kanalizacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Kanalizacja sanitarna.

Według danych z 2002r. do gminnej sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 34,4% gospodarstw domowych.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki wg danych na rok 2003 wynosi 51,2 km.

- Strukturę materiałową i wiekową sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki przedstawia tabela nr 38 i nr 39.

Tabela nr 38 Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Grodzisk Maz.

| Rodzaj materiału | Łączna długość przewodów, km | Udział w całkowitej długości sieci, % |
| --- | --- | --- |
| kamionka | 25,3 | 49,41 |
| beton | 1,8 | 3,52 |
| PVC | 18,8 | 36,72 |
| żeliwo | 0,3 | 0,58 |
| Vipro | 5,0 | 9,77 |
| Razem | 51,2 | 100 |

Źródło: Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Maz.

Tabela nr 39 Strukturę wiekowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Grodzisk Maz.

| Wiek | Łączna długość przewodów, km | Udział w całkowitej długości sieci, % |
| --- | --- | --- |
| Do 10 lat | 30,2 | 58,98 |
| 10-20 lat | 15,7 | 30,66 |
| 20-30 lat | 5,3 | 10,36 |
| Razem | 51,2 | 100 |

Źródło: Obsługa Inwestycyjno Techniczna Gminy Grodzisk Maz.

Kanalizacja deszczowa.

Wody deszczowe z terenu Grodziska Mazowieckiego zbierane są do kanałów kanalizacji deszczowej i odprowadzane na oczyszczalnię ścieków przy ul. Chrzanowskiej lub do okolicznych rzek: Rokicianki i Mrownej.

Łączna długość kanałów deszczowych zbierających wody deszczowe, które odprowadzane są do rzeki Rokicianki lub rzeki Mrownej wynosi 12,9 km. Kanały te zlokalizowane są w następujących ulicach:

- kanał deszczowy w ulicy 1-go Maja zbierający wody opadowe z centrum miasta tj, z ulic: Kościuszki, 11- go Listopada, Konspiracji, Żwirki i Wigury. Kanał wybudowany został w latach 90-tych. Jego stan techniczny oceniany jest jako dobry,

- kanał deszczowy w ulicy Zachodniej z wylotem do rzeki Mrownej odprowadza wody opadowe z ulicy Zachodniej i Granicznej oraz Zakładu Frito – Lay,

- kanał deszczowy w ulicy Narutowicza od rzeki Mrownej do ulicy Bałtyckiej odprowadza wody opadowe z północnej części dzielnicy „Łąki”,

- kanał deszczowy w ulicy Bałtyckiej z dwoma wylotami do rzeki Mrownej  odprowadza wody deszczowe z ulicy Bałtyckiej na odcinku od Placu Zygmunta Starego do ulicy Żytniej. Kanał na odcinku do rzeki Mrownej wymaga remontu,

- kanał deszczowy od ulicy Wólczyńskiej do ulicy Zagaje odprowadza wody deszczowe z osiedla „Grunwaldzka” i z targowiska miejskiego. Stan techniczny kanału jest zły. Dolny odcinek kanału w pobliżu rzeki Mrownej wybudowany w latach 60-tych jest zmurszały i zamulony,

- kanał deszczowy w ulicy Nadrzyńskiej wraz z separatorem odprowadza wody opadowe z obszaru osiedla „Piaskowa” tj. z ulic: Tylnej, Piaskowej, Górnej, Warszawskiej, Szczęsnej i Dąbrowskiego,

- kanał deszczowy w ulicy Sadowej odprowadza wody deszczowe z osiedla „Sadowa” i „Grunwaldzka”. Do kanału są włączone kanały deszczowe z ulicy Dalekiej i Wólczyńskiej. Kanały te wybudowano w latach 90-tych,

- kanał deszczowy w ulicy Poniatowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego odprowadza wody opadowe z części dzielnicy „Łąki”. Do kanału w ulicy Poniatowskiego włączony jest kanał z ulicy Granicznej,

- kanał deszczowy w ulicy Granicznej odprowadza wody deszczowe z ulicy Granicznej na odcinku od rzeki Mrownej do ulicy Szwedzkiej.

Kanały kanalizacji deszczowej zbierające wody opadowe i odprowadzające je na oczyszczalnię ścieków przy ul. Chrzanowskiej poprowadzone są w Osiedlu Kopernika obejmującym następujące ulice: Królewska, Okulickiego, 3- Maja i Teligi.

Wody opadowe z tego obszaru są odprowadzane dwoma głównymi kolektorami deszczowymi DN 600 i DN 800 w ulicach Szczerkowskiego i Teligi oraz drugim, o średnicach DN 500, DN 600, DN 800 i DN 1000 w ulicach: Kopernika, Szkolnej, Armii Krajowej, Orzeszkowej i 3- Maja.

Obydwa kolektory zostały tymczasowo włączone w kolektory kanalizacji sanitarnej i wody opadowe łącznie ze ściekami sanitarnymi są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków.

Włączenia kanalizacji deszczowej do sanitarnej wykonano w dwóch miejscach: na wysokości ul. Orzeszkowej i ul. Teligi. Ponadto w ul. Sienkiewicza, na odcinku od rzeki Rokicianki do ul. Okulickiego oraz w ul. Królewskiej, na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Tylnej istnieje kanał deszczowy DN 500, który odprowadza wody z wymienionych odcinków ulic bezpośrednio do rzeki Rokicianki.

Wody opadowe odprowadzane przez kanały sanitarne na oczyszczalnie ścieków pogarszają w sposób zdecydowany jej funkcjonowanie. Toteż jako zadanie wymagające szybkiej interwencji jest likwidacja połączeń kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną (w rejonie ul. Orzeszkowej i Teligi) i wybudowanie jednego zbiorczego kolektora, odprowadzającego ścieki do rzeki Rokicianki. Do tego kolektora mają być również włączone nowoprojektowane kanały ul. Słowackiego odwadniające obszar powyżej torów PKP.

| 3.4 | Oczyszczalnie ścieków |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

W Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Grodzisku Mazowieckim oczyszczane są ścieki z miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, miasta Milanówek, miasta Brwinów i miasta Podkowa Leśna. Miejscowości te położone są w zachodniej części województwa mazowieckiego nad ciekami wodnymi należącymi do zlewni rzeki Utraty. Spośród cieków wodnych największym jest rzeka Rokitnica, będąca odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni.

Decyzję o budowie oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim podjęto na przełomie lat 60 - 70 tych. Budowę rozpoczęto w 1974 roku, a do eksploatacji przekazano na początku 1989 roku.

Oczyszczalnię zlokalizowano na lewym brzegu Rokitnicy w 12-tym kilometrze jej biegu (całkowita długość od źródeł do ujścia (do rzeki Utraty) wynosi 25,7 km) w północno - wschodniej części Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia działki zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi 18,4 ha. Eksploatatorem oczyszczalni jest ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Projektowana przepustowość wybudowanej oczyszczalni wynosiła 21 000m3/d, (RLM 110 250) przy założeniu stężenia ścieków surowych: BZT5 =315 g/m3, zawiesina = 320 g/m3.

- W skład oczyszczalni ścieków obecnie wchodzą następujące obiekty gospodarki ściekowej:

- dwustanowiskowa stacja zlewna ścieków dowożonych;

- główna pompownia ścieków z kratą szczelinowo - filtracyjną o prześwicie 6 mm i prasa do skratek (hermetyczne workowanie);

- piaskownik poziomy trzykomorowy z mechanicznym zgarniaczem piasku i separatorem;

- dwa osadniki wstępne radialne o średnicy 25m;

- cztery komory napowietrzania o średnicy 23m z aeratorami powierzchniowymi typu AP 2700 (wirnik zamknięty);

- cztery osadniki wtórne radialne o średnicy 25m;

- koryto odprowadzające ścieki oczyszczone do Rokitnicy ze zwężką pomiarową;

- wylot do rzeki Rokitnicy;

- Obiekty gospodarki osadowej to:

- pompownia osadu czynnego powrotnego i nadmiernego l°;

- zagęszczacze osadu surowego - 2 szt., grawitacyjne, hermetyczne;

- pompownia osadu nadmiernego 2°;

- stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego z zagęszczaczem taśmowym, 
- pompownia osadu surowego i nadmiernego – pracująca na rzecz zamkniętej komory fermentacyjnej;

- wydzielona Komora Fermentacyjna I°, zamknięta z mieszaniem mechanicznym o pojemności 1535 m3, 1 szt.;

- otwarty Basen Fermentacyjny II° o pojemności 5000 m3, 1 szt.;

- hala zaplecza, mieszcząca: wymiennik ciepła do podgrzewania osadu, pompy cyrkulacyjne osadu i instalację do korekty odczynu osadu;

- instalacja biogazu - zbiornik dwupowłokowy o objętości 1040m3, instalacja do odsiarczania biogazu i pochodnia gazowa;

- kotłownia do spalania biogazu - kotły z palnikami dwufunkcyjnymi (gazowo - olejowe) 3 szt. o mocy łącznej 750  1020 kW;
- zbiornik osadu przefermentowanego V = 70 m3;

- stacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego z prasą taśmową o wydajności 15m3/h;

- poletka osadowe 14 szt. o powierzchni łącznej 3 600 m2 – obecnie pełnią funkcję awaryjną;

- laguny osadowe 4 szt. - wyłączone z eksploatacji;

- konstrukcja zamkniętej WKF o pojemności 1 535 do wykorzystania w drugim etapie modernizacji części osadowej.

- Oczyszczalnia od czasu uruchomienia eksploatowana jest wg następującego schematu technologicznego:

- Ścieki są doprowadzane do oczyszczalni dwoma kolektorami grawitacyjnymi „AB" i „C". Kolektorem „AB" o średnicy Ø 1,0m dopływają ścieki z Grodziska Mazowieckiego i ze stacji zlewnej ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Kolektorem „C" o średnicy Ø 0,80 m dopływają ścieki z Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej.

- Kolektory łączą się w komorze przed przepompownią główną. Ścieki przepływają przez kratę szczelinowo - filtracyjną o prześwicie 6 mm, na której zatrzymywane są skratki. Skratki są odwodnione na prasie śrubowej i hermetycznie workowane na zewnątrz pompowni. Skratki są utylizowane w kompostowni stałych odpadów komunalnych, znajdującej się przy oczyszczalni ścieków. Skratki w kompostowni trafiają do biostabilizatora – przechodzą przez cały ciąg technologiczny.

- Alternatywnie ZWiK posiada zezwolenie na przekazanie skratek do utylizacji innej wyspecjalizowanej firmie.

- Po procesie cedzenia na kracie ścieki są pompowane trzema pompami pionowymi (czwarta rezerwowa) do komory rozprężnej zblokowanej z trójkomorowym piaskownikiem poziomym. Piasek zatrzymany na dnie piaskownika jest automatycznie zgarniany zgarniaczem mechanicznym do lejów osadowych, skąd hydraulicznie jest transportowany do separatora. Oddzielony od ścieków piasek jest gromadzony w pojemniku, skąd przekazywany jest do utylizacji w kompostowni. W kompostowni dodawany jest do produkcji gorącego kompostu (dodawany do gorącej pryzmy – ulega higienizacji w temperaturze 70-80oC).

- Podobnie jak w przypadku skratek ZWiK alternatywnie posiada zezwolenie na przekazanie piasku do utylizacji innej wyspecjalizowanej firmie.

- Po oddzieleniu piasku ścieki oczyszczane są w dwóch osadnikach wstępnych radialnych o średnicy 25m są tam oddzielane osady (osad surowy) i zanieczyszczenia pływające. Utylizacja ich jest przeprowadzana w obiektach gospodarki osadowej.

- Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają do komory rozdzielczej przed komorami napowietrzania, gdzie następuje ich wymieszanie z osadem czynnym powrotnym recyrkulowanym i rozdział na cztery komory napowietrzania. Komory są zbiornikami kołowymi o średnicy 23m z dolną częścią w kształcie odwróconego stożka ściętego i górną częścią walcową. Ścieki są w nich napowietrzane z osadem czynnym za pomocą aeratorów powierzchniowych typu AP2700 o wirniku zamkniętym. Aeratory są umieszczone w komorach centralnie, po jednym urządzeniu w każdej komorze. W komorach realizowany jest proces klasycznego biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków węgla i częściową nitryfikacją.

- Mieszanina ścieków oczyszczonych biologicznie i osadu czynnego z komór napowietrzania przepływa korytami otwartymi do czterech osadników wtórnych, gdzie następuje grawitacyjne oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Osadniki wtórne są typu radialnego o średnicy 25m ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzeki Rokitnicy korytem otwartym, wyposażonym w zwężkę pomiarową Venturi’ego i przepływomierz.

- Osad czynny zatrzymany w osadnikach wtórnych jest grawitacyjnie odprowadzany do komory czerpnej przepompowni osadu czynnego, skąd kierowany jest jako osad powrotny do komory rozdzielczej przed biologiczną częścią oczyszczalni, lub jako osad nadmierny do utylizacji w urządzeniach gospodarki osadowej.

- Ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi są odbierane w stacji zlewnej nieczystości ciekłych, wybudowanej w 2001 roku. Stacja umożliwia automatyczny odbiór ścieków z identyfikacją dostawy, kontrolą podstawowych parametrów ścieków (odczyn, temperatura, przewodnictwo). Ścieki są podczyszczane mechanicznie w procesie cedzenia na sicie z prasą skratek i w procesie separacji piasku. Piasek i skratki ze stacji zlewnej są utylizowane, jak te same odpady zatrzymywane w urządzeniach mechanicznej części oczyszczalni.

- Schemat technologiczny GOŚ w Grodzisku Mazowieckim stanowi załącznik nr 6.

Aktualnie oczyszczalnia pracuje na podstawie pozwolenia wodno-prawnego udzielonego przez Starostę Powiatu Grodziskiego dnia 21.11.2003 roku znak: WOŚRiGW 6223-148/03 na następujących warunkach:

- ogólna ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych – 12 500 m3 /d

- parametry ścieków oczyszczonych:

Temperatura		- do 26°C

Odczyn			- 6,5 do 9,0 pH

BZT5				- do 30gO2/m3

ChZT				- do 150gO2/m3

Zawiesina ogólna		- do 50 g/m3

Azot ogólny			- do 50 g/m3

Fosfor ogólny		- do 5 g/m3

Chlorki			- do 400 g Cl/m3

Siarczany			- do 250 g SO4/m3

Ekstrakt eterowy		- do 30 g/m3

Detergenty (łącznie)	- do 15 g/m3

Suma metali ciężkich	- do 1,5 g/m3

Cyjanki wolne i związane	- 2,0 g/m3

Fenole			- 0,2 g/m3

Niniejsze pozwolenie stanowi załącznik nr 7 do programu.

Pozwolenie jest ważne do 31.12.2014r.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni jest niższe od zakładanego i wynosi wg danych za 2002 rok średnio 9 360 m3/d. W czasie deszczów nawalnych lub intensywnych roztopów dopływa ścieków więcej o 10 - 70 % niż w okresach suchych. Wynika to z faktu odprowadzania wód opadowych ze znacznej części Grodziska Mazowieckiego do kanalizacji sanitarnej. Zestawienie średnich wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami polskimi i Unii Europejskiej - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku Mazowieckim – przy założeniu RLM = 97 051 – reprezentatywnej dla roku 2003. przedstawia tabela nr 40.

Tabela nr 40 Zestawienie średnich wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim w roku 2003.

| Wskaźnik | Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych |  |  | Wartość dopuszczalna wg przepisów prawa polskiego* | Wartość dopuszczalna wg przepisów Unii Europejskiej** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 20031 |  |  |
| BZT5, mg O2/l | 18,0 | 18,5 | 19,4 | 15,0 | 25,0 |
| Zawiesina, mg/l | 39,8 | 28,6 | 39,7 | 35,0 | 35,02 |
| ChZT, mg O2/l | 82,1 | 61,3 | 61,1 | 125,0 | 125,0 |
| Azot og., mg/l | 50,4 | 38,3 | 44,7 | 15,0 | 15,0 |
| Fosfor og., mg/l | 2,92 | 2,45 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |

*	Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 roku -Dz. U. Nr 212 poz. 1799 „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

**	Dyrektywa nr 91/271/EEC z 21.05.1991 roku

1	wartość średnia z pierwszego półrocza

2	wymóg nie obowiązujący

Źródło: ZWiK.

W celu porównania obecnie obowiązujących przepisów w Polsce i przepisów Unii Europejskiej sporządzono tabelę nr 41 przedstawiająca redukcję zanieczyszczeń w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim, przy założeniu RLM = 97 051.

Tabela nr 41 Redukcja zanieczyszczeń w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim, przy założeniu RLM = 97 051 w latach 2001-2003.

| Wskaźnik | Procent redukcji zanieczyszczeń w % |  |  | Minimalny wymagany procent redukcji w % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 20031 | wg przepisów prawa polskiego* | wg przepisów Unii Europejskiej** |
| BZT5 | 97,19 | 95,87 | 97,28 | 90 | 70-90 |
| Zawiesina | 96,85 | 96,23 | 94,50 | 90 | 902 |
| ChZT | 94,89 | 94,87 | 95,42 | 75 | 75 |
| Azot og. | 50,57 | 60,52 | 46,72 | 80 | 70-80 |
| Fosfor og. | 54,52 | 60,03 | 72,80 | 85 | 80 |

*	Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 roku -Dz. U. Nr 212 poz. 1799 „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

**	Dyrektywa nr 91/271/EEC z 21.05.1991 roku

1	wartość średnia z pierwszego półrocza

2	wymóg nie obowiązujący

Źródło: ZWiK.

Oczyszczalnia ścieków w Książnicach.

Oczyszczalnia została wybudowana w latach 80 - tych dla PGR w Książenicach i zmodernizowana w połowie lat 90-tych. Oczyszczalnia zaprojektowana jest na przepustowość 50m3/d. Eksploatatorem oczyszczalni jest ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Jest to kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu ELJOT z tarczowymi złożami biologicznymi, usytuowana na działce o wymiarach 23m x 25 m. W jej skład wchodzą następujące budowle i urządzenia:

- studzienka zbiorcza ścieków dopływających;

- zbiornik retencyjny - uśredniający o pojemności 50m3 z pompą rozdrabniającą;

- kontener ELJOT - 150 usytuowany w budynku o konstrukcji stalowej, ocieplonym;

- zbiornik do gromadzenia osadów ściekowych o pojemności 19m3, hermetycznie przykryty.

Sam kontener ELJOT - 150 składa się z:

- zbiornika dozująco – rozdzielczego;

- komory mieszania z osadem recyrkulacyjnym;

- komory przepływowej o pojemności 5,82 m3 z trzema wielotarczowymi segmentami i tarczowego złoża biologicznego o powierzchni 720 m3 i ilości obrotów n = 4/min;

- komory fermentacji zespolonej z komorą przepływową, o pojemności 5,40 m3;

- osadnika wtórnego z sekcją wielostrumieniową, o pojemności 0,95m3;

- zbiornika pomiaru przepływu.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Rokitnicy.

Dla oczyszczalni w Książenicach Starosta Powiatu Grodziskiego udzielił pozwolenia wodno-prawnego decyzją 68/2001 z dnia 27.12.2001 roku znakSPG-622/271/2001. Pozwolenie jest ważne do 31.12.2005 r i stanowi załącznik nr 8 do programu.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni w Książenicach zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynoszą:

- BZT5				30 g O2/m3

- Zawiesina ogólna		30 g/m3

- Azot ogólny			30 g/m3

- Fosfor ogólny		5,0 g/m3

Zestawienie średnich wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w Oczyszczalnia Ścieków w Książenicach - RLM = 278 (dla przepływu projektowanego Q= 50 m3/d i BZT5 średniego z lat 2001-2003) w porównaniu z przepisami polskimi i Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 42.

Tabela nr 42 Zestawienie średnich wartości stężeń zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach w Oczyszczalnia Ścieków w Książenicach oraz wartość dopuszczalna wg przepisów Unii Europejskiej.

| Wskaźnik | Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych na przestrzeni lat 2001-2003 | Wartość dopuszczalna wg przepisów prawa polskiego* | Wartość dopuszczalna wg przepisów Unii Europejskiej** |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5, mg O2/l | 21,58 | 40 | 25 |
| Zawiesina, mg/l | 26,47 | 50 | 351 |
| ChZT, mg O2/l | Nie badano | 150 | 125 |
| Azot og., mg/l | 18,83 | 302 | - |
| Fosfor og., mg/l | 2,24 | 52 | - |

*	Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 roku -Dz. U. Nr 212 poz. 1799 „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

*	Dyrektywa nr 91/271/EEC z 21.05.1991 roku

1	wymóg nie obowiązujący

2	wartości wymagane wyłącznie w ściekach odprowadzanych do jezior i ich dopływów

Źródło: ZWiK

Tabela nr 43 Procent redukcji zanieczyszczeń w porównaniu z przepisami polskimi i Unii Europejskiej dla Oczyszczalnia Ścieków w Książenicach (RLM = 278).

| Wskaźnik | Procent redukcji zanieczyszczeń w % | Minimalny wymagany procent redukcji w % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | wg przepisów prawa polskiego* | wg przepisów Unii Europejskiej** |
| BZT5 | 93,55 | - | 70 - 90 |
| Zawiesina | 93,48 | - | 901 |
| ChZT | nie badano | - | 75 |
| Azot ogólny | 65,31 | - | - |
| Fosfor ogólny | 57,33 | - | - |

*	Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 roku -Dz. U. Nr 212 poz. 1799 „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”

**	Dyrektywa nr 91/271/EEC z 21.05.1991 roku

1	wymóg nie obowiązujący

Źródło: ZWiK.

Oczyszczalnia ścieków w Czarnym Lesie.

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Czarnym Lesie została wybudowana w roku 1996 jako tymczasowa (do czasu realizacji kanalizacji), na potrzeby powstałego osiedla mieszkaniowego.

Oczyszczalnia zaprojektowana została na przepustowość 30m3/d.

Proces technologiczny opiera się o następujące urządzenia:

- pompownia ścieków;

- osadnik pionowy o średnicy 3m, w którym czas przetrzymywania ścieków wynosi około 1 dobę;

- reaktor ze złożem zanurzonym. Złoże stanowią granulki polietylenu o dużej powierzchni czynnej. Reaktor wyposażony jest w filtr torfowy w celu eliminacji zapachów.

- drugi stopień oczyszczania stanowi stabilizacja w stawach biologicznych.

Powstały osad pierwotny i wtórny wywożony jest wozami asenizacyjnymi. Ścieki oczyszczone przez filtr węglowy odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

Eksploatatorem i właścicielem oczyszczalni ścieków jest spółka developerska w Czarnym Lesie.

Dla oczyszczalni w Czarnym Lesie Starosta Powiatu Grodziskiego udzielił pozwolenia wodno-prawnego decyzją z dnia 31.05.1999r roku znak: L.Dz. SPG1614/99

Pozwolenie stanowi załącznik nr 9 do programu.

| 3.5 | Kompostownia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Eksploatacja instalacji – Kompostowni Odpadów Komunalnych jest prowadzona od 1997r w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej.

Urządzenia techniczne instalacji zostały zaprojektowane przez polską firmę Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn MAKRUM S.A z Bydgoszczy zaś technologia oparta na metodzie DANO, która wykorzystuje wstępną przeróbkę odpadów w zamkniętej komorze poziomego biostabilizatora.

Od kwietnia 2004r Uchwałą Nr 230/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 marca 2004r (załącznik nr 10) eksploatacją instalacji do odpadów o wydajności 120 ton odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej 29, która stanowi własność Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Teren jest połączony z miejskim układem ulicznym. Wjazd na kompostownie i oczyszczalnię odbywa się wspólną bramą poprzez wagę zainstalowaną obok budynku wagowni.

Plac dojrzewania kompostu otoczony jest drogą o szerokości 7 m, co pozwala na pełną obsługę komunikacyjną obiektów budowlanych kompostowni. Powierzchnia placu kompostowego wynosi 18000 m2. Poziom powierzchni placu jest wyniesiony około 1m ponad poziom wody gruntowej.

Linię produkcyjną zakładu tworzą:

1) budynek wagowni,

2) zblokowany budynek produkcyjny,

3) stacja wysypowa balastu,

4) stacja wysypowa kompostu.

Schemat technologiczny stanowi załącznik nr 11 do niniejszego programu.

Budynek wagowni wraz z wagami samochodowymi.

W budynku o powierzchni 125 m2 umieszczono zespół komputerowej rejestracji wjeżdżających pojazdów. Wagowy prowadzi rejestr dostaw, który zawiera:

- datę i godzinę dostawy,

- numer rejestracyjny pojazdu,

- nazwę przewoźnika,

- wagę brutto, netto.

Zainstalowane zostały dwie elektroniczne wagi samochodowe firmy SCHENCK o wymiarach 3 x 10m.

W skład budynku wchodzą budynek bunkrów i hala produkcyjna.

Hala bunkrów.

W budynku odbywa się przyjęcie przywiezionych odpadów oraz wstępna ich segregacja. Pojemność dwóch bunkrów wynosi 660 m3 tj. 2 x 330 m3.

Wyładunek odpadów odbywa się w pierwszej kolejności do bunkra zasypowego oraz awaryjnie w przypadku spiętrzenia do bunkra retencyjnego. Czas przebywania odpadów w bunkrze retencyjnym nie przekracza 36 godzin celem niedopuszczenia do reakcji beztlenowych.

Hala produkcyjna.

Ma konstrukcję stalową. Ściany zewnętrzne zbudowane są z blachy falistej. Powierzchnia obiektu wynosi 1050 m2 składa się z dwóch części: w pierwszej zlokalizowana jest dyspozytornia oraz pomieszczenie dla pracowników, zaś w drugiej urządzenia robocze:

- Suwnica z chwytakiem elektrohydraulicznym.

Odpady z bunkrów wybierane są za pomocą zainstalowanej suwnicy dwubelkowej o udźwigu 5 ton, wysokości podnoszenia 10,89m, rozpiętości suwnicy 10,64m.

Suwnica wyposażona jest w chwytak polipowy o pojemności 3,2 m3 z napędem elektrohydraulicznym. Jazdą suwnicy i pracą chwytaka steruje operator. Operator za pomocą chwytaka przesypuje odpady z bunkrów na przenośnik płytowy. Moc jazdy suwnicy wynosi: 1,2/0,282 kW, moc podnoszenia wynosi: 20/3 kW, prędkość jazdy wynosi: 47,5/11 m/min

- Przenośnik płytowy i przenośnik taśmowy poprzeczny.

Przenośnik płytowy o długości 21,12m przenosi odpady na przenośnik taśmowy poprzeczny o długości 12,22m. Na tym drugim przenośniku znajduje się stanowisko pracy dla pracowników kontrolujących zawartość odpadów. Odpady odrzucone skierowane są do kontenera odpadów za pomocą rynny. Dalej przenośnikiem tym, odpady podawane są do wsypu biostabilizatora. Wydajność przenośnika 20 Mg/h. Prędkość elementu nośnego ok. 0,046 m/s. Kąt pochylenia 30o.

- Biostabilizator.

Wsyp biostabilizatora wyposażony jest w klapę sterowaną ręcznie. Otwarcie lub zamkniecie klapy sygnalizowane jest na pulpicie sterowniczym w dyspozytorni. Klapa zamknięta blokuje pracę w/w przenośników.

Biostabilizator jest wykonany w postaci stalowego zamkniętego walca zwanego potocznie cygarem, ułożonego w idealnym poziomie, podparty na czterech rolkach biegowych, wyposażony w urządzenia umożliwiające rozładunek oraz instalację przewietrzania i ewentualnego nawilżania.

Sam biostabilizator jest podstawowym wielofunkcyjnym urządzeniem, w którym zachodzą następujące procesy:

- rozdrabnianie odpadów miękkich takich jak resztki żywności, papier i inne materiały pochodzenia organicznego (stanowiące 65-75 % odpadów),

- homogenizacja, w czasie przetrzymywania ok. 36 godzin odpadów następuje dokładne wymieszanie i uśrednienie masy, oraz zmniejszenie jej objętości,

- biochemiczny rozkład masy - bakterie znajdujące się w doprowadzanych odpadach napotykają bardzo korzystne dla swojego rozwoju warunki zewnętrzne oraz obfitość pokarmu. Produktami zachodzących przemian są dwutlenek węgla, woda i energia. Doprowadza to do szybkiego podgrzania masy świeżych odpadów i zwiększa aktywność życiową mikroorganizmów.

Pierwsza faza procesu tzw. mezofilna przebiega w temperaturze do 45oC. Następuje wówczas szybki rozwój i rozmnażanie się drobnoustrojów mezofilnych. Osiągnięcie w/w temperatury powoduje zatrzymanie aktywności życiowej organizmów i obniżenie prędkości wzrostu temperatury kompostowanych odpadów. Po krótkim czasie temperatura ponownie szybko wzrasta i zaczyna się faza termofilna. Uaktywniają się organizmy termofilne, wykazujące dużą aktywnością życiową w zakresie temperatur 45 – 75 oC. Mikroorganizmy termofilne rozkładają substancję organiczną na drodze reakcji oksydacyjnobiologicznych.

- higienizacja odpadów, polega na długotrwałym działaniu podwyższonej temperatury na drobnoustroje chorobotwórcze znajdujące się w odpadach. Ten zabieg powoduje ich obumieranie.

Dla zapewnienia najlepszych warunków dla procesu rozdrabniania odpadów zachodzącego wewnątrz biostabilizatora, bardzo ważnym jest utrzymanie optymalnego stopnia jego napełnienia. Najlepsze warunki panują wtedy, gdy napełnienie waha się w przedziale 40-60 %, co odpowiada wysokości napełnienia 1,90 – 2,10 m (stałe napełnienie 2/3 objętości komory). W wyniku rozdrabniania oraz dzięki zachodzącym procesom rozkładu objętość odpadów ulega szybkiej redukcji do ok. 1/3 objętości wsadu.

Dla zagwarantowania sprawnego przebiegu procesu napowietrzania biostabilizator został wyposażony w instalację wymuszającą obieg powietrza. Wyposażona ona jest w wentylator ssący, układ rurociągów oraz klapy regulacyjne. Przede wszystkim odprowadza jest dwutlenek węgla, który jako cięższy od powietrza, zalega w sąsiedztwie kompostującej masy. Zawartość wody w kompostowanej masie odpadów jest utrzymywana na poziomie 50 %. Jest to wartość optymalna dla przebiegu procesu rozkładu. Utrzymanie tego poziomu wody jest regulowana przez ewentualne dodawanie wody za pomocą specjalnej instalacji, wyposażonej w układ sterowania zaworem odcinającym.

Parametry techniczne biostabilizatora: średnica – 3,6m; długość – 32 m; objętość bębna – 325 m3; masa urządzenia 160.850 kg.

Biostabilizator napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi: jeden o mocy 110 kW, (1482 obr/min), przy którym biostabilizator wykonuje ok. 2 obroty na minutę pracując w godz. 7oo-15oo, drugi silnik o mocy 75 kW, (741 obr/min), przy którym biostabilizator wykonuje 1 obr/min pracując w godz. 15oo-7oo.

- Sito wibracyjne, separator magnetyczny i oddzielacz materiałów twardych służą do obróbki masy kompostowej.

Odpady przebywające w biostabilizatorze poprzez napędzaną elektrycznie klapę wysypową wypadają na sito wibracyjne o prześwicie oczek 60-65 mm w którym całość materiału zostaje rozdzielona na dwie frakcje. Jedna przesypująca się przez w/w oczka przeznaczona na kompost trafia poprzez przenośnik na przesiewacz wibracyjny o sitach 20 – 25 mm (długość 4 m szerokość 1,5m). Nad zasypem z tego przenośnika zainstalowano taśmowy oddzielacz elektromagnetyczny. Wychwycone materiały ferromagnetyczne zostają wyrzucone do drugiej części zsuwni, z której zostają skierowane na przenośnik odrostu z oddzielacza materiałów twardych. Odsort (odpady wielkogabarytowe tzw. balast) z sita wibracyjnego jak i z oddzielacza spada na przenośniki o różnych długościach trafiając poza halę produkcyjną stacji wysypowej balastu.

Frakcja kompostu, przesypująca się przez oczka sita przesiewacza spada na przenośnik długości 17 m zsypując tym samym na oddzielacz materiałów twardych, którym jest transportowany poza halę produkcyjną do stacji wysypowej kompostu.

Kompost ze stacji wysypowej wywożony jest na plac kompostowy o powierzchni 18000m2, gdzie następuje jego dalsze dojrzewanie. Masa kompostowa zostaje usypana w postaci pryzm o szerokości 4,5 m, wysokości 2 m i długości 75 m, do których dodawany jest osad z oczyszczalni ścieków. Mieszanie osadu z kompostem wynika z ilości wytwarzanych obu składników i szacuje się, że stosunek osadu do kompostu jest jak 1 : 6. Dodatek osadu do kompostu nie pogarsza jego jakości.

Proces dojrzewania kompostu trwa około 2-3 miesięcy (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych). W tym czasie 1 – 2 razy w tygodniu pryzmy są przerzucane w celu ich napowietrzania. Proces dojrzewania ulega z chwilą, gdy intensywność procesu rozkładu składników organicznych przez drobnoustroje obniży się odpowiednio na skutek wyczerpania się związków organicznych.

Ponadto obok hali produkcyjnej znajduje się filtr gruntowy przeznaczony do oczyszczenia odwadniania powietrza wydmuchiwanego poza halę z instalacji przewietrzania biostabilizatora. Filtr zbudowany jest w postaci koryta żelbetonowego, wyniesionego 0,5 m nad terenem. Wewnątrz znajdują się rynny wentylacyjne z rusztami drewnianym, na które nasypywane są warstwy filtracyjne żwirowe. Warstwę wierzchnią stanowi kompost dojrzały. Przy filtrze znajdują się studzienki odwodnieniowe połączone z siecią kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia filtru wynosi 160 m2. Wymagana jest wymiana filtru, co pół roku. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 14.1 do niniejszego programu.

Tabela nr 44 Bilans masowy wykorzystywanych odpadów w kompostowni.

| ROK | ODPADY KOMUNALNE w Mg | BIOODPADY I INNE w Mg | ŁĄCZNIE w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 10029 | 1764 | 11794 |
| 2003 | 8635 | 1722 | 10357 |
| I kw./2004 | 1710 | 119 | 1829 |

Źródło: ZGKiM i ZWiK

Dzienna produkcja kompostu przy wydajności linii 120 t wynosi 100 m3/d.

Długość formowanej pryzmy przy w/w założeniach dla kompostu wynosi ok. 25 m. tj. 125 m/tydzień.

Dzienna produkcja osadu przy wydajności oczyszczalni ścieków 16000 m3/d wynosi ok. 15 m3/d.

Długość formowanej pryzmy przy w/w założeniach dla osadu wynosi ok. 3,7 m/d. tj. 26 m/tydzień.

Całkowita długość pryzmy kompostu zmieszanego z osadem wyprodukowanego w czasie 1 tygodnia wyniesie 151 m, czyli w przeciągu tygodnia zostaną usypane dwie pryzmy. Wyniki badań kompostu prezentuje tabela nr 45.

Tabela nr 45 Wyniki badań kompostu uśrednionego z pryzm z lipca 2003r.

| Lp. | Cecha | Jednostka | Kompost uśredniony z pryzm 31,32,34,35,36,37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość substancji organicznych | % s.m. | 32,9 |
| 2. | Zawartość węgla organicznego | % s.m. | 17,6 |
| 3. | Zawartość azotu organicznego | % s.m. | 0,93 |
| 4. | Zawartość fosforu P2O5 | % s.m. | 0,63 |
| 5. | Zawartość potasu K2O | % s.m. | 0,40 |
| 6. | Odczyn (pH w H2O) | - | 7,94 |
| 7. | Zawartość wody | % | 20,4 |
| 8. | Wielkość cząstek | mm | 0-40 |
| 9. | Zawartość szkła i ceramiki | % s.m. | 13,4 |
| Zawartość metali ciężkich |  |  |  |
| 10. | Kadm Cd | mg/kg s.m. | 0,60 |
| 11. | Chrom org. Cr | mg/kg s.m. | 89 |
| 12. | Miedź Cu | mg/kg s.m. | 277 |
| 13. | Nikiel Ni | mg/kg s.m. | 43 |
| 14. | Ołów Pb | mg/kg s.m. | 229 |
| 15. | Cynk Zn | mg/kg s.m. | 1084 |
| Badaniom poddano kompost o wilgotności 20,4 % |  |  |  |
| Miano bakterii Escherichia coli: 10-1 |  |  |  |
| Miano bakterii Clostridium perfringens:  10-1 |  |  |  |
| Parazytologicznie nie stwierdzono obecności jaj z rodzaju Ascaris, Trichuris i Toxocara |  |  |  |

Źródło: ZGKiM i ZWiK

Przeprowadzone badania przez Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, wskazują, że otrzymany w wyniku biochemicznej przeróbki, uśredniony kompost posiada dobre właściwości nawozowe, nie posiada nadmiernych stężeń metali ciężkich i jest całkowicie bezpieczny pod względem sanitarnym. Jedynym zanieczyszczeniem występującym w ilościach ponadnormatywnych jest zawartość szkła i ceramiki.

Zgodnie z normą BN-89/9103-09 badany kompost spełnia wymogi II klasy kompostu z odpadów miejskich z wyjątkiem szkła i ceramiki. Może być stosowany do celów rekultywacyjnych.

Wyniki badań kompostu dojrzałego prezentuje tabela nr 46.

Tabela nr 46 Wyniki badań kompostu dojrzałego, przesianego stan na lipiec 2003r.

| Lp. | Cecha | Jednostka | Kompost uśredniony z pryzm 31,32,34,35,36,37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość substancji organicznych | % s.m. | 30,1 |
| 2. | Zawartość węgla organicznego | % s.m. | 14,1 |
| 3. | Zawartość azotu organicznego | % s.m. | 0,89 |
| 4. | Zawartość fosforu P2O5 | % s.m. | 0,84 |
| 5. | Zawartość potasu K2O | % s.m. | 0,59 |
| 6. | Odczyn (pH w H2O) | - | 7,93 |
| 7. | Zawartość wody | % | 31,3 |
| 8. | Wielkość cząstek | mm | 0-15 |
| 9. | Zawartość szkła i ceramiki | % s.m. | 4,9 |
| Zawartość metali ciężkich |  |  |  |
| 10. | Kadm Cd | mg/kg s.m. | 0,9 |
| 11. | Chrom Cr | mg/kg s.m. | 101 |
| 12. | Miedź Cu | mg/kg s.m. | 363 |
| 13. | Nikiel Ni | mg/kg s.m. | 61 |
| 14. | Ołów Pb | mg/kg s.m. | 479 |
| 15. | Cynk Zn | mg/kg s.m. | 1340 |
| Badaniom poddano kompost o wilgotności 31,3 % |  |  |  |
| Miano bakterii Escherichia coli:  10 |  |  |  |
| Miano bakterii Clostridium perfringens:  10-1 |  |  |  |
| Parazytologicznie nie stwierdzono obecności jaj z rodzaju Ascaris, Trichuris i Toxocara |  |  |  |

Źródło: ZGKiM i ZWiK

Balast odprowadzany z linii produkcyjnej składa się z takich składników jak materiały mineralne, tworzywa sztuczne, folia, pestki owoców itp. Całość balastu zostaje wywieziona na wysypisko odpadów przy pomocy transportu kołowego poza teren kompostowni. Odpady balastowe trafiają na wysypisko w Kraśniczej Woli oddalone od Grodziska Mazowieckiego o ok. 12 km.

Ponadto zaplanowano tereny o funkcji izolacyjnej, które mają ograniczać uciążliwości dla otoczenia spowodowane pracą kompostowni i oczyszczalni ścieków. Zieleń tworząca układ przestrzenny pasa izolacyjnego zlokalizowana została w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego. Drzewostan dostosowano do przeważających kierunków wiatru, aby spowodować powstawanie prądów wznoszących i częściowe zatrzymywanie aerozoli mikrobiologicznych i zapachowych.

| 3.6 | Składowiska odpadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zlokalizowane są następujące składowiska odpadów:

- w Kraśniczej Woli,

- w Kłudnie Starym.

Składowisko odpadów w Kraśniczej Woli.

Składowisko we wsi Kraśnicza Wola gmina Grodzisk Mazowiecki przeznaczone jest do gromadzenia odpadów balastowych pochodzących z kompostowni odpadów komunalnych typu DANO zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej na terenie oczyszczalni ścieków. Możliwe jest składowanie innych odpadów obojętnych np. gruzu budowlanego, gruntu z wykopów itp. Odpady te składowane są wyłącznie do przewarstwień, obwałowań wewnętrznych i stabilizacji skarp.

W żadnym przypadku nie przewiduje się składowania typowych odpadów komunalnych.

Teren składowiska zajmuje powierzchnię ok. 8 ha.

Kompleks składowiska składa się z dwóch obiektów – składowiska zasadniczego i glebowo korzeniowej oczyszczalni ścieków, z której oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego i dalej do odbiornika rzeki Basinki dorzecza Pisi Tucznej.

Cały obszar składowiska zasadniczego, który jest podzielony na dwie kwatery eksploatacyjne jest odizolowany od pozostałego terenu. Izolację boczną stanowi ekran szczelny z tworzywa żużlowo-alkalicznego, przedłużony ponad powierzchnię jako przesłona z geomembrany PEHD, którą zlokalizowano w obwałowaniu zewnętrznym. Ekran od dołu połączony jest w szczelny sposób z naturalną, poziomą warstwą z gruntów trudno przepuszczalnych (glin), tworząc tym samym szczelną nieckę.

W procesie oczyszczania odcieki ze składowiska są poddawane procesowi:

- osadzania w osadniku wstępnym,

- odszlamiania w rowie szlamowym,

- filtracji ścieków przez filtr glebowo-korzeniowy i biochemiczny rozkład substancji organicznych w nich zawartych.

Odcieki pochodzące z przepłukiwania odpadów przez wody deszczowe ujmowane są przez kanał odciekowy wykonany z łupin żelbetowych o kształcie walcowym. Odcieki grawitacyjnie odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza ekranem.

Wydzielone kwatery stanowią z jednej strony nasyp z drogi wewnętrznej i z trzech stron nasyp obwałowania wewnętrznego. Wewnętrzna skarpa obwałowania stanowi jednocześnie warstwę rekultywacyjną. Każda kwatera usypywana jest odpadami warstwowo. Miąższość każdej warstwy wynosi 1m, przy czym odpady stanowią 0,80 m a warstwa izolacyjna 0,20 m.

Odpady wyładowywane na terenie części roboczej są rozplanowywane i zagęszczane.

Na składowisko odpadów trafiają odpady balastowe z kompostowni stanowiąc odsiew po obróbce wstępnej odpadów komunalnych w biostabilizatorze. Do odpadów tych zalicza się głównie: tworzywa sztuczne, gumę, szkło, ceramikę, materiały tekstylne, drewno oraz kompost pozaklasowy, szlam z odszlamiania ustabilizowanych osadów ściekowych, zużyte materiały filtracyjne, osady z wód popłucznych, gruz betonowy, grunt z wykopów.

Taki skład odpadów eliminuje zagrożenie samozapłonów i odorów.

Jakość i ilość odcieków.

Z obliczeń hydrologicznych przedstawionych w projekcie wynika, że w ciągu doby ilość odcieków szacuje się w zależności od intensywności opadów na poziomie 22 – 77 m3. Zakładany skład odcieków prezentuje tabela nr 47.

Tabela nr 47 Zakładany skład odcieków.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHZT | mg O2/l | 4420 |
| 2. | Fosfor org. | mg P/l | 6,7 |
| 3. | Azot amonowy | mg NNH4/l | 14 |
| 4. | Substancje rozpuszczalne | mg/l | 5546 |
| 5. | Siarczany | mg SO4/l | 513 |
| 6. | Cynk | mg Zn/l | 9,4 |

Źródło: ZWiK, Oczyszczalnia.

Tabela nr 48 Wyniki badań prób pobranych ze składowiska balastu pokompostowego we wsi Kraśnicza Wola.

| Badany wskaźnik | Jednostka | Miejsce poboru |  |  |  |  |  | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piezometr nr 7 | Piezometr nr 5 | Piezometr nr 9 | Odciek ze składowiska balastu | Piezometr nr 6 | Piezometr nr 1 |  |
| Wysokość słupa wody | m | 0,7 | 1,1 | 1,1 | - | 0,7 | 0,8 | 22.06.2004 |
| Odczyn | pH | 6,6 | 6 | 6,9 | 7,7 | 6,7 | 7,7 |  |
| Przewodnictwo elektrolityczne | μS/cm | 10000 | 430 | 530 | 4480 | 454 | 692 |  |
| Ogólny węgiel organiczny | mgC/dm3 | 817 | 17,4 | 33,5 | 328 | 76,5 | 48,7 | 13-15.07.2004 |
| Miedź Cu | μ/dm3 | 24 | 11 | 8 | 34 | 18 | 15 | 7.07-23.06.2004 |
| Cynk Zn | μ/dm3 | 36 | 28 | 14 | 58 | 24 | 17 |  |
| Ołów Pb | μ/dm3 | 41 | < 2,5 | < 2,5 | 20 | < 2,5 | 5 |  |
| Chrom Cr | μ/dm3 | 40 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 |  |
| Kadm Cd | μ/dm3 | 7 | < 0,5 | < 0,5 | 3 | 2 | 0,8 |  |
| Rtęć Hg | μ/dm3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 7.07.2004 |
| Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne | ng/dm3 | 40,5 | 2,42 | 70,8 | 24,5 | 33,6 | 16,9 | 9.08-25.08.2004 |
| Azot organiczny | mgN/ dm3 | 45 | 2,81 | 1,57 | 15,4 | 3,41 | 0,98 | 23.06.2004 |
| Azot amonowy | mgNNH4/dm3 | 153 | 0,07 | 0,13 | 57,5 | 0,43 | 0,29 |  |
| Azot azotynowy | mgNNO2/dm3 | 0,013 | 0,10 | < 0,005 | 1,26 | 0,016 | 0,077 |  |
| Azot azotanowy | mgNNO3/dm3 | 1,24 | 14,4 | 0,28 | 1 | 0,22 | 0,30 |  |

| Badany wskaźnik | Jednostka | Miejsce poboru |  |  |  |  | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piezometr nr 8 | Piezometr nr 3 | Rzeka poniżej zrzutu ścieków oczyszczona | Piezometr nr 2 | Rzeka powyżej wylotu |  |
| Wysokość słupa wody | m | 0,7 | 0,95 | - | 1,3 | - | 22.06.2004 |
| Odczyn | pH | 7,2 | 7,1 | 7 | 7,3 | 7,7 |  |
| Przewodnictwo elektrolityczne | μS/cm | 748 | 1192 | 2015 | 498 | 639 |  |
| Ogólny węgiel organiczny | mgC/dm3 | 41,6 | 36,9 | 119 | 39,1 | 42,2 | 13-15.07.2004 |
| Miedź Cu | μ/dm3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 22 | 7.07-23.06.2004 |
| Cynk Zn | μ/dm3 | 13 | 11 | 14 | 6 | 30 |  |
| Ołów Pb | μ/dm3 | 3 | 6 | 7 | < 2,5 | < 2,5 |  |
| Chrom Cr | μ/dm3 | < 1 | < 1 | 2,5 | < 1 | < 1 |  |
| Kadm Cd | μ/dm3 | 0,5 | 0,7 | 2 | < 0,5 | < 0,5 |  |
| Rtęć Hg | μ/dm3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 7.07.2004 |
| Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne | ng/dm3 | 29,1 | 33,2 | 56,8 | 23,4 | 29,5 | 9.08-25.08.2004 |
| Azot organiczny | mgN/ dm3 | 1,09 | 1,50 | 0,45 | 3,09 | 0,77 | 23.06.2004 |
| Azot amonowy | mgNNH4/dm3 | 0,13 | 3,67 | 6,55 | 0,07 | 0,56 |  |
| Azot azotynowy | mgNNO2/dm3 | 0,010 | 0,006 | 0,016 | 0,14 | 0,11 |  |
| Azot azotanowy | mgNNO3/dm3 | < 0,05 | 0,06 | 0,24 | 0,09 | 3,97 |  |

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.

Opis techniczny.

Ogrodzenie – wykonano z elementów żelbetowych prefabrykowanych o długości 1090m, brama konstrukcji stalowej szerokości 7m.

Ekran szczelny – stanowią przegrodę wodoszczelną uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczonych odcieków poza teren składowiska. Ekran o grubości 0,6m wykonany został z tworzywa żużlowo-alkalicznego z dodatkiem bentonitu. Zagłębiony jest w grunty trudnoprzepuszczalne zbudowane z glin i glin piaszczystych. Wysokość ekranu dochodzi do 8m. Długość ekranu 867m. Ekran podwyższony do wysokości 1m ponad powierzchnię terenu poprzez zastosowania geomembrany PEHD połączonej w sposób szczelny z tworzywem żużlowo-alkalicznym.

Kanał odciekowy – wewnętrzny kanał odciekowy ma za zadanie zebrać odcieki z rejonu składowiska i doprowadzić je do osadnika wstępnego oczyszczalni ścieków. Długość kanału w I kwaterze wynosi 405m przy spadku 1 o/oo . Kanał wykonany z łupin żelbetowych o przekroju walcowym.

Droga wewnętrzna – dzieli obszar składowiska na dwie kwatery, będąc drogą dojazdową do kwatery eksploatacyjnej. Droga prowadzona jest na nasypie z piasku o wysokości 1m, nachyleniu skarp 1:1,5 i szerokości korony 6m. Korona nasypu wyłożona jest płytami drogowymi.

Obwałowanie wewnętrzne – ma na celu ograniczenie powierzchni składowiska, zabezpieczenie odpadów przez rozwiewaniem i pyleniem. Jest to również zewnętrzna warstwa rekultywacyjna, na której można prowadzić rekultywację biologiczną. Obwałowanie wykonano z gruntu mineralnego przy następujących parametrach: wysokość 1m, nachylenie skarpy zewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:1,5, szerokość korony 1.

Pomieszczenie socjalne – zlokalizowane jest obok bramy wjazdowej.

Rekultywacja.

Odpady składowane w sposób uporządkowany, tworzą na składowisku 10 warstw o wysokości 1m. Na skarpach zewnętrznych wznoszonego składowiska są prowadzone systematycznie zabiegi rekultywacyjne polegające na użyźnianiu powierzchniowej warstwy gruntu mineralnego kompostem i obsiewanie w sezonie wegetacyjnym mieszanką traw wraz z roślinnością osłonową. Powyższy sposób będzie wykorzystany w górnej warstwie zamykającej, która będzie posiadała warstwę ziemi urodzajnej o miąższości ok. 40 cm.

Przewiduje się zamknięcie składowiska w roku 2015.

Składowisko odpadów w Kłudnie Starym.

Składowisko odpadów komunalnych było czynne w latach 1982-1992. Obecnie przechodzi kolejne etapu określonej rekultywacji. Teren składowiska odpadów zajmuje obszar w kształcie prostokąta o powierzchni 1,55 ha i wysokości bryły ok. 5m o objętości depozytu odpadów ok. 83 000 m3. Według wywiadu przeprowadzonego wśród mieszkańców miejscowej ludności, składowisko zostało zlokalizowane w dzikim wyrobisku po eksploatacji piasku wykorzystywanym przez miejscową ludność do celów budowlanych, zaś głębokość wyrobiska dochodziła do 1,5 m. Składowisko odpadów przylega od strony wschodniej do lasu sosnowego, na kierunku południowym ograniczone jest drogą powiatową prowadzącą do wsi Kłudno Nowe, zaś na kierunku zachodnim graniczy z drogą gruntową prowadzącą do wsi Nowe Faszczyce. Na kierunku północnym w bezpośrednim otoczeniu rekultywowanego składowiska znajdują się pola uprawne. Bezpośrednie otoczenie rekultywowanego składowiska przedstawia załącznik nr 14.2 który stanowi dokumentacja fotograficzna z 1996r. i 2004r.. W roku 1996 składowisko zostało przykryte warstwą piasków i pokryte roślinnością jednoroczną i trawami.

Składowane w tym miejscu odpadu komunalne były gromadzone bezpośrednio na gruncie.

Budowa geologiczna.

Podłoże składowiska zbudowane jest z osadów czwartorzędowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału mazowiecko-podlaskiego (Warty). Przy powierzchni występują osady holocenu wykształcone w postaci gleby. Miąższość poziomu glebowego na terenach przylegających do składowiska wynosi od 0,4 do 07 m.

W związku z wykonaną oceną oddziaływania na środowisko stwierdzono do głębokości 1,7 do 2,8 m poniżej powierzchni terenu obecność osadów piaszczystych, piasków, żwirów wodnolodowcowych oraz pisaków eolicznych. Poniżej zalegają gliny zaliczane do stadiału mazowiecko-podlaskiego. Miąższość tych glin może dochodzić do 20m. Pod nimi znajdują się piaszczyste utwory wodnolodowcowe.

Warunki hydrogeologiczne.

Warunki hydrogeologiczne są ściśle powiązane z budową geologiczną. Występowanie na tym terenie kompleksu gruntów słabo przepuszczalnych w postaci glin zwałowych warunkuje w strefie głębokości do ok. 20 m występowanie dwóch poziomów wodonośnych.

Pierwszy poziom wodonośny – występuje w obrębie pierwszej warstwy geotechnicznej. Zwierciadło wody ma charakter swobodny lokalnie naporowy, zwierciadło wody występuje na głębokości 1,1 do 2,0 m. Zasobność pierwszego poziomu wodonośnego jest niewielka, co potwierdzają badania. W związku z małą zasobnością wód gruntowych w okresach szczególnie suchych np. 2003r nastąpił zanik wód.

Spływ wód gruntowych odbywa się w kierunku zachodnim i południowym, zaś napływ z kierunku północno-wschodniego. Odpływ jest częściowo wymuszony przez dwa rowy melioracyjne zlokalizowane w otoczeniu składowiska w odległości ok. 40 m i 130 m. Głębokość rowów wynosi od 1,5 m do ok. 2,5 m. Rowy te odprowadzają wody spod składowiska i przekazują dalej do cieków powierzchniowych, rzeki Mrownej dalej rzeką Rokitnicą do rzeki Utraty.

Drugi poziom wodonośny występuje w utworach wodonośnych podścielających kompleks glin zwałowych i kształtuje się na głębokości ponad 10 m p.p.t.. Jest to poziom o zwierciadle napiętym, które stabilizuje się na głębokości ok. 3 m. pod powierzchnią terenu. Tabela nr 49 przedstawia charakterystykę chemizmu wód gruntowych w roku 1996.

Tabela nr 49 Charakterystyka chemizmu wód gruntowych na składowisku w Kłudnie Starym w roku 1996.

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Otwór nr 5 gł. 1,7 m | Otwór nr 10 gł. 2 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn | pH | 7,15 | 6,40 |
| 2. | ChZT | mgO2/dm3 | 80,0 | 16,0 |
| 3. | BZT5 | mgO2/dm3 | 52,0 | 7,2 |
| 4. | Chlorki | mgCl2/dm3 | 440,0 | 35,0 |
| 5. | Azot amonowy | mgN2/dm3 | 8,0 | 1,2 |
| 6. | Fosfor ogólny | mgP2/dm3 | 1,05 | 0,10 |
| 7. | Oleje mineralne | mg/dm3 | ‹ 0,5 | n. w. |
| 8. | WWA | mg/dm3 | n. w. | n. w. |
| 9. | Przewodnictwo | μS/cm | 2600 | 600 |
| 10. | Miedź | mgCu/dm3 | 0,022 | 0,009 |
| 11. | Ołów | mgPb/dm3 | ‹ 0,005 | n. w. |
| 12. | Kadm | mgCd/dm3 | n. w. | n. w. |
| 13. | Chrom | mgCr/dm3 | 0,016 | ‹ 0,005 |
| 14. | Nikiel | mgNi/dm3 | n. w. | n. w. |
| 15. | Cynk | mgZn/dm3 | 0,017 | 0,008 |

Źródło: ZWiK, Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Wyjaśnienia:

Otwór nr 5 – charakteryzuje wody na kierunku spływu z terenu składowiska.

Otwór nr 10 – charakteryzuje stan wód przed spływem odcieków z wysypiska.

Wyniki badań zamieszczone w w/w tabeli wskazują, że w roku 1996 występowało oddziaływanie składowiska na wody podziemne. Jak wynika z tych badań odcieki ze składowiska wpływają głównie na wzrost w wodach gruntowych stężenia skąłdników organicznych ChZT i BZT5. Ponadto różnice występują również w przypadku składników mineralnych jak przewodnictwo, chlorki i azot amonowy, zaś w minimalnym stopniu wzrasta stężenie metali ciężkich.

Reasumując należy stwierdzić, że z I poziomu wodonośnego wymywane są głównie substancje ograniczne oraz rozpuszczalne w wodzie składniki mineralne w tym chlorki i azot amonowy. Zasobność tego poziomu jest niewielka i w okresach suchych występuje całkowity jej zanik. Natomiast II poziom wodonośny znajduje się pod grubą warstwą glin zwałowych które eliminują możliwość kontaktu pomiędzy obydwoma poziomami.

Powietrze atmosferyczne.

W roku 1996 na składowisku balastu pokompostowego w Kłudnie Starym  dla potrzeb oceny przeprowadzono badania biogazu powstającego w masie zdeponowanych odpadów komunalnych oraz z dwóch odwiertów losowo wybranych. Badania miały na celu określenie stanu aktywności składowiska i ocenę, w jakim stopniu składowisko jest źródłem emisji. Analizę gazów i wyniki badań odpadów  zdeponowanych na składowisku w Kłudnie Starym przedstawiają tabela nr 50 i nr 51.

Tabela nr 50 Wyniki badań odpadów zdeponowanych na składowisku w Kłudnie Starym.

| Lp. | Punkt / głębokości w m | Wskaźniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wilgotność w % | Ogólna substancja organiczna w % s. m. | Węgiel organiczny w % s. m. | Azot organiczny w % s. m. |
| 1. | I / 1,1 | 23,2 | 9,7 | 4,7 | 0,23 |
| 2. | II / 2,0 | 21,2 | 10,9 | 5,2 | 0,18 |
| 3. | III / 0,9 | 15,6 | 12,3 | 6,0 | 0,28 |
| 4. | IV / 1,5 | 16,4 | 10,1 | 4,8 | 0,13 |

Źródło: ZWiK, Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Tabela nr 51 Analizę gazów składowiska odpadów w Kłudnie Starym (w %).

| Oznaczenie | Punkt I | Punkt II | Punkt III | Punkt IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metan CH4 | 10,7 | 7,4 | 12,5 | 13,9 |
| Dwutlenek węgla CO2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 3,1 |

Źródło: ZWiK, Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Analizując przeprowadzone badania dotyczące składu biogazu należy stwierdzić, że składowisko nie stanowi zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Ponadto skład biogazu charakteryzuje się niskim stężeniem metanu.

Rekultywacja składowiska.

Po uzyskaniu przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 13 listopada 1996r znak: OSRL-IX-0717/140/96 pozytywnej koncepcji rekultywacji składowiska w Kłudnie Starym w roku 1996 Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim przystąpił do przygotowania projektu rekultywacji w/w składowiska w kierunku leśnym.

Rekultywacja obejmuje II etapy.

I etap obejmował:

- likwidację drogi wjazdowej oraz resztek ogrodzenia,

- oczyszczenie całego terenu przyległego do bryły z niekontrolowanych zrzutów odpadów,

- ukształtowanie wierzchowiny z 2 % spadkiem dwustronnym na kierunek północ południe,

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej przy użyciu gruntu mineralnego użyźnionego kompostem z tut. kompostowni,

- wykonanie obsiewu trawami (kupkówką, rzepikiem) nowo ukształtowanej wierzchowiny,

- wykonanie filtru biologicznego wokół nasypów nasadzeniami wierzby wiciowej (salix viminalis),

- stała pielęgnacja szaty roślinnej

- wprowadzenie roślinności krzewiastej (śnieguliczka, bez czarny, karawana syberyjska) wzdłuż obwodu wierzchowiny oraz luźnych grupach w części centralnej – ten etap zostanie zrealizowany w roku 2005.

II etap – w ramach tego etapu w roku 2007 planuje się nasadzenia drzew takich jak: klon jesionolistny, topola włoska i osika, brzoza brodawkowata.

Dodatkowo w roku 1998 dopuszczono do I etapu rekultywacji składowiska wykorzystanie balastu pokompostowego jako materiał uzupełniający do kształtowania bryły. Dane dotyczące ilości materiałów wykorzystanych przy rekultywacji i docelowego ukształtowania bryły na składowisku w Kłudnie Starym przedstawia tabela nr 52.

Tabela nr 52 Ilości materiałów wykorzystanych przy rekultywacji i docelowego ukształtowania bryły na składowisku w Kłudnie Starym.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odsiew – balast pokompostowy | m3 | 12500 | 5000 - materiału zostanie niezagęszczone, 7500 – materiał 1,5 razy zagęszczony. |
| 2. | Kompost do wykonania warstwy rekultywacyjnej | m3 | 2300 | - |
| 3. | Grunt mineralny do wykonania warstwy rekultywacyjnej | m3 | 2300 | - |

Źródło: ZWiK, Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Monitoring.

Prowadzenie powyższej rekultywacji prowadzi m.in. do zminimalizowania oddziaływania składowiska na wody podziemne.

Dzięki zastosowaniu powyższych wytycznych zmniejsza się przede wszystkim migrację pionową wód opadowych. W ten sposób wody te nie wnikają w warstwę zdeponowaną powodując wymywanie zanieczyszczeń. Wówczas wody przetrzymywane przez system korzeniowy ulegną ewaporacji. Część wód powierzchniowych trafia do filtru biologicznego. Posadzona wierzba wiciowa przechwytuje biogeny.

Prawidłowe prowadzenie rekultywacji potwierdzają poniżej przedstawione wyniki z badań na przestrzeni kilku lat tj. 2000, 2002 i 2004. Opracowywane są one na podstawie zarządzeń pokontrolnych MWIOŚ i obejmują okres monitoringu 30 lat tj. do 2029 roku.

W ramach monitoringu wykonano dwa piezometry wód podziemnych:

- jeden na kierunku napływu ozn. P 1 głębokości 3,36 m,

- drugi na kierunku odpływu ozn. P 2 głębokości 3,19 m.

Wyniki badań na przestrzeni kilku lat przedstawia załącznik nr 13.

| 4. | Źródła zagrożenia środowiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Środowisko jest to całokształt elementów naturalnych, oraz efektów powstałych w wyniku działalności człowieka. Czynniki te, połączone wzajemnymi zależnościami, rozpatrywać należy jako funkcjonalną całość. Współdziałanie składników naturalnych tworzących istniejącą równowagę ekologiczną kształtowało się od początków dziejów ziemi. Powstała struktura jest niezwykle delikatna i dołączenie się nowego czynnika w postaci działalności człowieka wpływa na nią w sposób nieprzewidywalny. Zachowanie równowagi pomiędzy elementami naturalnymi a antropogenicznymi jest koniecznością. O stanie środowiska oraz zachodzących w nim przekształceniach w dużym stopniu decyduje działalność gospodarcza oraz procesy bytowe w gospodarstwach domowych. W wyniku tych procesów do środowiska wprowadzane są różnego rodzaju substancje i pośrednio stymulowane są procesy biologiczne. Zagrożenie dla naturalnego środowiska przyrodniczego pochodzi również ze zmian w architekturze krajobrazu i urbanizacji oraz postępu technicznego i genetycznego.

| 4.1 | Wody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chociaż na terenie gminy występuje niewielka ilość cieków wodnych i są to na ogół niewielkie rzeki, to dla pewnego obszaru stanowią one istotne zagrożenie powodziowe. Wynika to z kilku przyczyn, z których bardzo ważną jest zła gospodarka przestrzenna, czego konsekwencją jest zabudowa terenów zalewowych. Powoduje to konieczność intensyfikacji działań prewencyjnych. W ostatnim okresie zjawiska powodziowe wystąpiły na tym terenie w okresie nadmiernych opadów atmosferycznych w latach 1997 i 1999 w dolinach rzek: Basinki i Rokitnicy Starej. Z uwagi na wystąpienie wód z koryta Rokitnicy Starej na terenie miasta Milanówka i spowodowanie zniszczeń, została realizowana przebudowa na odcinku 883 m stanowiącym zagrożenie powodziowe po każdych większych opadach atmosferycznych. Przebudowa objęła wykonanie 1 stopnia wodnego, poszerzenie dna do 1,5 m, pogłębienie średnio o 0,8 m. Inwestycja została wykonana przy współpracy następujących instytucji: WZMIUW w Warszawie, Urzędu Miasta w Milanówku i Urzędu Gminy w Grodzisku Mazowieckim. Dla powiatu grodziskiego opracowano dwa warianty ochrony przeciwpowodziowej terenów zurbanizowanych. Pierwszy przewiduje budowę wałów przeciwpowodziowych na Mrównej i Rokitnicy, o wysokości 1,0-1,5 m, w wariancie II proponuje się ponadto budowę suchych zbiorników retencyjnych na Mrównej, Rokitnicy i Rokiciance.

Także w odniesieniu do terenów rolniczych zaproponowano dwa warianty rozwiązań. Wariant pierwszy to budowa obwałowań wzdłuż rzek: Rokitnicy, Pisi Tucznej, Pisi Gągoliny, Wierzbianki i Basinki. W drugim wariancie przewidziana jest rozbudowa koryt oraz budowa nowych i renowacja istniejących zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności czynnej warstwy rzędu 2 mln. m3. Chociaż obwałowanie jak i rozbudowa koryta cieku pozbawia dolinę określonych cech naturalnych, to jak wynika z analiz wykonanych przez Instytut Melioracji Użytków Zielonych budowa zbiorników może stać się działaniem na rzecz renaturyzacji dolin rzecznych.

Zjawiska powodziowe są obserwowane na następujących ciekach wodnych:

- rzeka Basinka w miejscowości Kraśnicza Wola – Izdebno Nowe w km. 5+000 – 7+000,

- rzeka Rokicianka od torów WKD do Stawów Walczweskiego od 2+580 – 5+400. W tym przypadku zgłoszono do WZMIUW w Warszawie opracowanie dokumentacji na modernizację tego odcinka.

W roku 2002 zlikwidowano i usunięto przyczynę zagrożenia powodziowego w miejscowości Wólka Grodziska na rzece Mrownej.

Zanieczyszczeniem wód nazywamy zmianę składu lub stanu wody wywołaną działalnością człowieka, która czyni wody mniej przydatne do jednego lub wszystkich celów, którym mogłaby służyć w stanie naturalnym. Większość zasobów wód podziemnych nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a na cele konsumpcyjne po zastosowaniu prostych metod uzdatniania polegających głównie na usuwaniu naturalnych pierwiastków takich jak żelazo i mangan. Także łatwość ich ujęcia w dogodnym miejscu, a zwłaszcza stabilność składu fizyczno - chemicznego przemawiają za potrzebą szczególnej ich ochrony. Możliwość i skala antropogenicznego zanieczyszczenia wód podziemnych w dużej mierze zależą od głębokości zalegania wód i izolacji poziomów wodonośnych oraz powierzchni terenu. Najbardziej narażone na degradację są wody gruntowe w obrębie powszechnie występującego czwartorzędowego piętra wodonośnego, których zwierciadło przeważnie występuje na głębokości do 5m pod powierzchnią terenu oraz szczelinowe i szczelinowo-krasowe zbiorniki wodonośne, w których zwierciadło wody występuje przeważnie w strefie głębokości 10-50 m. Dobre własności filtracyjne poziomów szczelinowych stwarzają dogodne warunki do migracji zanieczyszczeń zarówno z powierzchni terenu, a następnie dalej w obrębie warstwy wodonośnej. Wody wgłębne, lepiej izolowane od powierzchni terenu, są na ogół dobrej i bardzo dobrej jakości. Trzeba jednak podkreślić fakt, że aktualnie brak jest rozpoznania skali czasowej dla oceny migracji obecnie zanieczyszczonych wód płytkiego krążenia do wód wgłębnych.

| 4.2 | Gleba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Gleba jest to wierzchnia warstwa litosfery, w której zachodzą procesy życiowe organizmów. Litosferę tworzą różne formacje geologiczne i rodzaje gleb. W glebie zachodzą skomplikowane procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne. W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej bardzo długo. Jest to tym bardziej groźne, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadające na nią wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływające do niej z wód. Oddzielne zagrożenie stanowi zakwaszanie gleb, które zależy od ilości kwaśnych opadów oraz stopnia zakwaszenia wód. Zakwaszenie gleby prowadzi do przedostawania się do niej trujących metali oraz wymywania składników niezbędnych do życia roślin. Skutkiem zakwaszenia gleb jest łatwiejsze pobieranie metali ciężkich przez rośliny uprawne, co negatywnie wpływa na ich przydatność do spożycia. Znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń przedostają się do gleb wraz ze ściekami komunalnymi. Zawierają one m.in. detergenty oraz drobnoustroje chorobotwórcze.

Głównym zagrożeniem jakości wód oraz gleb w gminie Grodzisk Mazowiecki mogą być:

- chemizacja rolnictwa - stosowanie nadmiernych dawek nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe pozbywanie się nadmiaru roztworów pestycydów,

- niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych w tym gnojowicy,

- niewielka ilość systemów kanalizacyjnych przy coraz większym wzroście sieci wodociągowej przede wszystkim na terenach wiejskich. Przyczynia się to do zwiększenia spożycia wody i niekontrolowanego zrzutu ścieków,

- nieszczelne zbiorniki ściekowe, nieszczelności w urządzeniach kanalizacyjnych, nielegalne zrzuty ścieków,

- punktowe ogniska zanieczyszczeń, np. stacje benzynowe, miejsca tankowania paliw w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych,

- ścieki przemysłowe – dla wód podziemnych,

- kwaśne deszcze,

- nielegalne wysypiska odpadów – tzw. „dzikie wysypiska”,

- posypywanie powierzchni dróg solami,

- transport drogowy: emisja zanieczyszczeń ze spalin.

| 4.3 | Powietrze i emisja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powietrze.

Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale niebędące jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach.

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są:

- gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla (CO, CO2), siarki (SO2, SO3) i azotu (NOx), fluor (F), ozon (O3), radon (Rn), amoniak (NH3), węglowodory i ich pochodne chlorowe, fenole

- drobne kropelki cieczy, np. kropelki zasad, kwasów, rozpuszczalników

- drobne ciała stałe, np. popioły, pyły, związki metali ciężkich, sadze, stałe związki organiczne, azbest, pestycydy

- mikroorganizmy, których ilość lub rodzaj nie jest charakterystyczny dla naturalnego składu powietrza, makroorganizmy (np. grzyby) wraz z produktami ich metabolizmu

- zanieczyszczenia akustyczne - hałas.

Emisja.

Źródła emisji do atmosfery różnych rodzajów substancji dzieli się na:

- emisję punktową,

- emisję powierzchniową ,

- emisję liniową.

Emisja punktowa – powodowana przez emitory ze źródeł energetycznych i technologicznych. W gminie Grodzisk Mazowiecki są to głównie kotłownie oraz zakłady przemysłowe. Starosta Powiatu Grodziskiego udzielił zezwoleń w formie decyzji dla 22 podmiotów na wprowadzanie do powietrza substancji. Dopuszczalne ilości i rodzaje związków omówione zostały w tabeli nr 53.

Tabela nr 53 Zezwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza wydane przez Starostwo Powiatu Grodziskiego dla podmiotów działających na terenie Gminy Grodzisk Maz.

| Lp | Nazwa i lokalizacja zakładu,data wydania i znak decyzj | Dopuszczalne wielkości emisji ( Mg/rok ) | Termin ważności wydanej decyzji pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instytut Budownictwa, Mechanizacji i elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie -Oddział w Kłudzienku WOŚ-II-7643/46/98 17.12.1998r. | Dwutlenek siarki 27,7 Dwutlenek azotu 5,5 Tlenek węgla 3,5 Pył 26,3 | 31.12.2005r. |
| 2 | Zakład Eksploatacji Linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej PKP w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23 WOŚ-III-7643/74/98 23.12.1998r. | Dwutlenek siarki 22,054 Dwutlenek azotu 4,411 Tlenek węgla 2,757 Pył 21,024 Węglowodory aromatyczne 0,018 Ksylen 0,0155 Butanol 0,0011 | 31.12.2005r. |
| 3 | Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa dla kotłowni osiedlowej ul. Brzozowa 8, Milanówek SPG-AZ i OŚ/8/99 04.05.1999r. | Dwutlenek siarki 0,045 Dwutlenek azotu 0,72 Tlenek węgla 0,205 Pył 0,0085 | 31.12.2004r. |
| 4 | Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 45 Grodzisk Mazowiecki - dla kotłowni osiedlowej przy ul. Montwiłła 69a w Grodzisku Maz. SPG-AZ i OŚ/27/99 20.10.1999r. | Dwutlenek siarki 6,073 Dwutlenek azotu 6,024 Tlenek węgla 3,297 Pył 0,427 | 31.12.2004r. |
| 5 | AMERPLAST Sp. z o.o. ul. Newelska 6 01-447 Warszawa, dla zakładu AMERPLAST Sp. zo.o., ul. Graniczna 57 w Grodzisku Mazowieckim SPG-AZ i OŚ/31/99 03.11.1999r. | Octan etylu-357,2 Aceton- 320,2 Aldehyd octowy-223,0 Fenol-8,0 | 31.12.2006r. |
| 6 | FRITO - LAY Sp. z o.o. ul. Zachodnia 1 05-825 Grodzisk Mazowiecki SPG-AZiOŚ/32/9 04.11.1999r. | Dwutlenek siarki 3,261 Dwutlenek azotu 14,806 Tlenek węgla 41,978 Pył 2,758 Benzen 0,033 Toluen 0,005 Ksylen 0,0014 Etylobenzen 0,00057 Formaldehyd 0,013 Aldehyd octowy 0,0126 | 31.12.2006r. |
| 7 | ZGKiM ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki dla kotłowni osiedlowej przy ul. Bałtyckiej 18 w Grodzisku Maz. SPG-AZ i OŚ/38/99 13.12.1999r. | Dwutlenek siarki 1,151 Dwutlenek azotu 1,276 Tlenek węgla 0,182 Pył 0,545 | 01.10.2009r. |
| 8 | Jednostka Wojskowa Nr 1450 w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki SPG-AZ i OŚ/39/99 27.12.1999r. | Dwutlenek siarki 7,829 Dwutlenek azotu 1,129 Tlenek węgla 23,336 Pył 4,328 | 31.12.2005r. |
| 9 | Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Kompostowni Odpadów Komunalnych,ul. Chrzanowska, Grodzisk Mazowiecki SPG-AZ i OŚ-760/53/00 19.06.2000r. | Pył 50 | 30.06.2010r. |
| 10 | INTERCHEMALL Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dla zakładu Przetwórstwa Pianek, Janinów 41, Grodzisk Mazowiecki SPG-AZ i OŚ-760/49/00 07.04.2000r. | Chlorek metylenu 0,093 Octan etylu 0,333 | 28.02.2010r. |
| 11 | Zakład Prefabrykacji Betonu Odrano Wola 29 gmina Grodzisk Maz. SPG-AZ i OŚ-760/64/00 06.11.2000r. | Pył 0,012 | 31.12.2005r. |
| 12 | Piekarnia Szwajcarska Sp. zo.o. ul. Gen.R. Abrahama 1a, 03-982 Warszawa dla zakładu Hiestand-Piekarnia Szwajcarska Sp. zo.o., ul. Zachodnia 10 05-825 Grodzisk Mazowiecki SPG-AZ i OŚ-760/69/00 20.11.2000r. | Dwutlenek siarki 0,17 Dwutlenek azotu 4,07 Tlenek węgla 0,68 Pył 0,11 | 01.06.2010r. |
| 13 | Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Chełmońskiego 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW-760/19/01 18.04.2001r. | Dwutlenek siarki 29,037 Dwutlenek azotu 8,42 Tlenek węgla 370,852 Pył 19,286 Ksylen 0,035 Octan butylu 0,033 Octan etylu 0,033 Węglowodory aromatyczne 0,294 | 31.03.2010r. |
| 14 | Danfoss Sp. zo.o. Ul. Chrzanowska 33 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW-760/24/01 24.05.2001r. | Dwutlenek siarki 0,127 Dwutlenek azotu 1,672 Tlenek węgla 1,114 Pył 0,1545 Cyklohesanon 0,6778 Alkohol benzylowy 0,0144 Octan n-butylu 0,4258 Ksylen 0,0230 Toluen 0,00004 Glikol 0,0025 Acetylen 0,0562 Aceton 0,0700 Butyloglikol 0,0002 Etylobenzen 0,0072 Węglowodory aromatyczne 0,8487 Węglowodory alifatyczne 0,0273 Izocyjaniany 0,00004 | 31.12.2008r. |
| 15 | Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 21/25 05-825 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW-760/40/01 09.07.2001r. | Dwutlenek siarki 2,162 Dwutlenek azotu 1,238 Tlenek węgla 0,769 Pył 2,884 | 31.12.2005r. |
| 16 | Nitrex - HTC Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 19 c 42-200 Częstochowa Hurtownia Usługowa, Kozerki 05-825 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW-760/73/01 25.10.2001r. | Dwutlenek azotu 0,6812 Tlenek węgla 9,2046 | 31.12.2006r. |
| 17 | GZF Polfa ul. Poniatowskiego 5 05-828 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW/5855/01 22.10.2001r. | Dwutlenek siarki 11,820 Dwutlenek azotu 41,632 Tlenek węgla 14,027 Pył 1,067 Aceton 0,914 Amoniak 0,015 Chlorowodór 0,019 Octan etylu 0,2395 Węglowodory alifatyczne 35,213 Toluen 0,411 Chlorek etylenu 4,530 Chloroform 1,900 Benzen 0,0542 Formaldehyd 0,0045 | 31.12.2005r. |
| 18 | Fabryka Tarcz Ściernych ul. 1-go Maja 22 05-825 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW-760/90/01 27.11.2001r. | Dwutlenek siarki 8,465 Dwutlenek azotu 13,415 Tlenek węgla 12,848 Pył 32,819 Fenol 0,003 Formaldehyd 0,001 Akroleina 0,001 Węglowodory wyższe alifatyczne 0,001 | 31.12.2010r. |
| 19 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim dla Szpitala Zachodniego ul. Dalekiej 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW.PB.7644-2/03 22.04.2003r. | Paliwo główne - gaz ziemny Dwutlenek siarki 0,478 Dwutlenek azotu 8,402 Tlenek węgla - nie określa się Pył - nie określa się Paliwo awaryjne - olej opałowy Dwutlenek siarki 0,99 Dwutlenek azotu 1,074 Tlenek węgla - nie określa się Pył - nie określa się | 21.04.2013r. |
| 20 | M&A FOLIA Sp. zo.o. ul. Plantowa 16 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW.PB.7644-3/03 25.06.2003r. | Aceton 0,0090 Etylobenzen 0,0035 Ksylen 0,0155 Toluen 0,0209 Węglowodór alifatyczny 0,0288 | 24.06.2008r. |
| 21 | Suominen Polska Sp. z o.o. ul. Graniczna 57 05-825 Grodzisk Mazowiecki WOŚR i GW.7644-1/04 16.01.2004r. | Octan etylu 1,752 Octan izopropylu lub octan propylu 0,304 Izopropanol albo propanol 0,421 Etoksypropanol 0,446 Metyksypropanol 0,350 Aldehyd octowy 0,104 Fenol 0,011 | 15.01.2014r. |
| 22 | Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Sienkiewicza 45 Grodzisk Mazowiecki dla osiedlowej kotłowni w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Orzeszkowej 8 WOŚR i GW.PB.7644-2/04 29.01.2004r. | Paliwo główne - gaz ziemny Dwutlenek siarki 2,9 Dwutlenek azotu 7,24 Tlenek węgla 8,27 Pył 043 Paliwo awaryjne - olej opałowy Dwutlenek siarki 0,36 Dwutlenek azotu 0,36 Tlenek węgla 0,04 Pył 0,003 | 13.04.2013r. |

Źródło: Starostwo  Powiatowe.

Emisja powierzchniowa – działalność sektora komunalno-bytowego oraz niektóre obiekty przemysłowe (np. stacje paliw, hale przemysłowe). W gminie Grodzisk Mazowiecki główną przyczyną emisji powierzchniowej są paleniska indywidualnych gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia te wynikają przede wszystkim ze spalania węgla i wpływają bezpośrednio na teren, w którym się znajdują.

Źródłem zanieczyszczeń atmosfery na stacjach paliw są parujące węglowodory wydostające się w procesie przeładunku paliwa z cysterny do zbiorników magazynowych oraz przy napełnianiu baków pojazdów samochodowych i motocykli.

W trakcie napełniania zbiorników, przetłaczania paliwa wewnątrz obiektu oraz w wyniku warunków magazynowania w ciągu doby zachodzi zjawisko „oddechów", prowadzące do strat paliwa, które wyparowuje do atmosfery. Szczególnie niebezpieczne dla powietrza są benzyny, tzn. lekkie frakcje nafty, stanowiące mieszaninę węglowodorów nasyconych, naftalenowych, nienasyconych i aromatycznych. Benzyny wykazują łatwość przechodzenia w stan pary w warunkach normalnych. Wielkość emisji węglowodorów do atmosfery w trakcie magazynowania i przeładunku paliw do zbiorników zależy od wielu czynników: rodzaju paliwa, wydajności urządzeń przeładunkowych, częstotliwości dostaw, warunków atmosferycznych otoczenia (ciśnienia powietrza, temperatury), typu urządzeń ograniczających emisję, organizacji pracy.

W trakcie magazynowania i napełniania paliwa stosowane są systemy ograniczania emisji par węglowodorów do atmosfery, takie jak: hermetyzacja procesów, absorpcja par w płynie o niskiej lotności, absorpcja par na węglu aktywnym lub na innych absorbentach, sorpcja przy użyciu błon selekcyjnych (membran). Obecnie w Polsce najczęściej stosuje się ograniczenie emisji przez absorpcję na węglu aktywnym, umieszczonym na rurze wydechowej zbiornika. Sprawność urządzeń w tym systemie wynosi 98%, ale wymaga pilnowania terminów regeneracji lub wymiany sorbentu.

Najbardziej skutecznym sposobem ochrony powietrza atmosferycznego przed emitującymi węglowodorami w procesie napełniania zbiorników jest hermetyzacja procesów nalewczych. Polega ona na przemieszczaniu mieszaniny powietrza i par benzyn ze zbiornika napełnionego do przestrzeni gazowej pojemnika opróżnionego. Nazywa się to „wahadłem gazowym". Metodę tę można stosować tylko wtedy, gdy oba zbiorniki mają przestrzeń gazową nad lustrem cieczy. Sprawność „wahadła gazowego" wynosi 99,9%.

Hermetyzacja w momencie nalewania benzyny do baków pojazdów samochodowych i motocykli może być wykonywana poprzez: umieszczenie w dystrybutorze pompy próżniowej do odsysania uwolnionych podczas tankowania pojazdów oparów, które kierowane są do zbiornika podziemnego lub poprzez wytwarzanie lekkiego ciśnienia, w wyniku, którego przy napełnianiu baku uwolnione opary wracają do zbiornika podziemnego. Sposób drugi, zwany pasywnym, jest małej wydajności i na nowoczesnych stacjach już nie stosowany. Sposób pierwszy, nazywany aktywnym, cechuje się wysoką sprawnością, nie zależną od sposobu nalewania paliwa.

Ograniczenie emisji węglowodorów do powietrza przynosi korzyści nie tylko środowisku, ale również właścicielom stacji w postaci mniejszych strat paliwa i niższych opłat za wprowadzanie do atmosfery substancji zanieczyszczających. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r (Dz.U. Nr 122, poz. 576). Lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu, zakres i warunki ich dotrzymania, obszary, na których obowiązują dopuszczalne wartości stężeń oraz czas obowiązywania ustalonych normatywów określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 roku, w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355).

Zima wiąże się tradycyjnie ze wzrostem emisji niskiej, spowodowanej sezonem grzewczym. Zjawisko nasila się przede wszystkim tam, gdzie wstępuje duża liczba niskich, rozproszonych emitorów, czyli po prostu kominów z domów jednorodzinnych lub kotłowni opalanych węglem. Już spalanie samego węgla powoduje duże problemy środowiskowe, dodatkowo od kilku lat obserwowane są domorosłe sposoby wykorzystywania domowych palenisk jako spalarni odpadów. Bardzo popularne stało się spalanie w domowych piecach różnego rodzaju powszechnie występujących tworzyw sztucznych, szkodliwego PVC oraz butelek PET. Domowe spalarnie odpadów zdają się być ich użytkownikom znakomitym sposobem na rozwiązanie utylizacji objętościowych odpadów z plastiku oraz pozyskanie tak cennego w zimie wysokokalorycznego paliwa. To, co dzieje się dalej "rozwiał wiatr", a właśnie tutaj gdzie kończy się problem użytkownika pieca, zaczyna się problem ekologiczny.

Spalane tworzywa sztuczne najczęściej nie są jednorodne, tworzą mieszaninę o różnym składzie chemicznym, która decyduje o tym, co w efekcie spalania zostanie odprowadzone przez komin i w przypadku emisji niskiej znajdzie się w powietrzu, którym oddychają mieszkańcy okolicy. O rodzaju i ilości zanieczyszczeń oraz ich toksyczności decyduje skład spalanej mieszaniny oraz warunki spalania (temperatura, dostęp tlenu). Przy spalaniu tworzyw PET (politereftalan etylu) wydziela się głównie tlenek węgla oraz w niewielkich ilościach kwas solny, tlenki azotu oraz szkodliwe cząstki stałe. W przypadku domieszek innych tworzyw sztucznych, szczególnie tych, w których składzie chemicznym znajduje się chlor (jak w PVC), w wyniku niekontrolowanego spalania w nieprzystosowanych do tego piecach następuje emisja groźnych dioksyn i furanów o stężeniu nawet setki tysięcy razy większym niż norma dla nowoczesnych spalarni odpadów, notabene bardzo kontrowersyjnych.
W tym kontekście niekorzystnej sytuacji zaradzić może jedynie skuteczna edukacja i informacja społeczna oraz rozwinięty system sprawnej gospodarki odpadami.

Emisja liniowa - związana jest z komunikacją.

Stale rosnący udział transportu samochodowego rodzi uzasadniony niepokój o stan powietrza, jakim oddychamy. Dostające się do niego zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw powodują bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie dla naszego zdrowia. Bezpośrednio wnikając głęboko do płuc, niszczą ich komórki lub powodują inne zmiany chorobowe bądź też stymulują wzmaganie się dolegliwości związanych z różnymi chorobami. Pośrednio niszcząc środowisko, w którym żyjemy, składające się z różnego rodzaju ekosystemów często mniej odpornych na zanieczyszczenia powietrza niż organizm ludzki.

Pomimo iż powstają coraz to nowe rodzaje paliw, które mają zmniejszoną bądź całkowicie wyeliminowaną zawartość niektórych związków lub pierwiastków szkodliwych (jak np. ołów) oraz powstają nowe bardziej ekonomiczne silniki, gwałtownie rosnąca liczba samochodów nie pozwala powstrzymać zanieczyszczenia powietrza i innych elementów środowiska. Z szacunków WHO wynika, iż rocznie ok. 80 000 ludzi w Europie umiera w wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza przez transport samochodowy.
Od lat wiadomo, że emisja spalin samochodowych jest głównym źródłem dwutlenku węgla będącym najważniejszym z gazów cieplarnianych, tlenków azotu, który m.in. drażni i niszczy drogi oddechowe, tlenku węgla, łączącego się z hemoglobiną i utrudniającego krążenie krwi oraz pyłów zawieszonych w powietrzu powodujących podrażnianie górnych dróg oddechowych, a także będących swego rodzaju platformą do przenoszenia metali ciężkich i innych niebezpiecznych związków. Najnowsze badania przynoszą informacje na temat szkodliwości licznych węglowodorów wydostających się wraz z spalinami, np. WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, powstające także podczas tarcia opon o podłoże w czasie hamowania, których niewielkie ilości liczone w ppm już są rakotwórcze), benzenu też silnie kancerogennego. Najnowsze zaś ekspertyzy spalin skupiają się nad substancjami emitowanymi wraz ze spalinami, które są główną przyczyną powstawania tzw. "ozonu przygruntowego". Powoduje on liczne dolegliwości układu oddechowego, a poza tym jest głównym źródłem wolnych rodników wpływających silnie kancerogennie na żywe komórki. Sprawcami tego stanu rzeczy są tzw. LZO lotne związki organiczne, których reakcje chemiczne z innymi związkami w atmosferze powodują właśnie powstawanie ozonu przygruntowego.
Warto dodać, iż miejscem, gdzie zawartość wszystkich tych niebezpiecznych substancji w powietrzu jest kilkakrotnie wyższa niż w otoczeniu, jest wnętrze samochodu. Logicznym wyjściem z takiej sytuacji jest oczywiście jazda z otwartymi oknami, ale powoduje to zwiększony opór powietrza, a tym samym bardziej obciąża silnik i zwiększa spalanie.

Jednym z najefektywniejszych sposobów zmniejszenia ilości spalin samochodowych jest zmniejszenie udziału ruchu samochodów osobowych w miastach na rzecz komunikacji miejskiej oraz ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego.

| 4.4 | Hałas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

W polskim prawie dopuszczalne wartości hałasu w środowisku określone zostały w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wielkości dopuszczalne odnoszą się w nim do terenów wymagających ochrony przed hałasem i są zależne od funkcji urbanistycznej danego terenu.

Strukturę przestrzenną gminy charakteryzuje rozmieszczenie trzech głównych kierunków użytkowania gruntów t.j. rolniczego, przemysłowego oraz mieszkaniowego. Mając na uwadze przystąpienie Polski do Struktur Unii Europejskiej, duża ilość rolników zaprzestanie działalności rolniczej na swoich gruntach. Spodziewać należy się, iż na północy gminy grunty te stopniowo zamieniane będą w strefy przemysłowe natomiast na południu gminy w strefy mieszkaniowe. Obecnie przemysł, rolnictwo oraz mieszkaniowe użytkowanie gruntów nie należy do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Największy wpływ na klimat akustyczny gminy ma ruch drogowy oraz kolejowy. Brak obwodnic skupia transport kołowy w centrum miasta, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie. Budowa obwodnic spowoduje przeniesie uciążliwości hałasowych z miasta na tereny będące korytarzami ekologicznymi dla przemieszczających się zwierząt. Może mieć to negatywny wpływ na naturalne środowisko przyrodnicze.

Trudny do określenia uciążliwości hałasowych jest charakter profilu działalności firm, które będą osiedlać się w nowo tworzonych strefach aktywności przemysłowej. Sytuacja taka wystąpić może na północy gminy.

Uciążliwość hałasową powodują również imprezy masowe okazyjnie organizowane w mieście.

| 4.5 | Promieniowanie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Promieniowania elektromagnetyczne z uwagi na sposób oddziaływania na organizmy żywe dzieli się na dwa rodzaje:

- promieniowanie jonizujące (związane z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych – na terenie gminy niewystępujące),

- promieniowanie niejonizujące.

Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku działania urządzeń elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Obejmuje ono pola elektromagnetyczne w zakresie od 0 do 300GHz. Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowiska uzależniony jest od wysokości natężenia oraz częstotliwości drgań. Wartości dopuszczalnych poziomów określane są w pasmach częstotliwości. Regulowane jest to rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883). Istotny wpływ na środowiska mają linie o napięciach znamionowych, co najmniej 110 kV.

Na terenie gminy nie przeprowadzono badań natężenia pól elektromagnetycznych, a w szczególności oddziaływania na zdrowie mieszkańców. Z wstępnego rozeznania problemu wynika, że na terenie gminy w miejscach dostępnych dla ludności nie występują pola elektromagnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych.

Na terenie gminy znajdują się 4 stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, linie energetyczne wysokiego napięcia, 1 stacja nadawcza radiowa, nadajniki komunikacji radiowej, stacje transformatorowe. Wykaz decyzji administracyjnych wydanych przez Starostwo Powiatu Grodziskiego na zainstalowanie urządzeń stacji bazowej przedstawia tabela nr 54.

Tabela nr 54 Decyzje wydanych przez Starostwo Powiatu Grodziskiego na zainstalowanie urządzeń stacji bazowej na terenie Gminy Grodzisk Maz.

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zakładu, data wydania i znak decyzji | Treść decyzji | Termin ważności wydanej decyzji pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TELCOMP Sp .z o.o. ul. Chmielna 89 Warszawa Polska Telefonia Cyfrowa ERA GSM Sp. z o.o. OSROP-VIII-7643/38/98 04.02.1998r | Zgoda na zainstalowanie urządzeń stacji bazowej PTC ERA GSMna 45 m kominie Zakładu Energetycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Montwiłła 69, składających się z: -urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych w kontenerze technologicznym posadowionym obok komina, -trzech zespołów anten nadawczo-odbiorczych typu 730 376 Katherein, pracujących w paśmie 900 MHz, zasilanych z nadajników o mocy 20 W, zawieszonych na wysokości 40,3 m nad poziom terenu, skierowanych w kierunkach określonych azymutami: 110o, 230o i 350o, -jednej anteny linii radiowej typu Mini Link 23 C,pracującej w paśmie 23 GHz, zasilanej z nadajnika o mocy 20 m W, zawieszonej na wysokości 42 m npt., skierowanej w kierunku określonym azymutem: 65o. | - |
| 2 | Polska Telefonia Komórkowa "CENTERTEL" Sp. z o.o. Polska Telefonia Komórkowa DCS "GRODZISK" w Grodzisku Maz. ul. Kierlańczyków 21 na wierzy TP SA OSROP-VIII-7643/85/98 11.03.2002r. | Zgoda na zainstalowanie urządzeń stacji bazowej składających się z: -urzadzeń nadawczych i zasilających umieszczonych w kontenerze przy wieży i w pomieszczeniu budynku TP SA, - sześciu anten nadawczo- odbiorczych typu K 739 495 Kathrein, pracujących w paśmie częstotliwości 1800 MHz, z mocą wyjściową nadajników 20 W, na kierunkach określonych azymutami: 69o, 189o i 309o, zawieszonych na wysokości 41,7 m npt. -jednej anteny parabolicznej radiolinii typu SR4-144E, pracującej w paśmie częstotliwości 15 GHz, z mocą 20 mW, na kierunku okreslonym azymutem 49o, zawieszonej na wysokości 41,5 m npt. -trzech anten sektorowych typu 732 327 Kathrein, pracujących w paśmie czestotliwości 45 MHz, z mocą wyjściową nadajników 3 W, na kierunkach określonych azymutami: 0o, 120o i 240o, zawieszonych na wysokości 39,2 m npt. | - |
| 3 | Polkomtel S.A. Al. Jerozolinskie 81 02-001 Warszawa Stacja bazowa telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 1139 zlokalizowana przy ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz. WOŚRiGW-760/51/02 19.04.2002r. | Zgoda na zainstalowanie urządzeń stacji bazowej składających się z: a)anten sektorowych pracujących w paśmie częstotliwości 870-960 MHZ: -para anten sektorowe K 738 811 - Kathrein, kierunkowa 60o, - para anten sektorowe K 738 811 - Kathrein, kierunkowa 180o, - para anten sektorowe K 738 811 - Kathrein, kierunkowa 300o, Wysokość środka w/w anten wynosi 40m npt. A moc nadawania dla jednego kanału - 20 W. b)anteny mikrofalowej radiolinii typu VHP 2 - 220A, c)anteny mikrofalowej radiolini typu VHP 2 - 370A, d) 2 szt. urządzeń nadawczych DE/F 34 firmy NOKIA, e) modem radiolinii typu 23 DMR firmy NOKIA, f) 2 szt. modemów radiolinii typu 38 DMR firmy NOKIA, g) kontenera z wyposażeniem elektrycznym. | 18.04.2012r. |

Źródło: Starostwo Powiatu Grodziskiego.

| 4.6 | Transport |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie gminy głównymi rodzajami transportu są:

- transport drogowy omówiono w rozdziale 4.3,

- transport kolejowy,

- transport specjalny (rurociągowy).

Komunikacja drogowa oraz kolejowa zagraża zwierzętom, głównie wędrownym. Ich naturalne środowisko życia poprzecinane zostało siecią autostrad i linii kolejowych, poprzez co mają one problemy z przemieszczaniem się. W gminie Grodzisk Mazowiecki planuje się budowę obwodnic miasta, które przebiegać będą przez tereny lokalnych korytarzy ekologicznych.

Dodatkowym problemem powodowanym przez transport samochodowy i kolejowy jest uciążliwość z powodu wibracji i hałasu.

Na terenie gminy znajdują się rurociągi przesyłowe gazu ziemnego.

| 4.7 | Odpady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zwiększająca się ilość wytwarzanych i nagromadzonych odpadów, zarówno przemysłowych jak i komunalnych, a także ich nielegalne lub niewłaściwe składowanie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Na terenie naszej gminy występują niekontrolowane składowiska odpadów, które na bieżąco są likwidowane. Co rocznie likwidowanych jest około 20 tego typu składowisk.

Tymczasem odpady składowane w sposób nieselektywny zawierają bardzo dużo składników, które mogą powodować zagrożenie dla środowiska.

Główne składniki to:

- odpady niebezpieczne (baterie, jarzeniówki, płyty azbestowe, przeterminowane środki ochrony roślin itp.),

- substancje organiczne pochodzenia naturalnego podatne na procesy rozkładu biochemicznego (odpady roślinne i zwierzęce np. padlina oraz tzw. odpady zielone),

- drobnoustroje chorobotwórcze, którymi zakażone są odpady komunalne,

- odpady spożywcze zawarte w masie odpadów, stanowiące pożywienie dla zwierząt (gryzonie lub ptaki żerujące na składowiskach roznoszą je często na znaczne odległości, powodując wtórne zanieczyszczenie środowiska).

Niekontrolowane procesy biochemiczne powodują, że do powietrza atmosferycznego dostają się również substancje gazowe o charakterze toksycznym, palnym, wybuchowym, a także odory. Niekontrolowane przesiąkanie odcieków powodować może zanieczyszczenie wód gruntowych.

Na terenie nielegalnych składowiska odpadów występuje także  zagrożenie pożarowe doprowadzające do samozapłonu substancji organicznej i ściółki leśnej.

| 4.8 | Rolnictwo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Negatywny wpływ na środowisko naturalne w gminie Grodzisk Mazowiecki może wywierać gałąź gospodarki rolnej, biorąc pod uwagę ilość użytków rolnych ok. 80%. Zagrożenia wynikające z tego tytułu podzielić można na działy dotyczące stosowania i przechowywania nawozów, stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, gospodarowania na terenach zielonych – łąki i pastwiska oraz rolniczego wykorzystania ścieków i osadów komunalnych. Wiele gospodarstw na terenie gminy nie stosuje zasad zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej (ZDPR). Obserwuje się duże odstępstwa szczególnie w przechowywaniu i stosowaniu płynnych i stałych nawozów organicznych – brak płyt gnojowych, w większości brak odpowiednich maszyn do stosowania gnojówki i gnojowicy oraz nieodpowiednie terminy ich stosowania. Może to być powodem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Większość rolników nie stosuje nadmiernej ilości nawozów mineralnych (głównie z przyczyn finansowych). W gospodarstwach brak jest stanowisk do właściwego napełniania i płukania opryskiwaczy, których duża ilość nie posiada atestu.

Stosowanie i przechowywanie nawozów.

Zasady dotyczące gospodarowania nawozami określa Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2001.115.1229) oraz Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2000.89.991):

- w gospodarstwie można stosować tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa w Monitorze Polskim,

- dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,

- nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. Przepis ten będzie obowiązywał po 25 października 2008 r,

- nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach. Przepis ten będzie obowiązywał po 25 października 2008 r,

- pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowicę powinna zapewnić możliwość gromadzenia nawozów naturalnych przez okres co najmniej 4 miesięcy,

- nawozy mineralne i organiczne w postaci stałej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania,

- nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem:

- dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu pod przykryciem z materiału wodoszczelnego,

- pryzmy nie mogą być zakładane na spadkach terenu oraz w strefach ochrony pośredniej i strefach wód wrażliwych na zanieczyszczenie,

- nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azot w formie amonowej w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%,

- nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami,

- nawozy naturalne oraz organiczne stosowane na gruntach ornych powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu,

- zabrania się stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm.,

- zabrania się stosowania nawozów:

- naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

- naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

  - nawozy naturalne nie mogą być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

Stosowanie i przechowywanie środków ochrony roślin.

Zasady określa Ustawa o ochronie roślin uprawnych (Dz.U.2001.171.1398):

- wolno stosować tylko środki ochrony roślin oraz materiał siewny, zawierający środki ochrony roślin, dopuszczone do obrotu i stosowania przepisami o ochronie roślin uprawnych lub o rolnictwie ekologicznym (wykaz jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski"),

- środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów określonych w etykiecie-instrukcji stosowania i ściśle według podanych w niej zaleceń,

- rolnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej cztery lata od dnia wykonania zabiegu,

- zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane atestowanymi opryskiwaczami, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie lub sprzętem ręcznym,

- środki ochrony roślin w terenie otwartym należy stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s i miejsce stosowania środka jest oddalone co najmniej 5 m od dróg publicznych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wody,

- rolnicy są obowiązani do przestrzegania okresów karencji i prewencji dla ludzi oraz prewencji dla pszczół.

Gospodarowanie na użytkach zielonych.

Ponad 15% areału gminy stanowią łąki i pastwiska. Zasady dobrego gospodarowania na użytkach zielonych określa Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2001.99.1079)

- obowiązuje zakaz wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin,

- zakaz dotyczy również miedz, rowów, zeschłych traw oraz ściernisk i słomy,

- gospodarowanie na użytkach zielonych nie powinno powodować zagrożenia zanieczyszczeniem poprzez nadmierny wypas.

Rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów komunalnych.

Na terenie gminy są rolnicy, którzy wykorzystują ścieki i osady komunalne.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2001.115.1229) i Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628).

- ścieki zdatne do wykorzystania w rolnictwie muszą spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Za spełnienie tych wymogów odpowiada podmiot oferujący płynne ścieki lub osady ściekowe,

- wykorzystywanie ścieków do celów rolniczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia,

- wykorzystanie  ścieków jest zabronione na terenach uprawnych wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta,

- rolnik jest zobowiązany do przechowywania  wyników analiz dotyczących osadów ściekowych  i gleby przed użyciem osadów oraz informacji w sprawie dawkowania osadów, na poszczególnych działkach,

- gospodarstwa wykorzystujące ścieki lub osady ściekowe muszą posiadać plany nawożenia,

- stosowanie osadów ściekowych jest zabronione na  gruntach wykorzystywanych jako łąki i pastwiska, wykorzystywanych na uprawy pod przykryciem, na obszarach upraw ogrodniczych i warzywnych, prócz drzew owocowych, na gruntach rolnych o nachyleniu ponad 10%, na obszarach o znacznym współczynniku przepuszczalności.

| 4.9 | Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Awarie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Katastrofy wywołane przez siły natury oraz zagrożenia spowodowane przez awarie infrastruktury technicznej mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, co wiąże się z przygotowaniem takich przeciwdziałań, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom gminy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rezygnuje z dotychczas stosowanej nazwy – „nadzwyczajne zagrożenie środowiska” i reguluje tę problematykę pod nazwą „poważne awarie”. Definicję poważnej awarii przemysłowej określa art. 23 i 24 ww ustawy: jest to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zakwalifikowanie zakładu do kategorii stwarzającego zwiększone ryzyko lub duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określa rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 535) w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki nie występują instalacje tego typu - niemniej pewne zagrożenie w tym zakresie stwarzają:

- zagrożenia naturalne (powodzie, pożary, wichury, susze, gradobicie,

- zagrożenia cywilizacyjne (transport materiałów niebezpiecznych w tym kolej, awarie urządzeń przemysłowych i infrastruktury technicznej.

Zadania związane z ochroną środowiska, ochroną przeciwpowodziową i innymi zagrożeniami gmina wykonuje przy pomocy straży pożarnej (państwowej i ochotniczej), gminnego sztabu służby cywilnej.

| 5. | Zarządzanie środowiskiem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Proces zarządzania środowiskiem obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiamy w uproszczony sposób podstawową strukturę administracji publicznej w Polsce, która realizuje zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.

Do organów ochrony środowiska należą:

- organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów,

- centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne,

Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych i rozporządzeń wykonawczych.

- terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie,

Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi.

- samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie,

Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad WFOŚ i GW.

Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta:

- pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,

- pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych,

- decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

- pozwolenie zintegrowane,

- pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ,

- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

- pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

- pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,

- pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

- pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

- decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu odpadów,

- koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

- zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji,

- pozwolenie na usunięcie drzew

Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania w zakresie ochrony środowiska należą do Rady i Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu :

- uchwala Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

- co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami,

- ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji (składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej),

- wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

Burmistrz w zakresie ochrony środowiska rozpatruję m. in.:

- wydawanie zezwoleń i nakładanie kar za usuwanie drzew i krzewów,

- kontrola podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

- prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami.

- Współpraca z Gminną Spółką Wodną,

- Szczepienia ochronne psów, odławianie psów zagrażających ludziom, współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za niebezpieczną,

- Wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,

- Projektowanie zieleni miejskiej i nadzór inwestorski.

Gmina odpowiada za następujące zadania z zakresu gospodarki środowiskiem:

- ochronę środowiska – najczęściej poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych oraz poprzez organizacyjno – finansowe stwarzanie podstaw do budowy komunalnych urządzeń ochrony środowiska.

- zarządzanie środowiskowe gminą,

- promowane zasad zrównoważonego rozwoju,

- opracowywanie i realizacje programów ekorozwoju gminy, jak np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami czy strategia zrównoważonego rozwoju,

- opracowywanie i realizacji jednostkowych proekologicznych dokumentów, jak np. dot. ograniczenia niskiej emisji.

Do zadań własnych Gminy z zakresu środowiska należy:

- ład przestrzenny,

- gospodarka terenami,

- ochrona środowiska,

- dbałość o infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów),

- gospodarka zielenią komunalną i zadrzewiania,

- utrzymywnie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy,

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego,

- edukacja ekologiczna,

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego i narodowego,

- wprowadzanie form ochrony przyrody,

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich,

- opiniowanie rocznych planów łowieckich,

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów,

Władze gminne mogą wykonywać swe zadnia z zakresu gospodarowania środowiskiem dzięki instrumentom finansowym, takim jak:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz za składowanie odpadów w zależności od kategorii szkodliwości i ilości,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,

- kary ekologiczne,

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska,

- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin.

| ##### Rozdział III – ZAŁOŻENIA PROGRAMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwiększenie aktywności obywatelskiej |  |  |
| 1.1 | Udział społeczny w ochronie środowiska |  |  |

Przy tworzeniu niniejszego programu przewidziano otwarte planowanie polegające na angażowaniu stron trzecich w proces niniejszego projektu, gdyż uznajemy, że ich wybór jest najważniejszą rzeczą dla prawidłowego wykonania programu.

Stronami trzecimi w programie są urzędy, instytucje, organizacje społeczne, radni, osoby fizyczne związane z problematyką ochrony środowiska.

Udział poszczególnych stron w procesie przedstawiony został w tabeli zamieszczonej poniżej. Wykaz poszczególnych stron w procesie powstawania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia tabela nr 55.

Tabela nr 55 Wykaz stron uczestniczących  w procesie tworzenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki.

| 1. | #### Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i ochrony Środowiska |
| --- | --- |
| 2. | Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego |
| 3. | Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami |
| 4. | Naczelnik OiT |
| 5. | Naczelnik GCI |
| 6. | Komendant Straży Miejskiej |
| 7. | Radni Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| 8. | Starosta Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 9. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 1; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 10. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 11. | Oczyszczalnia Ścieków ul. Chrzanowska; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 12. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Traugutta 4; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 13. | Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki |
| 14. | Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Daleka 11a; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 15. | Polski Związek Wędkarski Koło Nr 11 ul. Kościuszki 21; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 16. | Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin ul. Okulickiego 3; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 17. | Powiatowe Stowarzyszenie Ekologiczne Grodziska Energia Odnawialna ul. Sienkiewicza 45; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 18. | Czarny Las Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Sosnowa 5; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 19. | Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne ul. 3 Maja 33; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 20. | Stowarzyszenie EKOINTEGRA pl. Zygmunta Starego 9; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 21. | Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto ul. Kilińskiego 8b; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 22. | Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Mrowny Zapole 1; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 23. | Towarzystwo Przyjaciół Grodziska Mazowieckiego ul. Sienkiewicza 45; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 24. | Pan Wojciech Hart Inicjator Utworzenia Parku Krajobrazowego ul. Chełmońskiego 42; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 25. | Towarzystwo Opieki nad Zabytkami ul. Sienkiewicza 31; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 26. | Pan Marcin Baka Inicjatywa Obywatelska 2002 ul. Bairda 20/23; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 27. | Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 45; 05-825 Grodzisk Mazowiecki |

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto do współpracy włączone zostało Gminne Centrum Informacji tutejszego Urzędu, aby przekazywać poprzez stronę internetową społeczeństwu rzetelną informację na temat koncepcji programu a tym samym umożliwić mu czynny udział w jego tworzeniu oraz w kreowaniu nowego proekologicznego stylu życia.

Zaletą tej współpracy jest nieograniczona liczba odbiorców, którzy również jako strona trzecia mają szansę zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji, korekt do programu przed jego przyjęciem uchwałą Rady Gminy.

Poza wyżej wymienionymi działaniami zaproponowano społeczeństwu ankietyzację największych zakładów przemysłowych, odbiorców odpadów, osób fizycznych losowo wybranych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Uzyskane tą drogą informacje pozwoliły na sprecyzowanie działań planowanych np. z ankiet dowiedzieliśmy się, iż mieszkańcy pragną selekcjonować przeterminowane leki - w okresie wiosennym wprowadzono selektywną zbiórkę przeterminowanych leków i zużytych baterii – szerzej czytaj w planie gospodarki odpadami.

Wzory ankiet stanowią załączniki nr 2.1-2.6 do niniejszego programu.

Uwzględniając uwagi mieszkańców konieczne jest dokonanie zmian w obecnym modelu komunikacji społecznej w taki sposób, żeby informacja stała się rzeczywistym narzędziem pomocowym w zrozumieniu problemów środowiskowych – tj. zaangażowanie lokalnych mediów.

Media te oparte na słowie mówionym i pisanym są odbierane jako najważniejsza sieć dystrybucyjna niosąca informację. Porównując dziś strumień informacji środowiskowej stwierdzić należy, że ekologia wśród informacji dotyczących sportu, gospodarki, polityki itp., stanowi mały odsetek informacji przekazywanej przez lokalne radio i prasę. Wobec czego uznajemy, iż wydział Biuro Promocji i Gminne Centrum Informacji powinno bardziej zaangażować się w przedmiot pracy.

| 1.2 | Edukacja ekologiczna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

W polityce ekologicznej państwa edukacja ekologiczna społeczeństwa uznawana jest za jeden z ważniejszych instrumentów realizacji strategii ekorozwoju społecznego i gospodarczego. Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa jest bowiem warunkiem akceptacji tej polityki.

Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.

Tak, więc jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed gminą Grodzisk Mazowiecki jest utworzenie systemu powszechnej edukacji ekologicznej.

Na terenie naszej gminy występują dwie formy edukacyjne:

- formalna, w tym systemie nauczanie prowadzone jest w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych.

Przedszkola są ważnym ogniwem kształtowania osobowości, między innymi w zakresie wychowania ekologicznego. Celem wychowania przedszkolnego w dziedzinie kształtowania świadomości ekologicznej jest przede wszystkim wyzwolenie chęci, nawyku i umiejętności obserwowania środowiska w jego naturalnym funkcjonowaniu. Dzięki temu kształtuje się w dzieciach wrażliwość na piękno i dezaprobatę dla wszelkich przejawów niszczenia przyrody oraz szacunek dla innych istot. Działania te pośrednio wpływają na styl życia i świadomość ekologiczną rodziców

Szkoły podstawowe, średnie i zawodowe zapewniają w szczególności upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska". Obowiązujące obecnie minima programowe wielu przedmiotów zawierają treści nawiązujące bezpośrednio do zagadnień ekologii oraz ochrony kształtowania środowiska. W szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów, zagadnienia ochrony środowiska są włączone do programów nauk przyrodniczych i społecznych lub do specjalistycznych przedmiotów zawodowych, w których problematykę tę wiąże się z przygotowaniem do przyszłego zawodu. Coraz liczniejsze są programy autorskie edukacji środowiskowej.

- nieformalna, prowadzona przez dom rodzinny, pozarządowe organizacje ekologiczne, kościół, środki masowego przekazu, zakłady pracy i urzędy.

Dom rodzinny jest miejscem wszelkich działań edukacyjnych, w tym i proekologicznych. Z racji swej wyjątkowej siły oddziaływania rodzina może okazać się pomocna w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz stanowić podstawę skuteczności innych form edukacji ekologicznej. Dlatego bardzo ważna jest edukacja rodziców i przygotowanie ich do roli najważniejszych nauczycieli i wychowawców w tej dziedzinie. 
	Pozarządowe organizacje skupiają bardzo różne środowiska społeczne, młodzieżowe i religijne. Wykazują różny zakres działania, zinstytucjonalizowania i aktywności. Działania tych organizacji skupiają się na poznawaniu problemów ekologicznych, edukacji członków ruchu ekologicznego, przybliżaniu społeczeństwu istoty i znaczenia problemów ekologicznych, organizowaniu szkoleń, oddziaływaniu na władze w celu skłonienia ich do podejmowania pożądanych decyzji w zakresie ochrony środowiska.

Kościół coraz intensywniej podejmuje działania kształtujące świadomość ekologiczną społeczeństwa. Prowadzi edukację poprzez: wydawanie książek, broszur, publikację artykułów w prasie religijnej, działania chrześcijańskich ruchów ekologicznych.

Zakłady pracy są organizatorami i miejscem różnego rodzaju szkoleń zawodowych. W programach tych szkoleń często poruszane są zagadnienia o treści ekologicznej  na to duży wpływa na poprawę świadomości ekologicznej i społeczeństwa.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim współuczestniczy w organizowaniu szkoleń dla mieszkańców, przekazuje informacje o stanie środowiska, patronuje konkursom szkolnym, publikuje artykuły w lokalnej prasie, rozpowszechnia ulotki, udostępnia materiały i informacje wszystkim zainteresowanym, tworzy bazy danych, wspiera organizacje, prowadzi zajęcia dotyczące ochrony środowiska i ekologii w przedszkolach i szkołach, organizuje wycieczki, których celem jest poznawanie pomników przyrody oraz doskonali zawodowe umiejętności nauczycieli.

| 2. | Wdrażanie i monitoring programu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

W procesie wdrażania niniejszego programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje tegoż programu.

Monitoring będzie prowadzony w następujących zakresach:

- monitoring środowiska,

- monitoring programu,

- monitoring odczuć społecznych.

Monitoring środowiska.

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie, których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, Urzędy Gmin, Zakładów.

Monitoring programu.

Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Wydział Ochrony Środowiska będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. W połowie roku 2006 nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do roku 2006. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2006 - 2012. Ten cykl będzie się powtarzał, co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. Ponadto Burmistrz składać będzie, co 2 lata Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu i planu, a nie rzadziej, niż co 4 lata będą te dokumenty ulegać aktualizacji.

Zakłada się, że raporty zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim odpowiednio:

- do 31 grudnia 2006r,

- do 31 grudnia 2008r,

- do 31 grudnia 2010,

- do 31 grudnia 2012r.

W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny (np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych).

Tabele nr 56 i nr 57 przedstawiają dane dotyczące monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami oraz wskaźniki monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela nr 56 Monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

| Monitoring | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Itd. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring stanu środowiska | x | x | x | x | x |
| Mierniki efektywności dokumentów | x | x | x | x | x |
| Ocena realizacji listy przedsięwzięć |  | x |  | x |  |
| Raporty z realizacji dokumentów |  | x |  | x |  |
| Aktualizacja dokumentacji |  |  |  | x |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 57 Wskaźniki monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

| CEL | MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DOKUMENTÓW |
| --- | --- |
| Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko | Ilość zlikwidowanych kotłowni węglowych w stosunku do wszystkich funkcjonujących na terenie gminy. |
| Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wody, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach. | - Liczba szamb; - Przepustowość oczyszczalni; - Liczba przyłączy kanalizacyjnych; - Procent skanalizowania terenu; - Wskaźnik proporcji długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej; - Liczba ujęć wody; - Długość sieci wodociągowej; - Liczba przyłączy wodociągowych; - Procent zwodociągowania; - Udział zanieczyszczeń z produkcji rolnej; - Wskaźnik jakości wód powierzchniowych i podziemnych (udział wód poszczególnych klas); |
| Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki | Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami |
| Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku | - Poziom hałasu w mieście i gminie |
| Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym | - Liczba emitorów; |
| Racjonalizacja zużycia surowców oraz wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych | - Udział energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych; |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych | - Udział powierzchni zdegradowanej w stosunku do rekultywowanej w ciągu roku; - Powierzchnia terenów zrekultywowanych w stosunku do ogólnej powierzchni powiatu; - Wskaźnik udziału gruntów wymagających rekultywacji w stosunku do ogólnej powierzchni powiatu; |
| Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych | - Udział powierzchni obszarów prawnie chronionych; - stosunek liczby wyciętych drzew do posadzonych; |
| Ochrona przed poważnymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego | - Liczba stwierdzonych wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych; |
| Edukacja w zakresie ochrony środowiska | - Opracowanie gminnego programu edukacji ekologicznej. |

Źródło: Opracowanie własne.

| 3. | Cele i priorytetowe działania ekologiczne w gminie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisk Mazowiecki oparty został o akty prawne oraz o postanowienia wynikające z dokumentów planistycznych, koncepcji i innych opracowań lokalnych z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązków prawnych.

Wyznaczając cele i zadania do realizacji przyjętych założeń w gminnym programie ochrony środowiska ustalono główne zasady polityki ekologicznej wyznaczając:

I.   Cele ekologiczne

1.   Kierunki działań

a.   Zadania ekologiczne

###### Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych

- Zieleń w terenach otwartych:

- Stworzenie ciągu spacerowego w mieście z dostępem do terenów otwartych poprzez połączenie Parku Skarbków ze Stawami Goliana i Stawami Walczewskiego.

- Utworzenie ciąg spacerowego w mieście (park Lipnera) wyprowadzonego  w kierunku Putki.

- Utworzenie nowych parków wiejskich i miejskich (Putka, Chlebnia, Zabłotnia, Kraśnicza Wola).

- Utworzenie buforowego pasa zieleni ochronnej przy Podwarszawskim Parku Przemysłowym.

- Odtworzenie i utworzenie nowych szlaków turystycznych.

- Utworzenie ścieżek przyrodniczych,  historycznych.

- Rekultywacja wysypiska we wsi Kłudno Stare - etap I i II oraz składowiska balastu pokompostowego we wsi Kraśnicza Wola.

- Dokończenie tworzenia strefy ochronnej zieleni wokół kompostowni.

- Inwentaryzacja zasobów zieleni miejskiej.

- Wprowadzanie gatunków do zadrzewień na terenach otwartych zgodnie z naturalnym siedliskiem, odtworzenie.

- Utworzenie programu wymiany topól, zaplanowanie gatunków docelowych, realizacja.

- Ewidencja drzewostanu o wymiarach pomnika przyrody lub innych szczególnych cechach.

- Zwiększanie powierzchni obszarów chronionych:

- Objęcie ochroną kompleksu zwanego „Rozłogi” we wsi Kraśnicza Wola (wykup terenu , opis gatunków fauny i flory, wykonanie platformy widokowej, wydanie folderu).

- Objęcie ochroną sztucznie utworzonych enklaw wodnych „Glinianki” we wsiach Natolin i Adamów.

- Zaplanowanie i utworzenie ekologicznych korytarzy migracji zwierząt:

- Przejścia dla zwierząt przy nowych i istniejących szlakach komunikacyjnych, bariery ograniczające swobodę przemieszczania zwierzyny j.w.

- Zachowanie różnorodności biologicznej środowiska leśnego:

- Zachowanie różnorodności biologicznej Lasów Państwowych i niepaństwowych poprzez prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasów.

- Zalesienia gruntów porolnych:

- Zalesianie, a przez to scalanie istniejących lasów wzdłuż wyznaczonych szlaków migracyjnych zwierząt zgodnie z zapisami MPZP.

- Pomoc w zalesieniach.

- Gospodarka wodno-ściekową

- Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych:

- pracowanie bilansu wodnego dla cieków wodnych oraz zlewni na terenie gminy.

- Usprawnianie przepływu wody poprzez regulację i konserwację rzek.

- Utworzenie trzech zbiorników retencyjnych odbierających wody deszczowe z terenu miasta i gminy: wykorzystanie stawów Goliana, utworzenie zbiornika przy ul. Słowackiego oraz na rzece Mrowna w okolicy wsi Chlebnia.

- Poprawa małej retencji we współpracy z WZMiUW.

- Działanie przeciwzalewowe - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej.

- Rewitalizacja Stawów Goliana.

- Stworzenie terenów rekreacyjnych w kompleksie "Glinianki" we wsi Natolin.

- Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód przed zanieczyszczeniami:

- Monitoring jakości zrzucanych ścieków oraz systemu kanalizacyjno-wodociągowego.

- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub małych oczyszczalni obsługujących całe wsie.

- Ochrona wód powierzchniowych:

- Poprawa czystości cieków wodnych oraz okresowo zalewanych rowów melioracyjnych, poprzez eliminację źródeł zanieczyszczeń – głównie punktów tzw. „dzikich zrzutów”.

- Badania okresowe jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych.

- Kontrola jakościowa wód poniżej miejsca zrzutu ścieków z istniejących oczyszczalni.

- Doraźne kontrole czystości rzek i stawów.

- Zapewnienie swobodnego dostępu do powierzchniowych wód publicznych:

- Zlikwidowanie ogrodzeń uniemożliwiających swobodny dostęp do brzegów stawów i rzek.

- Powietrze i hałas

- Utrzymanie dobrego stanu jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń:

- Monitorowanie jakości powietrza w na terenie gminy.

- Modernizacja istniejących kotłowni lokalnych.

- Zmiana paliw tradycyjnych na ekologiczne np.: zrębki, biopaliwa.

- Ewidencja emisji powierzchniowej (emisja z indywidualnych gospodarstw domowych).

- Budowa fontann wysokociśnieniowych dla wzmocnienia poprawy jonizacji powietrza w centrum miasta.

- Utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na wymaganym poziomie:

- Monitoring hałasu na terenach zamieszkałych, w punktach z najbardziej nasilonym ruchem drogowym i kolejowym.

- Ograniczenie emisji hałasu w newralgicznych punktach - budowa ekranów dźwiękoszczelnych przy ul. Sienkiewicza, ul Królewskiej oraz przy wiadukcie na ul. Okulickiego.

- Ograniczanie emisji hałasu, budowa ekranów dźwiękoszczelnych w newralgicznych punktach przy projektowanych ulicach i obwodnicach.

- Produkcja rolna oraz ochrona gleb użytkowanych rolniczo

- Przeciwdziałanie przesuszaniu i erozji gleb:

- Utrzymywanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych na polach uprawnych, łąkach i pastwiskach oraz  wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

- Działanie edukacyjne na rzecz poprawy warunków agrotechnicznych gleb uprawnych poprzez stosowanie różnych form nawozów naturalnych (obornik, słoma, gnojowica).

- Poprawa agrokultury upraw rolnych:

- Ścisła kontrola stosowania środków ochrony roślin.

- Modernizacja i atestacja  opryskiwaczy rolniczych i sadowniczych.

- Działalność edukacyjna - korzystanie z zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.

- Budowa płyt gnojowych.

- Wapnowanie pól przez rolników.

- Propagowanie korzystania ze środków UE na rozwój rolnictwa.

- Rozwój pszczelarstwa w gminie:

- Inwentaryzacja pasiek.

- Systematyczna wymiana matek pszczelich co dwa lata.

- Zwiększenie areału roślin miododajnych.

- Ewidencja stanowisk roślinności miododajnych zwiększenie współpracy pszczelarzy z rolnikami.

- Utrzymanie właściwego stanu zwierząt na terenie gminy:

- Wprowadzenie chipów identyfikacyjnych dla psów.

- Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych akcje edukacyjne i adopcyjne.

- Prowadzenie akcji edukacyjnych dla właścicieli zwierząt w sprawie sterylizacji i kastracji psów i kotów.

- Prowadzenie rejestru psów zaszczepionych przeciw wściekliźnie.

- Szczepienie psów przeciw wściekliźnie, prowadzenie rejestru.

- Eksploatacja kopalin

- Racjonalna eksploatacja kopalin:

- Rejestr koncesji na wydobywanie kopalin.

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych z wykorzystaniem kompostu z Miejskiej Kompostowni.

- Odnawialne źródła energii

- Wskazania dotyczące wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych:

- Wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energetycznych do ok. 10% .

- Podjęcie działań edukacyjnych, promocyjnych i legislacyjnych na rzecz rozwoju energetyki opartej na źródłach energii odnawialnej.

- Gospodarka odpadami

- Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizacja ich ilości Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy i przedsiębiorców w zakresie zasad postępowania z odpadami:

- Powiększanie asortymentu selektywnej zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.

- Wprowadzenie monitoringu systemu selektywnej zbiórki odpadów.

- Inwentaryzacja: oczyszczalni przydomowych, pokryć dachowych  (azbest), szamb, miejsc "dzikich" wysypisk odpadów.

- Pomoc dla indywidualnych gospodarstw domowych w wymianie eternitowych pokryć dachowych.

- Monitoring oraz kontrola podmiotów i gospodarstw domowych pod kątem realizacji umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

- Wprowadzenie gniazdowego odbioru odpadów segregowanych.

- Wzrost świadomości ekologicznej

- Edukacja ekologiczna oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa:

- Edukacja w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, z naciskiem na praktyczne wykorzystanie poznanych metod i rozwiązań.

- Organizacja szkoleń, kursów, konkursów i konferencji związanych z tematyką ochrony środowiska.

- Prowadzenie działalności wydawniczo-popularyzacyjnej - forma gminnego dodatku do gazet lokalnych.

- Organizacja szkoleń dla rolników.

- Organizacja zajęć, pogadanki, prelekcje dotyczące ekologii i ochrony środowiska dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich.

- Kontrole zakładów nie objętych ewidencją pod względem ochrony środowiska.

TABELA 58 – przedstawia cele programu

| Lp | Kierunek działania | Zadanie ekologiczne | Jednostki realizujące | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w zł | Źródła finansowania | 2005 zadania Gminy Grodzisk Mazowiecki | 2005 koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zieleń w terenach otwartych | • Stworzenie ciągu spacerowego w mieście z dostępem do terenów otwartych poprzez połączenie Parku Skarbków ze Stawami Goliana i Stawami Walczewskiego. | gmina WGN, OŚ | do 2012r | 200 000 | budżet gminy, fundusze UE | pozyskanie gruntu |  |
|  |  | • Utworzenie ciągu spacerowego wyprowadzającego z miasta (park Lipnera) w kierunku Putki. | gmina WGN, OŚ | do 2012r | 100 000 | budżet gminy, fundusze UE | pozyskanie gruntu |  |
|  |  | • Utworzenie nowych parków wiejskich i miejskich (Putka, Chlebnia, Zabłotnia, Kraśnicza). | gmina WGN, OŚ | zadanie ciągłe |  | budżet gminy, fundusze UE | pozyskanie gruntu, Zabłotnia |  |
|  |  | • Utworzenie buforowego pasa zieleni ochronnej przy Podwarszawskim Parku Przemysłowym. | gmina WPP, WGN, OŚ, właściciele gruntów | zadanie ciągłe |  | właściciele gruntów budżet gminy, fundusze UE | pozyskanie gruntu, |  |
|  |  | • Odtworzenie i utworzenie nowych szlaków turystycznych. | gmina OŚ, stowarzyszenia edukacyjne, szkoły, PTTK | do 2010r | 6 000 | budżet gminy, stowarzyszenia | oznakowanie 1 szlaku wraz z opisem | 2 000 |
|  |  | • Utworzenie ścieżek przyrodniczych, historycznych. | gmina OŚ, BP, stowarzyszenia, PTTK, szkoły | do 2010r | 30 000 | budżet gminy, fundusze UE | oznakowanie 1 ścieżki wraz z opisem | 2 000 |
|  |  | • Rekultywacja wysypiska we wsi Kłudno Stare - etap I i II oraz składowiska balastu pokompostowego we wsi Kraśnicza Wola. | gmina OŚ | zadanie ciągłe | 3 800 zł/rok | budżet gminy, | monitoring, nasadzenia zieleni | 3 800 2 000 |
|  |  | • Dokończenie tworzenia strefy ochronnej zieleni wokół kompostowni. | gmina WGN OŚ, | do 2010r | 100 000 | budżet gminy, | wykup gruntów pod założenie zieleni |  |
|  |  | • Inwentaryzacja zasobów zieleni miejskiej. | gmina - OŚ | 2008r | 50 000 | budżet gminy, zadania własne gminy | karty zieleni przy ulicach w mieście, i parku Skarbka, obsługa geodezyjna | 10 000 |
|  |  | • Wprowadzanie gatunków do zadrzewień na terenach otwartych zgodnie z naturalnym siedliskiem, odtworzenie. | gmina OŚ nadleśnictwa, właściciele gruntów | zadanie ciągłe | 5 000 zł/rok | budżet gminy | w zależności od potrzeb | 2 000 - 5 000 |
|  |  | • Utworzenie programu wymiany topól, zaplanowanie gatunków docelowych, realizacja. | gmina - OŚ | zadanie ciągłe | 10 000 zł/rok | budżet gminy | założ. programowe, wymiana 50szt | 10 000 |
|  |  | • Ewidencja drzewostanu o wymiarach pomnika przyrody lub innych szczególnych cechach. | gmina OŚ | zadanie ciągłe |  |  | prowadzenie ewidencji |  |
| 2 | Zwiększanie powierzchni obszarów chronionych | • Objęcie ochroną kompleksu zwanego „Rozłogi” we wsi Kraśnicza Wola (wykup terenu, opis gatunków fauny i flory, wykonanie platformy widokowej, wydanie folderu). | gmina WGN, OŚ, stowarzyszenie ekologiczne | do 2012r | 20 000 | budżet gminy, fundusze UE | pozyskanie terenu, wniosek o objęcie ochroną |  |
|  |  | • Objęcie ochroną sztucznie utworzonych enklaw wodnych „Glinianki” we wsiach Natolin i Adamów. | gmina WGN WPP OŚ, PZW, stowarzyszenia ekologiczne | do 2008r | 10 000 | budżet gminy | uchwała Rady, wniosek do MPZP |  |
| 3 | Zaplanowanie i utworzenie ekologicznych korytarzy migracji zwierząt | • Przejścia dla zwierząt przy nowych i istniejących szlakach komunikacyjnych, bariery ograniczające swobodę przemieszczania zwierzyny j.w. | gmina WPP, OIT,OŚ, zarządy dróg, koła łowieckie | zadanie ciągłe |  | budżet gminy, zarządy dróg | analiza stanu rzeczywistego, |  |
| 4 | Zachowanie różnorodności biologicznej środowiska leśnego | • Zachowanie różnorodności biologicznej Lasów Państwowych i niepaństwowych poprzez prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasów. | nadleśnictwa, właściciele lasów prywatnych | zadanie ciągłe |  | nadleśnictwa, właściciele lasów prywatnych |  |  |
| 5 | Zalesienia gruntów porolnych | • Zalesianie, a przez to scalanie istniejących lasów wzdłuż wyznaczonych szlaków migracyjnych zwierząt zgodnie z zapisami MPZP. | gmina WGN, OŚ, nadleśnictwa | zadanie ciągłe |  | budżet gminy | pozyskanie gruntu w zależności od potrzeb |  |
|  |  | • Pomoc w zalesieniach. | właściciele gruntów, gmina - OŚ ARiMR | zadanie ciągłe |  | wykorzystanie pomocy UE, funduszy polskich, | pomoc w wypełnianiu wniosków |  |
| 6 | Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych | • Opracowanie bilansu wodnego dla cieków wodnych oraz zlewni na terenie gminy. | gmina, starostwo, WZMiUW | do 2008r | 15 000 zł/rok | WZMiUW, budżet gminy | zlecenie opracowania | 15 000 |
|  |  | • Usprawnianie przepływu wody poprzez regulację i konserwację rzek. | gmina OŚ, WZMiUW | zadanie ciągłe | 6 000 zł/rok | budżet gminy, WZMiUW | w zależności od potrzeb | 6 000 |
|  |  | • Utworzenie trzech zbiorników retencyjnych odbierających wody deszczowe z terenu miasta i gminy: wykorzystanie stawów Goliana, utworzenie zbiornika przy ul. Słowackiego oraz na rzece Mrowna w okolicy wsi Chlebnia. | gmina WGN OŚ, WZMIUW | do 2012r | 300 000 | budżet gminy, fundusze UE | prace przygotowawcze, badania | 7 000 |
|  |  | • Poprawa małej retencji we współpracy z WZMiUW. | gmina. WZMiUW | zadanie ciągłe | 6 000 zł/rok | WZMiUW, budżet gminy | przegląd zbiorników | 6 000 |
|  |  | • Działanie przeciwzalewowe - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej. | GSW, gmina OŚ, właściciele rowów | zadanie ciągłe | 5 000 zł/rok | budżet gminy GSW | w zależności od potrzeb | 5 000 |
|  |  | • Rewitalizacja Stawów Goliana. | gmina OŚ | do 2012r | 100 000 | budżet gminy | Badania, koncepcja | 20 000 |
|  |  | • Stworzenie terenów rekreacyjnych w kompleksie "Glinianki" we wsi Natolin. | gmina WGN, OŚ, PZW | do 2012r | 40 000 | Budżet gminy, PZW, UE | uregulowanie własności |  |
| 7 | Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód przed zanieczyszczeniami | • Monitoring jakości zrzucanych ścieków oraz systemu kanalizacyjno-wodociągowego. | ZWiK | zadanie ciągłe |  | budżet gminy, ZWiK | zadania statutowe |  |
|  |  | • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. | gmina OIT | zadanie ciągłe |  | budżet gminy, fundusze UE | zadanie inwestycyjne |  |
|  |  | • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub małych oczyszczalni obsługujących całe wsie. | właściciele domów, gmina OIT, osiedla mieszkaniowe | zadanie ciągłe |  | właściciele domów, budżet gminy | w zależności od potrzeb |  |
| 8 | Ochrona wód powierzchniowych | • Poprawa czystości cieków wodnych oraz okresowo zalewanych rowów melioracyjnych, poprzez eliminację źródeł zanieczyszczeń – głównie punktów tzw. „dzikich zrzutów”. | gmina OŚ | zadanie ciągłe |  | budżet gminy | kontrola posesji prywatnych |  |
|  |  | • Badania okresowe jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych . | ZWiK, WZMiUW | zadanie ciągłe |  | ZWiK, WZMiUW |  |  |
|  |  | • Kontrola jakościowa wód poniżej miejsca zrzutu ścieków z istniejących oczyszczalni. | oczyszczalnia miejska, jednostki posiadające pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie podczyszczonych ścieków do wódotwartych | zadanie ciągłe |  | jednostki posiadające pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie podczyszczonych ścieków do wód otwartych | ewidencja wyników kontroli |  |
|  |  | • Doraźne kontrole czystości rzek i stawów. | gmina, WZMiUW | zadanie ciągłe |  |  | kontrola w zależności od potrzeb |  |
| 9 | Zapewnienie swobodnego dostępu do wód publicznych | • Zlikwidowanie ogrodzeń uniemożliwiających swobodny dostęp do brzegów stawów i rzek. | właściciele gruntów, gmina WPP, OŚ, WZMiUW | zadanie ciągłe |  |  | kontrola linii brzegowej kontrola wydanych pozwoleń na budowę ogrodzeń |  |
| 10 | Utrzymanie dobrego stanu jakości powietrza, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń | • Monitorowanie jakości powietrza w na terenie gminy. | starosta, gmina - OŚ | zadanie ciągłe | 10 000 zł/rok | budżety starostwa i gminy | założenie 3 punktów pomiarowych | 10 000 |
|  |  | • Modernizacja istniejących kotłowni lokalnych, | osiedla mieszkaniowe, gmina OIT | do 2012r |  | osiedla mieszkaniowe, fundusze UE, budżet gminy | modernizacja kotłowni |  |
|  |  | • Zmiana paliw tradycyjnych na ekologiczne np.: zrębki, biopaliwa. | podmioty wykorzystujące paliwa, ODR gmina | zadanie ciągłe |  | budżety właścicieli ,ODR i gminy | działania edukacyjne | 2 000 |
|  |  | • Ewidencja emisji powierzchniowej (emisja z indywidualnych gospodarstw domowych). | gmina OŚ | do 2010r |  |  | kontrola posesji |  |
|  |  | • Budowa fontann wysokociśnieniowych dla wzmocnienia poprawy jonizacji powietrza w centrum miasta. | gmina OIT | 2012r | 20 000 | budżet gminy |  |  |
| 11 | Utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na wymaganym poziomie | • Monitoring hałasu na terenach zamieszkałych, w punktach z najbardziej nasilonym ruchem drogowym i kolejowym. | gmina, starosta |  | 40 000 | budżet gminy, i powiatu | zlecenie pomiarów hałasu na ul. Królewskiej i Sienkiewicza | 40 000 |
|  |  | • Ograniczenie emisji hałasu w newralgicznych punktach - budowa ekranów dźwiękoszczelnych przy ul. Sienkiewicza, ul Królewskiej oraz przy wiadukcie na ul. Okulickiego. | zarządy dróg, spółdzielnie mieszkaniowe, gmina | do 2008r |  | właściciele gruntów, zarządy dróg | działanie mediacyjne | prop. partyc. 20% |
|  |  | • Ograniczanie emisji hałasu, budowa ekranów dźwiękoszczelnych w newralgicznych punktach przy projektowanych ulicach i obwodnicach. | zarządy dróg, gmina OIT | zadanie ciągłe |  | zarządy dróg, budżet gminy | w zależności od potrzeb |  |
| 12 | Przeciwdziałanie przesuszaniu i erozji gleb | •Utrzymywanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych na polach uprawnych, łąkach i pastwiskach oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych. | właściciele gruntów, gmina | zadanie ciągłe |  | właściciele gruntów, zarządy dróg | w zależności od potrzeb | 10 000 |
|  |  | • Działanie edukacyjne na rzecz poprawy warunków agrotechnicznych gleb uprawnych poprzez stosowanie różnych form nawozów naturalnych (obornik, słoma, gnojowica). | ODR, gmina | zadanie ciągłe | 1 000 zł/rok | ODR, budżet gminy | szkolenia dla rolników | 1 000 |
| 13 | Poprawa agrokultury upraw rolnych | • Ścisła kontrola stosowania środków ochrony roślin. | WIORiN | zadanie ciągłe |  | WIORiN |  |  |
|  |  | • Modernizacja i atestacja opryskiwaczy rolniczych i sadowniczych. | WIORiN, gmina OŚ | zadanie ciągłe |  | ODR, WFOŚ, właściciele opryskiwaczy, budżet gminy | modernizacja i atestacja opryskiwaczy | prop. partyc. 25% |
|  |  | • Działalność edukacyjna - korzystanie z zasad Dobrej Praktyki Rolniczej. | ODR, gmina OŚ | zadanie ciągłe | 1 000 zł/rok | ODR, budżet gminy | szkolenia dla rolników | 1 000 |
|  |  | • Budowa płyt gnojowych. | gospodarstwa rolne | zadanie ciągłe |  | właściciele gospodarstw rolnych, WFOŚ, fundusze UE, budżet gminy | szkolenia dla rolników | prop. partyc. 15% |
|  |  | • Wapnowanie pól przez rolników. | gospodarstwa rolne | zadanie ciągłe | 1 000 zł/rok | właściciela gospodarstw rolnych, fundus budżet gminy ze UE, | szkolenia dla rolników | 1 000 |
|  |  | • Propagowanie korzystania ze środków UE na rozwój rolnictwa. | ARMiR, ODR, gmina | zadanie ciągłe | 1 000 | ARMiR, ODR | szkolenia dla rolników | 1 000 |
| 14 | Rozwój pszczelarstwa w gminie | • Inwentaryzacja pasiek. | gmina OŚ | do 2005r |  |  | inwentaryzacja pasiek |  |
|  |  | • Systematyczna wymiana matek pszczelich co dwa lata. | właściciele pasiek | zadanie ciągłe | 3 500 zł/rok | właściciele pasiek , budżet gminy, związek pszczelarski | dofinansowanie | prop. part. 30% |
|  |  | • Zwiększenie areału roślin miododajnych. | właściciele pasiek | zadanie ciągłe | 3 000 zł/rok | właściciele pasiek , budżet gminy, związek pszczelarski | zakup i przekazanie sadzonek drzew i krzewów miododajnych | 3 000 |
|  |  | • Ewidencja stanowisk roślin miododajnych - zwiększenie współpracy pszczelarzy z rolnikami. | Związek pszczelarski, gmina OŚ, ODR | zadanie ciągłe |  |  | ewidencja stanowisk roślin miododajnych, informacja |  |
| 15 | Utrzymanie właściwego stanu zwierząt na terenie gminy | • Wprowadzenie chipów identyfikacyjnych dla psów. | właściciele psów | zadanie ciągłe | 40 000 | właściciele psów, budżet gminy | prace legislacyjne i przygotowawcze |  |
|  |  | • Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych akcje edukacyjne i adopcyjne. | stowarzyszenia, fundacje prozwierzęce | zadanie ciągłe | 1 000 | stowarzyszenia, fundacje prozwierzęce | akcje edukacyjne | 1 000 |
|  |  | • Prowadzenie akcji edukacyjnych dla właścicieli zwierząt w sprawie sterylizacji i kastracji psów i kotów. | stowarzyszenia ochrony zwierząt, gmina OŚ | zadanie ciągłe | 1 000 | stowarzyszenia ochrony zwierząt | umożliwienie i pomoc w przeprowadzaniu akcji uświadamiających | 1 000 |
|  |  | • Prowadzenie rejestru psów zaszczepionych przeciw wściekliźnie. | lekarze weterynarii, gmina | zadanie ciągłe |  | budżet gminy | prowadzenie rejestru |  |
|  |  | • Szczepienie psów przeciw wściekliźnie, prowadzenie rejestru. | lekarze weterynarii | zadanie ciągłe | 45 000 zł/rok | budżet gminy | zlecenie szczepień | 45 000 |
| 16 | Racjonalna eksploatacja kopalin | • Rejestr koncesji na wydobywanie kopalin. | starosta | zadanie ciągłe |  |  |  |  |
|  |  | • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych z wykorzystaniem kompostu z Miejskiej Kompostowni. | właściciele kopalni, ZGKiM | zadanie ciągłe |  | właściciele kopalni | rekultywacja kopalni kruszywa w Maryninie - etap I |  |
| 17 | Wskazania dotyczące wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych | • Wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energetycznych do ok. 10% . | osiedla mieszkaniowe i wspólnoty, osoby fizyczne | do 2012r |  | WFOŚ, NFOŚ, EKO Fundusz, Agendy Rządowe | działanie edukacyjne | 1 000 |
|  |  | • Podjęcie działań edukacyjnych, promocyjnych i legislacyjnych na rzecz rozwoju energetyki opartej na źródłach energii odnawialnej. | stowarzyszenia ekologiczne, organizacje pozarządowe, ODR | zadanie ciągłe | 1 000 zł/rok | stowarzyszenia ekologiczne, organizacje pozarządowe, ODR, budżet gminy | akcje edukacyjne | 1 000 |
| 18 | Edukacja ekologiczna oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa | • Edukacja w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, z naciskiem na praktyczne wykorzystanie poznanych metod i rozwiązań. | gmina, ODR, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, szkoły | zadanie ciągłe | 2 000 zł/rok | ODR, stowarzyszenia organizacje pozarządowe, budżet gminy | zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, szkolenia i akcje edukacyjne | 2 000 |
|  |  | • Organizacja szkoleń, kursów, konkursów i konferencji związanych z tematyką ochrony środowiska. | gmina OŚ, inne instytucje | zadanie ciągłe | 15 000 zł/rok | ODR, WIORiN budżet gminy | zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, ekokonkursy, szkolenia | 15 000 |
|  |  | • Prowadzenie działalności wydawniczo-popularyzacyjnej - forma gminnego dodatku do gazet lokalnych. | gmina OŚ, BP, GCI | zadanie ciągłe | 5 000 zł/rok | budżet gminy | opracowanie biuletynu informacyjnego | 5 000 |
|  |  | • Organizacja konkursów i szkoleń dla rolników. | ODR, gmina | zadanie ciągłe | 10 000 zł/rok | ODR budżet gminy | szkolenia w zależności od potrzeb, onkursy - zakup nagród | 5 000 |
|  |  | • Organizacja zajęć, pogadanki, prelekcje dotyczące ekologii i ochrony środowiska dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. | gmina OŚ | zadanie ciągłe | 5 000 zł/rok | budżet gminy, stowarzyszenia ekologiczne, organizacje pozarządowe i inne | szkolenia i akcje edukacyjne | 1 000 |
|  |  | • Kontrole zakładów nie objętych ewidencją pod względem ochrony środowiska. | gmina OŚ | zadanie ciągłe |  |  | kontrole zakładów |  |

| MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE |  |  |
| --- | --- | --- |

Literatura.

- Dokumenty dostępne w Urzędzie Miejskim.

- Dokumenty dostępne w Starostwie Powiatowym.

- Folder Grodziska Mazowieckiego.

- Mioduszewski W., Mała retencja - Przewodnik, IMUZ Falenty 2003 r.

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów 12.2002.

- Program Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska dla Powiatu.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, Zarząd Miasta Grodzisk Mazowiecki, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2002 r.

- Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki do 2013 r., Rada i Zarząd Gminy Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki 2002 r.

- Wiszniewski W., Czełchowski W., Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatologiczna, WKiŁ Warszawa 1975 r.

- Wyniki badań kompostu z odpadów komunalnych z kompostowni w Grodzisku Mazowieckim, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Systemów Inżynierii Środowiska 2003 r.

Materiały źródłowe.

- Biuro Projektowo-Konsaltingwe Staliwa Sp. z o.o. - Zakład utylizacji stałych odpadów komunalnych i osadów ściekowych dla Grodziska Mazowieckiego, Grodzisk Maz. 1995 r.

- Gminna Spółka Wodna.

- Koła łowieckie.

- Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie z siedzibą w Wesołej. Sprawozdanie z badań potrzeb wapniowania i zasobności gleb w roku 1998 w gminie Grodzisk Mazowiecki.

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

- Zarząd Dróg Gminnych.

- Związek pszczelarzy.

Internet.

Folder informacyjny Gminy Grodzisk Maz.

Folder informacyjny gminy Grodzisk Mazowiecki